CAS Communication Library

2009-03-16

Copyright CAS

2006-06-07 JHC

2007-01-25 JHC

2007-03-23 JHC

2007-06-27 JHC

2008-04-21 YHC

2008-10-07 YHC

2009-03-16 YHC

목      차

1. CAS CommLib	6

1.1 개요	6

1.1.1 CommLib의 구조	6

1.1.2 CommLib 통신방법	6

1.1.3 CommLib 통신절차	8

1.1.4 File 구성	9

1.1.5 CLInterpreter DATAOPTION.INI	9

1.1.6 Define value	12

1.1.7 int gRecvProc(TD_ST_TRANSDATA_V02 tdData)	15

1.1.8 int gStateProc(TD_ST_TRANSDATA_V02 tdData)	17

1.2 CASPRTC.DLL	19

1.2.1 CASPRTC 구성도	19

1.2.2 Interface - CASPRTC	20

1.2.2.1 CASPRTC : SetRecvWindow()	20

1.2.2.2 CASPRTC : SetCommLibrary()	21

1.2.2.3 CASPRTC : AddInterpreter()	22

1.2.2.4 CASPRTC : AddConnection()	24

1.2.2.5 CASPRTC : AddConnectionEx()	26

1.2.2.6 CASPRTC : AddMsgConnection ()	28

1.2.2.7 CASPRTC : AddProcConnection()	31

1.2.2.8 CASPRTC : AddProcConnectionEx()	33

1.2.2.9 CASPRTC : DeleteConnection()	37

1.2.2.10 CASPRTC : Connect()	38

1.2.2.11 CASPRTC : Disconnect()	39

1.2.2.12 CASPRTC : SendData()	40

1.2.2.13 CASPRTC : SendDataEx()	43

1.2.2.14 CASPRTC : IsConnect()	46

1.2.3 Interface – Interpreter	47

1.2.3.1 Interpreter : Initialize()	47

1.2.3.2 Interpreter : Interpret()	47

1.2.3.3 Interpreter : Deinterpret()	51

1.2.3.4 Interpreter : GetLibraryInfo()	54

1.2.3.5 Interpreter : AddBuffer()	55

1.2.3.6 Interpreter : DeleteBuffer()	57

1.2.3.7 Interpreter : SetDataStruct()	59

1.2.4 구조체	61

1.2.4.1 _stTransData	61

1.2.4.2 _stTransDataV02	65

1.2.4.3 _stSocketInfo	70

1.2.4.4 _stSocketInfoV02	73

1.2.4.5 _stSerialInfo	77

1.2.4.6 _stDataPLUv02	79

1.2.4.7 _stDataDisc	86

1.2.4.8 _stDataDept	89

1.2.4.9 _stDataGroup	90

1.2.4.10 _stDataTaxRate	91

1.2.4.11 _stDataSaleMsg	92

1.2.4.12 _stDataOrigin	93

1.2.4.13 _stDataBarcode	94

1.2.4.14 _stDataTare	95

1.2.4.15 _stPcsUnit	96

1.2.4.16 _stDataIngredient	97

1.2.4.17 _stDataNutrifact_V02	98

1.2.4.18 _stDataTrace	100

1.2.4.19 _stDataCountry	101

1.2.4.20 _stDataSlaught	102

1.2.4.21 _stDataCut	103

1.2.4.22 _stDataStore	104

1.2.4.23 _stDataCustom	105

1.2.4.24 _stDataScrollMsg_V03	107

1.2.4.25 _stDataSecurity	109

1.2.4.26 _stAckInfo	110

1.2.4.27 _stDataState	111

1.2.4.28 _stScaleInfo	112

1.2.4.29 _stScaleVersion	114

2.FileTrans	116

2.1 개요	116

2.2.1 구조	116

2.1.2 주요 인터페이스	116

2.1.3 데이터 구조	117

2.1.3.1 PLUDATA	117

2.1.3.2 MESSAGE DATA	119

2.1.3.3 ScaleInfo	120

2.1.3.4 NUTRIFACT DATA	120

2.1.3.5 VERSION DATA	121

2.1.3.6 DISCOUNT DATA	121

2.2 Interface	122

2.2.1 Interface – FileTrans	122

2.2.1.1 FileTrans : Connection()	122

2.2.1.2 FileTrans : ConnectionEx()	123

2.2.1.3 FileTrans : AddPLU (PLUDATA)	124

2.2.1.4 FileTrans : AddMSG()	125

2.2.1.5 FileTrans : SendPLU ()	126

2.2.1.6 FileTrans : SendMSG ()	127

2.2.1.7 FileTrans : RecvPLU ()	128

2.2.1.8 FileTrans : RecvMSG ()	129

2.2.1.9 FileTrans : RecvPLUData ()	130

2.2.1.10 FileTrans : RecvMSGData ()	131

2.2.1.11 FileTrans : ClearPLUAddData()	132

2.2.1.12 FileTrans : DeletePLU ()	133

2.2.1.13 FileTrans : DeletePLUAll ()	134

2.2.1.14 FileTrans : DeleteMSG ()	135

2.2.1.15 FileTrans : GetScaleInfo ()	136

2.2.1.16 FileTrans : GetScaleInfoData ()	137

2.2.1.17 FileTrans : GetState ()	138

2.2.1.18 FileTrans : GetLibVersion ()	139

2.2.1.19 FileTrans : DisconnectAll ()	140

2.2.1.20 FileTrans : ReadPLU ()	141

2.2.1.21 FileTrans : ReadMSG ()	142

2.2.1.22 FileTrans : RecvNutrifact ()	143

2.2.1.23 FileTrans : RecvNutrifactData ()	144

2.2.1.24 FileTrans : RecvVersion ()	145

2.2.1.25 FileTrans : RecvVersionData ()	146

Appendix 1 –저울 모델별 통신지원 기능	147

1. The available data by scale models	147

2. The available PLU items by scale models	148

Appendix 2 -Tutorial	150

1. Start	150

2.Visual C++ Tutorial	151

3. Delphi Tutorial	158

# 1. CAS CommLib

## 1.1 개요

저울과 Application 사이에서 통신을 담당하는 모듈로서 저울과 Application과의 통신을

책임지는 모듈이다 Application은 통신프로그램을 개발할 때 CommLib에서 제공하는

인터페이스만 알면 어떠한 타입의 통신이라도 가능하게 하는 것을 목표로 개발 되었다

### 1.1.1 CommLib의 구조

CommLib의 구조는 크게 3단계로 나뉜다.

첫번째 – 매니저 모듈

두번째 – 인터프리터 모듈

세번째 – 통신 모듈

첫번째 매니저 모듈은 Application과 통신 모듈간의 인터페이스를 제공하고 두번째 세번째 의 기능을 제어하는 기능을 수행한다.

두번째 모듈은 Application에서 넘어온 데이터를 저울이 이해 할 수 있는 통신 구조로 재구성 하거나 저울에서 올라온 데이터를 Application이 이해 할 수 있는 데이터 구조로 번역하는 기능을 수행한다.

세번째 통신 모듈은 위에서 넘어온 데이터를 저울에 전달하는 기능과 저울에서 올라온 데이터를 상위 모듈로 전달하는 기능을 담당한다.

첫번째 모듈을 제외한 나머지 모듈들은 하나 이상의 파일로 구성되며 통신 방식과 저울의 모델에 따라 각각 개발 하여 추가 할 수 있다

| Application (PC Application program) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1단계 | Manager module(CASPRTC.DLL) |  |
|  | Interface | Manager |
| 2단계 | Interpreter module(CLInterpreter.DLL….) |  |
|  | Interpreter | Manager |
| 3단계 | Communication module (CASTCPIP.DLL, ….) |  |
|  | Socket…. | Manager |
| Scale (모델별 저울) |  |  |

### 1.1.2 CommLib 통신방법

Application에서 통신 모듈과의 데이터 전송은 주어진 Structure를 이용한다.

데이터 통신의 데이터 구조는 모듈간 통신을 위한 Structure와 Data Structure 2구조로 되어 있다. 모듈에서 저울로 전송되는 데이터나 저울에서 모듈로 전송 되는 데이터는 CommLib모듈의 Interpreter가 처리 해준다.

(직접적으로 통신하는데 사용하는 데이터 구조는 TD_ST_TRANSDATA_V02로 정의되어 있다. 아래에 이 데이터 구조를 설명한다.)

(1) Application 과 Module간 전송 structure (TD_ST_TRANSDATA_V02)

| Name | Type and size(Byte) | Desprition |
| --- | --- | --- |
| shScaleID | short int (2) | Connection 고유번호 |
| lpIP | LPSTR | IP 또는 구분자 |
| btCommType | BYTE(1) | 통신 타입 (TCP/IP, ….) |
| btSendType | BYTE(1) | 전송 방식(Broadcast, ….) |
| btDataType | BYTE(1) | 데이터 종류(PLU, ….) |
| wdScaleType | WORD(2) | 저울 타입 (LP, ….) |
| wdScaleModel | WORD(2) | 저울 모델 (CL5000, ….) |
| wdAction | WORD(2) | 통신 목적 (Upload, ….) |
| wdDataSize | WORD(2) | 전송 데이터 사이즈 |
| *pData | void | Data structure pointer |
| dwScaleMainVersion | DWORD | 저울 메인 버전 |
| dwScaleSubVersion | DWORD | 저울 서브 버전 |
| dwScaleCountry | DWORD | 국가 |
| dwScaleDataVersion | DWORD | 저울 데이터 버전 |
| dwReserveVersion | DWORD | 버전 예비 |
| *pReserve | void | 예비 |

(2) Data structure의 종류

(TD_ST_TRANSDATA_V02의 *pData에는 각각의 데이터 스트럭쳐가 할당되는데 이 데이터 구조들의 종류를 아래와 같이 설명한다.)

| Name | Model | Desprition |
| --- | --- | --- |
| LOWDATA | ETC | 원본데이터를 바로전송 |
| PLU | CL5000, CL5000JR, LP1v1.6, P1v1.6Rus | PLU데이터 전송 |
| DISCOUNT | CL5000 | 할인 정보 전송 |
| DEPARTMENT | CL5000 | 부문 정보 전송 |
| GROUP | CL5000 | 그룹 정보 전송 |
| TAX RATE | CL5000 | 할인율 전송 |
| SALE MESSAGE | CL5000, LP1v1.6 | 광고 메시지 전송(Caption) |
| ORIGIN | CL5000, CL5000Jr | 원산지 전송 |
| BARCODE | CL5000, CL5000Jr | 바코드 전송 |
| TARE | CL5000, CL5000Jr | 용기 전송 |
| PCSUNIT | CL5000 | PCS UNIT 전송 |
| INGREDIENT | CL5000, CL5000Jr, LP1v1.6, LP1v1.6Rus | 성분 전송 |
| NUTRIFACT | CL5000 | 영양소 전송 |
| TRACE | CL5000 | 유통정보 전송 |
| COUNTRY | CL5000 | 국가 전송 |
| SLAUGHT | CL5000 | 도축장 전송 |
| CUT | CL5000 | 가공장 전송 |
| LIVESTOCK | CL5000 | 쇠고기이력정보 |
| STORE | CL5000, CL5000Jr, LP1v1.6 | 상점정보 전송(Head&Shop) |
| CUSTOM | CL5000 | 사용자 정보 전송 |
| SCROLL MESSAGE | CL5000 | 메시지 전송 |
| SECURITY | CL5000 | 보안정보 전송 |
| PARAMETER | CL5000Jr | 저울 옵션 설정 전송 |

### 1.1.3 CommLib 통신절차

통신 절차에 앞서 모듈 초기화 절차를 먼저 확인하자면

1. 통신라이브러리 설정(통신타입)  2. Data interpreter 설정 

3. Add connection  4. Connect  5. Send/Recv  6. Disconnect 

7. Delete Connection

순으로 이루어 진다.

- 통신 라이브러리 설정은 어떤 통신 타입으로 통신하게 될 것 인지를 명시하는

과정 이다. 여기서 TCP/IP, RS232C를 선택한다. (RS232통신 추후 구현)

- Data interpreter 설정 은 현재 필요로 하는 인터프리터를 등록하는 과정이다

사용하는 저울타입에 맞는 Interpreter를 등록해줘야 한다. 하나 이상 사용가능

- Add connection 통신 회선을 설정하는 과정이다 몇 개의 저울과 통신을

할 것인가를 설정하는 과정이다

4. 연결과정

5. Data를 주고받는 과정

6. 연결 해제 과정

7. 설정한 Connection을 삭제하는 과정

### 1.1.4 File 구성

(1) CASPRTC.H

(2) CASPRTC.LIB

(3) CASPRTC.DLL

(4) CASPRTC.PAS

(5) CASTCPIP.DLL

(6) CASSERIAL.DLL

(7) CLInterpreter.DLL

(8) CLJRInterpreter.DLL

(9) LPInterpreter.DLL

(10) LPRUSInterpreter.DLL

### 1.1.5 CLInterpreter DATAOPTION.INI

CLInterpreter는 데이터 구조체를 저울이 인식가능한 데이터 구조로 변경하는 기능을 하는데 저울과의 통신에 있어 DATAOPTION.INI파일을 사용하여 선택 데이터만 통신에 사용할 수 있다.

전체의 데이터를 내려 보내지 않고 선택 데이터만 내려 보낼수 있기 때문에 통신 속도향상에 도움이 된다. 통신을 할 때 만일 DATAOPTION.INI파일이 존재 하지 않으면 전체 데이터를 내려 보낸다.

(1) DATAOPTION.INI 파일구조

| 파일내용 | 설명 |
| --- | --- |
| [FILE_INFO] FILE_VER = 1 FILE_USE = 1 COUNTRY_NAME = UN KEY_COUNT = 1 KEY_LIST = PLU_STRUCTURE, MODEL_COUNT = 1 MODEL_LIST = 5000, [SUBSTRUCTURE_INFO] SUBSTRUCTURE_USE = 0 SUBSTRUCTURE_COUNT = 0 SUBSTRUCTURE_ITEM1_MODEL = SUBSTRUCTURE_ITEM1_FILE = [PLU_STRUCTURE_5000] PLU_STRUCTURE_VER = 1 PLU_STRUCTURE_USE = 1 PLU_STRUCTURE_CODE = 1100 PLU_STRUCTURE_ITEM_COUNT = 48 PLU_FIELD1_CODE = 1 PLU_FIELD1_NAME = Department No PLU_FIELD1_SIZE = 2 PLU_FIELD1_LENG = 2 PLU_FIELD1_MIN = 1 PLU_FIELD1_MAX = 99 PLU_FIELD1_DEC = 0 PLU_FIELD1_LEVEL= 1 PLU_FIELD1_DEFAULT = 1 PLU_FIELD1_DATATYPE = 10 PLU_FIELD1_DATACLAS = 2 …. PLU_FIELD48_CODE = 100 PLU_FIELD48_NAME = FixedWeight PLU_FIELD48_SIZE = 4 PLU_FIELD48_LENG = 5 PLU_FIELD48_MIN = 0 PLU_FIELD48_MAX = 99999 PLU_FIELD48_DEC = 0 PLU_FIELD48_LEVEL= 0 PLU_FIELD48_DEFAULT = 0 PLU_FIELD48_DATATYPE = 10 PLU_FIELD48_DATACLAS = 3 | 파일버전을 나타낸다. V1.0 파일을 사용여부 (1:사용, 0:사용안함) 파일 대상 국가 데이터 종류 (1개) 데이터 종류 키 (PLU_STRUCTURE) 모델 개수 (1개) 모델 (CL5000) 하위 참조 파일이 정보 하위 참조 파일 유무 (1:있음, 0:없음) 하위 참조 파일 개수 (0) 하위 참조 모델 하위 참조 모델 파일명 PLU구조 버전 PLU구조를 사용 유무 (1:사용,0:안함) 데이터 종류 코드(1100:PLU) 필드 개수 필드 코드 필드 코드 내임 필드 메모리 사이즈 필드 길이 필드 최소 값 필드 최대값 소수점 자릿수 사용 그룹 레벨 기본값 진수정보(2, 8, 10, 16) 값의 종류(1:문자,2:숫자,3:무게,4:가격, 5:%,6:날짜,7:시간) * 사용 그룹 레벨 다운로드 시 데이터를 내려 보낼지를 선택 하는 레벨로 이값을 비교 하여 통신에 사용할지 말지를 결정한다. 이값은 255보다 작아야 한다. ex) 0: 사용하지 않는다. 1: 1에 해당하는 레벨 그룹 사용 2: 2이거나 작은 레벨 그룹 모두 사용 3: 3이거나 작은 레벨 그룹 모두 사용 …. 255: 255이거나 작은 그룹 모두 사용 |

참고 :

DATAOPTION.INI 파일은 러시아 전용과 영어공통 파일 2가지가 있다.

DATAOPTION_RUS.INI는 러시아 전용 환경 설정 파일이다 이파일을

을 사용하려면 DATAOPTION.INI파일을 삭제하고 DATAOPTION_RUS.INI

파일의 명칭을 DATAOPTION.INI로 변경하면된다.

통신 모듈 DLL들은 응용프로그램과 같은 경로에 있어야 한다.

DATAOPTION.INI는 응용프로그램과 같은 경로에 있어야 한다.

### 1.1.6 Define value

DLL를 사용하기 위해 정의 되어 있는 값들에 대해 설명 합니다.

| Define Name | Value | Description |
| --- | --- | --- |
| DF_SCALE_ETC | 0 | 통신타입 중 저울과의 통신이 아님 |
| DF_SCALE_TYPE_LP | 100 | LP타입과의 통신 |
| DF_SCALE_TYPE_RW | 200 | RW타입과의 통신(현재 사용하지 않음) |
| DF_SCALE_TYPE_NT | 300 | NT타입과의 통신(현재 사용하지 않음) |
| DF_SCALE_TYPE_POS | 400 | POSCALE타입과의 통신(현재 사용하지 않음) |
| DF_SCALE_15 | 15 | LP1-v15모델과 통신 |
| DF_SCALE_16 | 16 | LP1-v16모델과 통신 |
| DF_SCALE_16RUS | 161 | LP1-v1.6Rus 모델과 통신 |
| DF_SCALE_17 | 17 | LP1-v17모델과 통신 |
| DF_SCALE_5000 | 5000 | CL5000모델과 통신 |
| DF_SCALE_5000JR | 5010 | CL5000Jr모델과 통신 |
| DF_COMM_READ | 10 | 데이터 읽기 통신작업 |
| DF_COMM_WRITE | 20 | 데이터 쓰기 통신작업 |
| DF_COMM_RECV | 30 | 데이터 받기 통신작업 |
| DF_COMM_ACK | 40 | 데이터 응답 통신작업 |
| DF_DATA_LOWDATA | 1 | 사용자 정의 데이터 통신 전송 타입 |
| DF_DATA_THIS | 3 | 모듈전용 데이터 타입 통신 전송 타입 |
| DF_DATA_STATE | 4 | 작업상태 데이터 통신 전송 타입 |
| DF_DATA_TEST | 5 | 테스트용 데이터 통신 전송 타입 |
| DF_DATA_COMMAND | 6 | 데이터 명령 전송 타입 |
| DF_STATE_CONNECT | 1 | 통신 연결 상태 |
| DF_STATE_DISCONNECT | 2 | 통신 해제 상태 |
| DF_STATE_CLOSE | 3 | 통신 닫기 상태 |
| DF_STATE_RECV | 4 | 데이터 받은 상태 |
| DF_STATE_SEND | 5 | 데이터 보낸 상태 |
| DF_STATE_OUTOFBAND | 6 | Socket Out-of-band상태 |
| DF_STATE_RETRY | 7 | 데이터 전송 재시도 상태 |
| DF_STATE_RETRYOVER | 8 | 데이터 전송 재시도 완료상태 |
| DF_COMMTYPE_ANY | 0 | 모든 통신 타입 지원 |
| DF_COMMTYPE_TCPIP | 1 | TCP/IP통신 타입 지원 |
| DF_COMMTYPE_UDP | 2 | UDP통신 타입 지원 |
| DF_COMMTYPE_SERIAL | 3 | RS232통신 타입 지원 |
| DF_SENDTYPE_NORMAL | 1 | 일반 데이터 보내기 상태 |
| DF_SENDTYPE_BROADCAST | 2 | Broadcast 데이터 보내기 상태(UDP) |
| DF_NOTIMEOUT | 0 | 통신 시간설정 하지 않음 |
| DF_RETRY_REPEAT | 0 | 통신 실패 시 재시도 |
| DF_LOG_NO | 0 | 로그 남기지 않음 |
| DF_LOG_WRITE | 1 | 로그 기록하기 |
| DF_TRANSTYPE_PROC | 0 | Call back Type으로 데이터 받기 |
| DF_TRANSTYPE_MSG | 1 | Windows Message로 데이터 받기 |
| DF_TRANSTYPE_INDV | 8 | 각자 프로세스로 데이터 받기 |
| DF_MODULE_TCPIP | 1 | TCP/IP 통신 모듈 |
| DF_MODULE_SERIAL | 2 | RS232 시리얼 모듈 |
| DF_MODULE_PROTOCOL | 3 | Protocol 모듈 |
| DF_MODULE_SOCKET | 4 | Socket(통합) 모듈 |
| DF_MODULE_INTERPRETER | 5 | 구문분석기 모듈 |
| DF_MODULE_USB | 6 | USB 모듈 |
| DF_CMDTYPE_COMM | 1 | 통신관련 모듈 명령 |
| DF_CMDTYPE_LOCAL | 2 | 장치관리 명령 |
| DF_CMDTYPE_LIB | 3 | 통신 모듈 명령 |
| DF_ACTION_NOTHING | 0 | 아무 것도 아님 |
| DF_ACTION_GETINFO | 1 | 정보를 가져옮 |
| DF_ACTION_UPLOAD | 2 | 저울로부터 데이터를 가져 옮 |
| DF_ACTION_DOWNLOAD | 3 | 저울로 데이터를 내려 보냄 |
| DF_ACTION_DELETE | 4 | 저울 데이터를 삭제함 |
| DF_ACTION_DELETEALL | 5 | 저울의 모든 데이터를 삭제함 |
| DF_ACTION_READ | 6 | 데이터를 읽음 |
| DF_ACTION_WRITE | 7 | 데이터를 기록함 |
| DF_ACTION_INITSCALE | 8 | 저울 초기화 |
| DF_ACTION_RESET | 9 | 저울 재 시동 |
| DF_ACTION_SET | 10 | 저울 정보 설정 |
| DF_ACTION_NORMAL | 11 | 일반 |
| DF_ACTION_SEND | 12 | 데이터 보내기 |
| DF_INIT_SOCKET | 1 | 소켓 초기화 |
| DF_INIT_SERIAL | 2 | 시리얼 초기화 |
| DF_INIT_LIBCOMM | 3 | 모듈 초기화 |
| DF_INIT_INTERPRETER | 4 | 구문 분석기 초기화 |
| DF_INIT_LIBPROTOCOL | 5 | Protocol라이브러리 초기화 |
| DF_INIT_ALL | 6 | 모든 라이브러리 초기화 |
| DF_SIZE_RECVBUFFER | 8192+1 | 받을 Buffer 사이즈 |
| DF_SIZE_IPBUFFER | 25 | IP 주소 Buffer사이즈 |
| DF_SIZE_LOGPATHBUFFER | 512 | LOG 경로 Buffer 사이즈 |
| DF_NOTHING | 0 | 준비 |
| DF_BEGIN | 1 | 시작 |
| DF_END | 2 | 완료 |
| DF_NAME_LIBTCPIP | - | “CASTICIP.DLL” |
| DF_NAME_LIBSERIAL | - | “CASSERIAL.DLL” |
| DF_NAME_LIBUSB | - | “CASUSB.DLL” |
| DF_NAME_LIBPROTOCOL | - | “CASPRTC.DLL” |
| DF_DATA_PLU_V02 | 9 | PLU타입 통신 |
| DF_DATA_DISC | 11 | Discount 타입 통신 |
| DF_DATA_DEPT | 12 | Department 타입 통신 |
| DF_DATA_GROUP | 13 | Group 타입 통신 |
| DF_DATA_TAXRATE | 14 | Tax rate 타입 통신 |
| DF_DATA_SALEMSG | 15 | Sale message타입 통신 |
| DF_DATA_ORIGIN | 16 | Original 타입 통신 |
| DF_DATA_BARCODE | 17 | Barcode 타입 통신 |
| DF_DATA_TARE | 18 | Tare 타입 통신 |
| DF_DATA_PCSUNIT | 19 | PCS Unit 타입 통신 |
| DF_DATA_INGREDIENT | 20 | Ingredient 타입 통신 |
| DF_DATA_NUTRIFACT_V02 | 201 | Nutrifact 타입 통신 |
| DF_DATA_TRACE | 22 | Trace 타입 통신 |
| DF_DATA_COUNTRY | 23 | Country 타입 통신 |
| DF_DATA_SLAUGHT | 24 | Slaught 타입 통신 |
| DF_DATA_CUT | 25 | Cutting hall 타입 통신 |
| DF_DATA_STORE | 26 | Store 타입 통신 |
| DF_DATA_CUSTOM | 27 | Custom 타입 통신 |
| DF_DATA_SCROLLMSG_V03 | 203 | Scroll Message 타입 통신 |
| DF_DATA_SECURITY | 29 | Security 타입 통신 |
| DF_DATA_REPORT | 30 | Report 타입 통신 |
| DF_DATA_LABEL | 31 | Label 타입 통신 |
| DF_DATA_IMAGE | 32 | Image 타입 통신 |
| DF_DATA_KEY | 33 | Keypad 타입 통신 |
| DF_DATA_PLUINFO | 34 | PLU Information 타입 통신 |
| DF_DATA_SCALECMD | 35 | Scale command 타입 통신 |
| DF_DATA_PARAMETER | 38 | 환경 설정 통신(CL5000Jr 전용) |
| DF_DATA_SCALEINFO | 40 | 저울 정보 타입 통신 (CL5000, CL5000Jr, LP1v16RUS 전용) |
| DF_DATA_VERSION_TYPE1 | 61 | 저울 버전 통신 (CL5000Jr Type 통신) |
| DF_DATA_VERSION_TYPE2 | 62 | 저울 버전 통신 (CL5000 Type 통신) |
| FLASH_PLU_STATUS_SIZE | 50 | PLU 상태 정보 읽을 사이즈 (LP16 전용) |
| FLASH_PLU_STATUS | 544 | PLU 상태 정보 주소(LP16 전용) |
| EEP_ALL_SIZE | 3153 | EEP_ROM 전체 크기(LP16 전용) |
| MESSAGE_ADDRESS | 12961 | Ingredient 시작 주소(LP16 전용) |

### 1.1.7 int gRecvProc(TD_ST_TRANSDATA_V02 tdData)

데이터 통신을 할 때 Call back함수를 선언하여 데이터를 받을 수 있습니다.

이때 사용되는 Call back함수의 원형이 gRecvProc입니다.

데이터와 정보를 가지고 있는 TD_ST_TRANSDATA_V02 Structure로 데이터를 받을 수 있습니다.

처리가 성공적으로 완료되었으면 TRUE를 return하고 그렇지 않으면 FALSE를 return합니다.

이함수는 글로벌 함수 또는 전역함수로 선언 하여야 하며 초기화할 때

AddProcConnection함수의 인자로 함수 포인터를 넘겨 주어야 합니다.

통신라이브러리는 처음 Connection을 추가할 때 재시도 시간과 회수를 설정하는데 만약 설정하지 않으면 직접 구현해 줘야 한다.

tdData

TD_ST_TRANSDATA_V02 structure로 Structure Interface의 _stTransDataV02 설명

을 참조 하십시오

참고

LP 타입의 저울의 모든 데이터에는 고유 ID와 Name이 있습니다.

한 예로 PLU Data structure TD_ST_PLU_V02에는 dwPLU, chName1에 해당하고

Department인 TD_ST_DEPT경우에는 wdNo, chName에 해당합니다.

Data upload일 경우 성공하면 dwPLU나 wdNo와 같은 고유 번호를 나타내는

항목이 0이 아닌 고유번호이고 그렇지 않은 경우에는 0이나 0xFFFF를 가집니다.

0xFFFF일 경우에는 데이터가 없음을 의미하고 0일 때에는 오류를 포함하고

있다는 의미입니다.

이때에는 이름에 해당하는 chName, 또는 chName1(PLU인경우)을 참조하면

오류를 확인할 수 있습니다.

오류 메시지

[데이터 타입] + [‘:’] + [‘E’] + [오류번호]

오류 번호

E99 : Data end (데이터가 더 이상 없음)

E98 : 해당 고유번호에 해당 하는 데이터가 없음

E97 : 데이터 오류

E95 : 데이터가 존재하지 않음

E84 : 데이터 Receive 오류

E82 : 고유번호 범위 오류

ex> LP16:E99

R21:E99

저울에 데이터를 Download할 경우 성공하면 고유번호 dwPLU나 wdNo가

TRUE이고 chName 이나 chName1에 결과 문자열이 들어 옵니다.

실패하면 고유번호는 FALSE이고 chName이나 chName1(PLU 인경우)에

결과 문자열이 들어 옵니다.

결과 문자열

[데이터 타입] + [‘:’] + [결과 코드]

ex1>	w30:00001

w20:00001

오류코드는 Upload과 같습니다.

데이터를 받을 때 설정된 Timeout시간이 지나도 응답이 없으면 자동으로 재전송이

이루어 진다. 따라서 데이터가 중복 되어서 들어 올 수 있는데 이럴 경우를 대비

중복 체크 루틴을 고려 하여야 한다.

예제

int gProcRecv(TD_ST_TRANSDATA_V02 tdData)

{

char chBuffer[1024];

CString csRecv;

CString csMsg;

memset(chBuffer, 0x0, 1024);

if (tdData.wdAction == DF_ACTION_UPLOAD)

{

switch(tdData.btDataType)

{

case DF_DATA_LOWDATA:

csRecv.Format("%s", (LPSTR)tdData.pData);

break;

default:

switch (g_dlgMain->JProcWriteData(tdData.btDataType, tdData))

{

case 0: // Upload End E99, E98

g_dlgMain->JProcEndUpload();

break;

case 1: // Upload Continue

case 2:

g_dlgMain->JProcUpload(TRUE);

break;

}

break;

}

}

return TRUE;

}

### 1.1.8 int gStateProc(TD_ST_TRANSDATA_V02 tdData)

데이터 통신을 할 때 Call back함수를 선언하여 상태 데이터를 받을 수 있습니다.

이때 사용되는 Call back함수의 원형이 gStateProc입니다.

상태 데이터와 정보를 가지고 있는 TD_ST_TRANSDATA_V02 Structure로 데이터를 받을 수

있습니다.

처리가 성공적으로 완료되었으면 TRUE를 return하고 그렇지 않으면 FALSE를 return합니다.

이함수는 글로벌 함수 또는 전역함수로 선언 하여야 하며 초기화할 때

AddProcConnection함수 또는 기타 Connection추가 함수의 인자로 함수 포인터를 넘겨

주어야 합니다.

tdData

TD_ST_TRANSDATA_V02 structure로 Structure Interface 설명을 참조 하십시오

TD_ST_TRANSDATA_V02의 pData를 TD_ST_STATE로 데이터를 받아서 사용합니다.

_stTransDataV02를 참조 하십시오

참고

gStateProc 콜백 함수는 실시간으로 Connection의 상태 정보를 확인 합니다. 필요의 경우 이함수에서 넘어온 파라미터를 바로 바로 처리 하지 않으면 처리 되기 까지 중복해서 호출 될 수 있습니다. 인자에 관한 내용은 TD_ST_STATE항목을 참조 하십시오

예제

int gProcState(TD_ST_TRANSDATA_V02 tdData)

{

TD_ST_STATE *tdState;

CString csMsg;

CString csRecv;

tdState = (TD_ST_STATE*)tdData.pData;

csRecv.Format("%s", tdState->lpDescription);

csMsg = "- [STATE] ";

csMsg += csRecv;

g_dlgMain->JProcAddState(csMsg);

return 0;

}

## 1.2 CASPRTC.DLL

### 1.2.1 CASPRTC 구성도

Socket Info

Application

CASPRTC.DLL

CASTCPIP.DLL/CASSERIAL.DLL

실제 데이터를 조작하고 관리하는 응용프로그램 단계

데이터를 받아 저울로 통신을 해주는 실제 통신 모듈

RECV

SEND

Socket ID

Socket IP

Recv Proc

TimeOut Time

Retry Time

Socket Port

Information 2

Information 1

…

Information n

ProtocolRecvProc

Interpreter

SendToUpward

MainRecvProc

Deinterpreter

Send Bufer

Buffer 1

Buffer 2

…

Buffer n

StatusProc

SetIPList

Connect

Disconnect

SetTimeOut

SetRetry

SetCommType

### 1.2.2 Interface - CASPRTC

### 1.2.2.1 CASPRTC : SetRecvWindow()

데이터 통신을 할 때 저울로부터 받은 데이터를 메시지로 받을 때 받을 윈도우 핸들을 설정하는 함수. 성공하면 TRUE, 실패하면 FALSE를 반환한다.

DF_APIEXPORT int SetRecvWindow(HWND hWnd)

hWnd

데이터를 메시지로 받기를 원할 때 메시지 받을 윈도우의 핸들

참고

DF_APIEXPORT

예제

HINSTANCE hDll = LoadLibrary(“CASPRTC.DLL”);

if (hDll)

{

TD_LIB_SETRECVWINDOW *pSetRecvWindow = GetProcAddress(hDll, “SetRecvWindow”);

if (pSetRecvWindow != NULL)

pSetRecvWindow(this->m_hWnd);

}

### 1.2.2.2 CASPRTC : SetCommLibrary()

저울과 통신을 할 때 통신을 담당하는 모듈을 정의해주는 함수이다. 사용자가 직접 통신 모듈을 만들어서 설정해줘도 된다 단 통신 모듈의 인터페이스를 확실하게 맞춰줘야 한다 .

성공하면 TRUE, 실패하면 FALSE를 반환한다.

DF_APIEXPORT int SetCommLibrary(int iModuleID, LPSTR lpModuleName)

iModuleID

데이터 모듈 타입

값				설명

DF_MODULE_TCPIP		TCP/IP를 담당하는 모듈

DF_MODULE_SERIAL		Serial를 담당하는 모듈

Define된 값들은 CASPRTC.H 에 정의되어 있습니다.

lpModuleName

모듈 이름 (파일 이름)을 설정 합니다.

참고

DF_APIEXPORT

예제

HINSTANCE hDll = LoadLibrary(“CASPRTC.DLL”);

if (hDll)

{

TD_LIB_SETCOMMLIBRARYA *pSetCommLibrary =

(TD_LIB_SETCOMMLIBRARYA *)GetProcAddress(hDll, “SetCommLibrary”);

if (pSetCommLibrary!= NULL)

pSetCommLibrary (DF_MODULE_TCPIP, “CASTCPIP.DLL”);

}

### 1.2.2.3 CASPRTC : AddInterpreter()

저울과 통신을 할 때 서로 주고 받는 데이터를 상위 계층(어플리케이션계층)과 하위계층 (저울) 이 서로 이해 할 수 있는 데이터로 번역하는 모듈을 설정 합니다.

성공하면 TRUE, 실패하면 FALSE를 반환한다.

DF_APIEXPORT int AddInterpreter(WORD wdScaleType,

WORD wdScaleModel,

LPSTR lpLibName)

wdScaleType

저울의 타입을 설정 합니다.

값				설명

DF_SCALE_TYPE_LP		Label printer타입의 저울

DF_SCALE_TYPE_RW		Road weight트럭스케일 저울

DF_SCALE_TYPE_NT		인디게이터 타입

DF_SCALE_TYPE_POS		Poscale 타입의 저울

DF_SCALE_ETC			정의되지 않은 스타일 또는

사용자의 정의스타일

위의 상수는 CASPRTC.H에 정의 되어 있습니다.

wdScaleModel

저울 모델을 설정 합니다.

값				설명

DF_SCALE_15			LP-1 V15 Model

DF_SCALE_16			LP-1 V16 Model

DF_SCALE_16RUS		LP-1V16Rus Russian Model

DF_SCALE_17			LP-1 V17 Model

DF_SCALE_CL5000		CL5000 Model

DF_SCALE_CL5000JR		CL5000JR Model

DF_SCALE_ETC			정의되지 않은 Model 또는

사용자의 정의 Model

lpLibName

Interpreter 파일 이름

위의 상수는 CASPRTC.H에 정의 되어 있습니다.

참고

저울 타입과 저울 모델은 저울과 통신을 하기 위해 매우 중요합니다.

먼저 인터프리터가 정의 되지 않으면 데이터 번역이 이루어 지지 않고 원본 데이터가

통신에 사용됩니다. 또한 사용자가 저울과의 통신이 아닌 독자적인 동작이 필요 할 때에는

ScaleType 및 ScaleModel를 DF_SCALE_ETC로 설정 하여 사용 할 수 있습니다.

DF_SCALE_ETC로 설정 할 경우 인터프리터 DLL를 사용하지 않은 원본 데이터를 받기 때문에 Interpreter를 사용자가 정의하여 사용 할 수 있습니다.

통신 번역이 필요 없을 경우 Interprter를 정의 하지 않으면 됩니다.

예제

HINSTANCE hDll = LoadLibrary(“CASPRTC.DLL”);

if (hDll)

{

TD_LIB_ADDINTERPRETERA *pAddInterpreter;

pAddInterpreter = GetProcAddress(hDll, “AddInterpreter”);

if (pAddInterpreter != NULL)

pAddInterpreter (DF_SCALE_TYPE_LP, DF_SCALE_CL5000, “CLinterpreter.Dll”);

}

### 1.2.2.4 CASPRTC : AddConnection()

통신을 하기 위해 통신연결(TCP/IP또는 RS232 그리고 기타통신)을 추가 합니다. 성공하면

TRUE, 실패하면 FALSE를 반환한다.

(시리얼 통신을 하기위해서는 이함수를 사용해야 한다. 시리얼 통신의 경우 파생함수인

AddProcConnection(), AddMsgConnection()함수를 사용할 수 없다)

재시도 시간과 재시도 횟수를 설정하면 통신 라이브러리에서 자동으로 응답이 없으면

지정한 횟수 만큼 재시도를 하고 그래도 응답이 없으면 통신을 종료한다.

재시도 기능을 사용하지 않으려면 시간과 횟수를 0으로 설정하면되고 사용자가

직접 재시도를 구현 해줘야한다.

DF_APIEXPORT int AddConnection(TD_ST_CONNECTION tdConnection)

tdConnection

데이터 커넥션의 구조체 입니다.

커넥션에 관한 모든 속성을 포함하고 있습니다.

TD_ST_CONNECTION, 또는 _stSocketInfo 를 참고 하십시오

참고

DF_APIEXPORT

TD_ST_CONNECTION

예제

// Receive call back function

int g_RecvProc(TD_ST_TRANSDATA_V02 tdData)

{

return 0;

}

// Receive call back fuction for state

int g_StateProc(TD_ST_TRANSDATA_V02 tdData)

{

return 0;

}

HINSTANCE hDll = LoadLibrary(“CASPRTC.DLL”);

// TCP/IP 통신의 경우 예제

if (hDll)

{

char chIP[] = {“10.10.0.80”};

char chLogFile = {“Logfile.log”};

TD_ST_CONNECTION tdConnection;

TD_LIB_ADDCONNECTIONA *pAddConnection;

pAddConnection = (TD_LIB_ADDCONNECTIONA*)GetProcAddress(hDll, “AddConnection”);

tdConnection.btCommType = DF_COMMTYPE_TCPIP;

tdConnection.btTransType = DF_TRANSTYPE_PROC;

tdConnection.btDataType = DF_DATA_TEST;

tdConnection.btSocketType = SOCK_STREAM;

tdConnection.wdScaleType = DF_SCALE_ETC;

tdConnection.wdScaleModel = DF_SCALE_ETC;

tdConnection.lpIP = chIP;

tdConnection. btLogStatus = TRUE;

tdConnection.lpLogFileName = chLogFile;

tdConnection.wdPort = 2000;

tdConnection.wdTimeOut = 1000;

tdConnection.wdRetryCount = 3;

tdConnection.pRecv = g_RecvProc;

tdConnection.pState = g_StateProc;

if (pAddConnection != NULL)

pAddConnection(tdConnection);

}

// Serial 통신의 경우 예제

if (hDll)

{

WORD wdRecvTime = 10;

char chIP[] = {“COM1”};

char chLogFile = {“Logfile.log”};

TD_ST_CONNECTION tdConnection;

TD_LIB_ADDCONNECTIONA *pAddConnection;

pAddConnection = (TD_LIB_ADDCONNECTIONA*)GetProcAddress(hDll, “AddConnection”);

tdConnection.btCommType = DF_COMMTYPE_SERIAL;

tdConnection.btTransType = DF_TRANSTYPE_PROC;

tdConnection.btDataType = DF_DATA_TEST;

tdConnection.btSocketType = DF_SERIAL_TYPE_57600;

tdConnection.wdScaleType = DF_SCALE_ETC;

tdConnection.wdScaleModel = DF_SCALE_ETC;

tdConnection.lpIP = chIP;

tdConnection. btLogStatus = TRUE;

tdConnection.lpLogFileName = chLogFile;

tdConnection.wdPort = wdRecvTime;

tdConnection.wdTimeOut = 1000;

tdConnection.wdRetryCount = 3;

tdConnection.pRecv = g_RecvProc;

tdConnection.pState = g_StateProc;

if (pAddConnection != NULL)

pAddConnection(tdConnection);

}

### 1.2.2.5 CASPRTC : AddConnectionEx()

AddConnection() 함수에 저울버전 정보가 추가되어 연결되는 함수이다.

DF_APIEXPORT int AddConnectionEx(TD_ST_CONNECTION_V02 tdConnection)

tdConnection

데이터 커넥션의 구조체 입니다.

커넥션에 관한 모든 속성을 포함하고 있습니다.

TD_ST_CONNECTION_V02, 또는 _stSocketInfoV02 를 참고 하십시오

참고

DF_APIEXPORT

TD_ST_CONNECTION_V02

예제

// Receive call back function

int g_RecvProc(TD_ST_TRANSDATA_V02 tdData)

{

return 0;

}

// Receive call back fuction for state

int g_StateProc(TD_ST_TRANSDATA_V02 tdData)

{

return 0;

}

HINSTANCE hDll = LoadLibrary(“CASPRTC.DLL”);

// TCP/IP 통신의 경우 예제

if (hDll)

{

char chIP[] = {“10.10.0.80”};

char chLogFile = {“Logfile.log”};

int iMainVersion = 134;

int iSubVersion = 4;

int iCountry=1 // 1:Korea

int iDataVerison=15;

TD_ST_CONNECTION_V02 tdConnection;

TD_LIB_ADDCONNECTIONA *pAddConnection;

pAddConnection = (TD_LIB_ADDCONNECTIONA*)GetProcAddress(hDll, “AddConnectionEx”);

tdConnection.btCommType = DF_COMMTYPE_TCPIP;

tdConnection.btTransType = DF_TRANSTYPE_PROC;

tdConnection.btDataType = DF_DATA_TEST;

tdConnection.btSocketType = SOCK_STREAM;

tdConnection.wdScaleType = DF_SCALE_ETC;

tdConnection.wdScaleModel = DF_SCALE_ETC;

tdConnection.lpIP = chIP;

tdConnection. btLogStatus = TRUE;

tdConnection.lpLogFileName = chLogFile;

tdConnection.wdPort = 2000;

tdConnection.wdTimeOut = 1000;

tdConnection.wdRetryCount = 3;

tdConnection.pRecv = g_RecvProc;

tdConnection.pState = g_StateProc;

tdConnection.dwScaleMainVersion=iMainVersion;

tdConnection.dwScaleSubVersion=iSubVersion;

tdConnection.dwScaleCountry=iCountry;

tdConnection.dwScaleDataVersion=iDataVersion;

tdConnection.dwReserveVersion=0;

tdConnection.pReserve=NULL;

if (pAddConnection != NULL)

pAddConnection(tdConnection);

}

// Serial 통신의 경우 예제

if (hDll)

{

WORD wdRecvTime = 10;

char chIP[] = {“COM1”};

char chLogFile = {“Logfile.log”};

int iMainVersion = 134;

int iSubVersion = 4;

int iCountry=1 // 1:Korea

int iDataVerison=15;

TD_ST_CONNECTION_V02 tdConnection;

TD_LIB_ADDCONNECTIONA *pAddConnection;

pAddConnection = (TD_LIB_ADDCONNECTIONA*)GetProcAddress(hDll, “AddConnectionEx”);

tdConnection.btCommType = DF_COMMTYPE_SERIAL;

tdConnection.btTransType = DF_TRANSTYPE_PROC;

tdConnection.btDataType = DF_DATA_TEST;

tdConnection.btSocketType = DF_SERIAL_TYPE_57600;

tdConnection.wdScaleType = DF_SCALE_ETC;

tdConnection.wdScaleModel = DF_SCALE_ETC;

tdConnection.lpIP = chIP;

tdConnection. btLogStatus = TRUE;

tdConnection.lpLogFileName = chLogFile;

tdConnection.wdPort = wdRecvTime;

tdConnection.wdTimeOut = 1000;

tdConnection.wdRetryCount = 3;

tdConnection.pRecv = g_RecvProc;

tdConnection.pState = g_StateProc;

tdConnection.dwScaleMainVersion=iMainVersion;

tdConnection.dwScaleSubVersion=iSubVersion;

tdConnection.dwScaleCountry=iCountry;

tdConnection.dwScaleDataVersion=iDataVersion;

tdConnection.dwReserveVersion=0;

if (pAddConnection != NULL)

pAddConnection(tdConnection);

}

### 1.2.2.6 CASPRTC : AddMsgConnection ()

데이터 통신을 통해 받은 데이터를 메시지로 전달하는 연결을 추가 한다.

데이터를 주고 받음에 있어 데이터를 받을 때에는 명시한 윈도우 메시지를 통해서 받을

수 있다. 성공하면 TRUE, 실패하면 FALSE를 반환한다.

재시도 시간과 재시도 횟수를 설정하면 통신 라이브러리에서 자동으로 응답이 없으면

지정한 횟수 만큼 재시도를 하고 그래도 응답이 없으면 통신을 종료한다.

재시도 기능을 사용하지 않으려면 시간과 횟수를 0으로 설정하면되고 사용자가

직접 재시도를 구현 해줘야한다.

DF_APIEXPORT int AddMsgConnection(BYTE btCommType,

LPSTR lpTarget,

WORD wdPort,

WORD wdScaleType,

WORD wdScaleModel,

WORD wdTimeout,

WORD wdRetryCount,

BYTE btDataType,

DWORD dwRecvMsg,

DWORD dwStateMsg )

btCommType

연결 타입을 설정한다.

값				설명

DF_COMMTYPE_TCPIP		TCP/IP통신을 위해 소켓을 설정합니다.

DF_COMMTYPE_UDP		UDP통신을 위해 소켓을 설정합니다.

DF_COMMTYPE_SERIAL		Serial통신을 위해 포트를 설정 합니다.

lpTarget

연결하고 싶은 목적지 Ethernet의 IP번호나 Serial의 포트 이름 문자열

wdPort

포트번호

wdScaleType

현재 통신 중인 저울의 종류

값				설명

DF_SCALE_TYPE_LP		Label printer scale

DF_SCALE_TYPE_RW		트럭스케일

DF_SCALE_TYPE_NT		인디게이터

DF_SCALE_TYPE_POS		Poscale

DF_SCALE_TYPE_ETC		기타 저울과 통신

wdScaleModel

저울 종류에서 어떤 모델인지 나타냄

값				설명

DF_SCALE_15			LP-15

DF_SCALE_16			LP-16

DF_SCALE_16RUS		LP-16(Russia)

DF_SCALE_17			LP-17

DF_SCALE_5000			CL5000

DF_SCALE_5000JR		CL5000JR

wdTimeout

Time out 시간을 설정 합니다.

wdRetryCount

재시도 횟수를 설정 합니다.

btDataType

어떤 데이터를 보낼 것인지 설정

값				설명

DF_DATA_LOWDATA		인터프리터가 필요 없는 데이터

DF_DATA_STATE			커넥션의 상태정보 데이터

DF_DATA_TEST			테스트 데이터

dwRecvMsg

데이터를 받을 윈도우 메시지 번호

dwStateMsg

커넥션의 상태 정보를 받을 윈도우 메시지 번호

참고

필요할 경우 통신 재전송은 사용자가 Application단에서 직접 구현해 주어도 된다.

(Serial 통신에는 사용 할 수 없다.)

DF_APIEXPORT

TD_ST_TRANSDATA_V02

예제

#define WM_CASRECV	WM_USER+10

#define WM_CASSTATE	WM_USER+20

int OnBtnAddconnect()

{

HINSTANCE hDll = LoadLibrary(“CASPRTC.DLL”);

if (hDll)

{

TD_LIB_ADDMSGCONNECTIONA *pAddConnt;

pAddConnt = (TD_LIB_ADDMSGCONNECTIONA *)GetProcAddress(hDll,

“AddMsgConnection”);

if (pAddConnt != NULL)

{

iRtn = pAddMsgConnection(btCommType,

m_csIP.GetBuffer(m_csIP.GetLength()),

atoi(m_csPort),

DF_SCALE_ETC,

DF_SCALE_ETC,

atoi(m_csTimeout),

atoi(m_csRetry),

DF_DATA_TEST,

WM_CASRECV,

WM_CASSTATE);

}

}

}

### 1.2.2.7 CASPRTC : AddProcConnection()

저울과 응용프로그램간 데이터를 주고 받을 Connection을 동적으로 하나 추가 하는 함수로

데이터 Receive형을 함수 포인터 Callback형으로 선언하여 사용하는 함수이다.

성공하면 TRUE, 실패하면 FALSE를 반환한다.

재시도 시간과 재시도 횟수를 설정하면 통신 라이브러리에서 자동으로 응답이 없으면

지정한 횟수 만큼 재시도를 하고 그래도 응답이 없으면 Retry over메시지를 connection이

연결되어 있는 한 Callback state함수로 넘기며 호출한다.

재시도 기능을 사용하지 않으려면 시간과 횟수를 0으로 설정하면되고 사용자가

직접 재시도를 구현 해줘야한다.

DF_APIEXPORT int AddProcConnection(BYTE btCommType,

LPSTR lpTarget,

WORD wdPort,

WORD wdScaleType,

WORD wdScaleModel,

WORD wdTimeout,

WORD wdRetryCount,

BYTE btDataType,

TD_PROC_RECV *pRecvProc,

TD_PROC_STATE *pStateProc   )

btCommType

연결 타입을 설정한다.

값				설명

DF_COMMTYPE_TCPIP		TCP/IP통신을 위해 소켓을 설정합니다.

DF_COMMTYPE_UDP		UDP통신을 위해 소켓을 설정합니다.

DF_COMMTYPE_SERIAL		Serial통신을 위해 포트를 설정 합니다.

lpTarget

연결하고 싶은 목적지 Ethernet의 IP번호나 Serial의 포트 이름 문자열

wdPort

포트번호

wdScaleType

현재 통신 중인 저울의 종류

값				설명

DF_SCALE_TYPE_LP		Label printer scale

DF_SCALE_TYPE_RW		트럭스케일

DF_SCALE_TYPE_NT		인디게이터

DF_SCALE_TYPE_POS		Poscale

DF_SCALE_TYPE_ETC		기타 저울과 통신

wdScaleModel

저울 종류에서 어떤 모델인지 나타냄

값				설명

DF_SCALE_15			LP-15

DF_SCALE_16			LP-16

DF_SCALE_16RUS		LP-16(Russia)

DF_SCALE_17			LP-17

DF_SCALE_5000			CL5000

DF_SCALE_5000JR		CL5000JR

wdTimeout

Time out 시간을 설정 합니다.

wdRetryCount

재시도 횟수를 설정 합니다.

btDataType

어떤 데이터를 보낼 것인지 설정

값				설명

DF_DATA_LOWDATA		인터프리터가 필요 없는 데이터

DF_DATA_STATE			커넥션의 상태정보 데이터

DF_DATA_TEST			테스트 데이터

pRecvProc

데이터를 받을 함수 포인터

int TD_PROC_RECV (TD_ST_TRANSDATA_V02 tdTransData);

pStateProc

커넥션의 상태 정보를 받을 함수 포인터

int TD_PROC_STATE (TD_ST_TRANSDATA_V02 tdTransData);

참고

필요할 경우 통신 재전송은 사용자가 Application단에서 직접 구현해 주어도 된다.

(Serial 통신에 사용 할 수 없다)

DF_APIEXPORT

TD_ST_TRANSDATA_V02

예제

#define WM_CASRECV	WM_USER+10

#define WM_CASSTATE	WM_USER+20

int g_DataRecv(TD_ST_TRANSDATA_V02 tdTransData)

{

int iRtn = 0;

return iRtn;

}

int g_StateRecv(TD_ST_TRANSDATA_V02 tdTransData)

{

int iRtn = 0;

return iRtn;

}

int OnBtnAddconnect()

{

HINSTANCE hDll = LoadLibrary(“CASPRTC.DLL”);

if (hDll)

{

TD_LIB_ADDPROCCONNECTIONA * pAddProcConnection;

pAddProcConnection= (TD_LIB_ADDPROCCONNECTIONA *)GetProcAddress(hDll,

“AddProcConnection”);

if (pAddConnt != NULL)

{

iRtn = pAddProcConnection(btCommType,

m_csIP.GetBuffer(m_csIP.GetLength()),

atoi(m_csPort),

DF_SCALE_ETC,

DF_SCALE_ETC,

atoi(m_csTimeout),

atoi(m_csRetry),

DF_DATA_TEST,

g_DataRecv,

g_StateRecv);

}

}

}

### 1.2.2.8 CASPRTC : AddProcConnectionEx()

저울과 응용프로그램간 데이터를 주고 받을 Connection을 동적으로 하나 추가 하는 함수로

데이터 Receive형을 함수 포인터 Callback형으로 선언하여 사용하는 함수로

Scale Id와 Option Flag아규먼트가 추가 확장된 함수 이다.

성공하면 TRUE, 실패하면 FALSE를 반환한다.

재시도 시간과 재시도 횟수를 설정하면 통신 라이브러리에서 자동으로 응답이 없으면

지정한 횟수 만큼 재시도를 하고 그래도 응답이 없으면 Retry over메시지를 connection이

연결되어 있는 한 Callback state함수로 넘기며 호출한다.

재시도 기능을 사용하지 않으려면 시간과 횟수를 0으로 설정하면되고 사용자가

직접 재시도를 구현 해줘야한다.

DF_APIEXPORT int AddProcConnectionEx(BYTE btCommType,

LPSTR lpTarget,

WORD wdPort,

WORD wdScaleType,

WORD wdScaleModel,

WORD wdTimeout,

WORD wdRetryCount,

BYTE btDataType,

TD_PROC_RECV *pRecvProc,

TD_PROC_STATE *pStateProc,

short shID,

short shFlag   )

btCommType

연결 타입을 설정한다.

값				설명

DF_COMMTYPE_TCPIP		TCP/IP통신을 위해 소켓을 설정합니다.

DF_COMMTYPE_UDP		UDP통신을 위해 소켓을 설정합니다.

DF_COMMTYPE_SERIAL		Serial통신을 위해 포트를 설정 합니다.

lpTarget

연결하고 싶은 목적지 Ethernet의 IP번호나 Serial의 포트 이름 문자열

wdPort

포트번호

wdScaleType

현재 통신 중인 저울의 종류

값				설명

DF_SCALE_TYPE_LP		Label printer scale

DF_SCALE_TYPE_RW		트럭스케일

DF_SCALE_TYPE_NT		인디게이터

DF_SCALE_TYPE_POS		Poscale

DF_SCALE_TYPE_ETC		기타 저울과 통신

wdScaleModel

저울 종류에서 어떤 모델인지 나타냄

값				설명

DF_SCALE_15			LP-15

DF_SCALE_16			LP-16

DF_SCALE_16RUS		LP-16(Russia)

DF_SCALE_17			LP-17

DF_SCALE_5000			CL5000

DF_SCALE_5000JR		CL5000JR

wdTimeout

Time out 시간을 설정 합니다.

wdRetryCount

재시도 횟수를 설정 합니다.

btDataType

어떤 데이터를 보낼 것인지 설정

값				설명

DF_DATA_LOWDATA		인터프리터가 필요 없는 데이터

DF_DATA_STATE			커넥션의 상태정보 데이터

DF_DATA_TEST			테스트 데이터

pRecvProc

데이터를 받을 함수 포인터

int TD_PROC_RECV (TD_ST_TRANSDATA_V02 tdTransData);

pStateProc

커넥션의 상태 정보를 받을 함수 포인터

int TD_PROC_STATE (TD_ST_TRANSDATA_V02 tdTransData);

shID

저울아이디를 설정한다. (LP16RUS에서만 사용)

shFlag

설정옵션 (미지정)

참고

필요할 경우 통신 재전송은 사용자가 Application단에서 직접 구현해 주어도 된다.

(Serial 통신에 사용 할 수 없다)

DF_APIEXPORT

TD_ST_TRANSDATA_V02

예제

#define WM_CASRECV	WM_USER+10

#define WM_CASSTATE	WM_USER+20

int g_DataRecv(TD_ST_TRANSDATA_V02 tdTransData)

{

int iRtn = 0;

return iRtn;

}

int g_StateRecv(TD_ST_TRANSDATA_V02 tdTransData)

{

int iRtn = 0;

return iRtn;

}

int OnBtnAddconnect()

{

HINSTANCE hDll = LoadLibrary(“CASPRTC.DLL”);

if (hDll)

{

TD_LIB_ADDPROCCONNECTIONEXA *pAddProcConnt;

pAddProcConnt = (TD_LIB_ADDPROCCONNECTIONA *)GetProcAddress(hDll,

“AddProcConnectionEx”);

if (pAddConnt != NULL)

{

iRtn = pAddProcConnt (btCommType,

m_csIP.GetBuffer(m_csIP.GetLength()),

atoi(m_csPort),

DF_SCALE_ETC,

DF_SCALE_ETC,

atoi(m_csTimeout),

atoi(m_csRetry),

DF_DATA_TEST,

g_DataRecv,

g_StateRecv,

1, 0);

}

}

}

### 1.2.2.9 CASPRTC : DeleteConnection()

저울과 통신을 하기 위해 추가한 커넥션을 삭제한다. 성공하면 TRUE, 실패하면 FALSE를 반환한다.

DF_APIEXPORT int DeleteConnection(LPSTR lpTarget, short shID)

lpTarget

커넥션을 추가할 때 사용된 Target 이름 (ip, port이름)

Serial 통신의 경우 포트 이름 (예:“COM1”)

shID

커넥션 ID( ScaleID), 커넥션 ID(Scale ID)를 사용하지 안으려면 -1로 설정

참고

lpTarget 과 shID를 모두 입력할 경우 두 개의 인자가 일치 하지 않으면 FALSE를 반환 한다.

DF_APIEXPORT

예제

int iRtn = 0;

TD_LIB_DELETECONNECTIONA *pDelete;

HINSTANCE hDll = LoadLibrary(“CASPRTC.DLL”);

if (hDll != NULL)

{

pDelete = (TD_LIB_DELETECONNECTIONA*) GetProcAddress(hDll, “DeleteConnection”);

if (pDelete != NULL)

iRtn = pDelete(csIP.GetBuffer(csIP.GetLength()), -1);

}

### 1.2.2.10 CASPRTC : Connect()

추가한 커넥션을 연결 합니다. 성공하면 TRUE, 실패하면 FALSE를 반환한다.

DF_APIEXPORT int Connect(LPSTR lpTarget, short shID)

lpTarget

커넥션을 추가할 때 사용된 Target 이름 (ip, port이름)

Serial통신의 경우 포트 이름 (예:”COM1”)

shID

커넥션 ID(Scale ID), 커넥션 ID(Scale ID)를 사용하지 안으려면 -1로 설정

참고

lpTarget 과 shID를 모두 입력할 경우 두 개의 인자가 일치 하지 않으면 FALSE를 반환 한다.

DF_APIEXPORT

예제

int iRtn = 0;

CString csIP = “”;

TD_LIB_CONNECTA *pConnect;

HINSTANCE hDll = LoadLibrary(“CASPRTC.DLL”);

if (hDll != NULL)

{

GetDlgItemText(IDC_EDT_IP, csIP);

pConnect = (TD_LIB_CONNECTA*) GetProcAddress(hDll, “Connect”);

if (pConnect != NULL)

iRtn = pConnect(csIP.GetBuffer(csIP.GetLength()), -1);

}

### 1.2.2.11 CASPRTC : Disconnect()

추가한 Connection의 연결 하였을 경우 해제할 때 사용하는 함수.

Disconnecti를 사용하기 위해서는 Connection이 연결되어 있어야한다.

성공하면 TRUE, 실패하면 FALSE를 반환한다.

DF_APIEXPORT int Disconnect(LPSTR lpTarget, short shID)

lpTarget

커넥션을 추가할 때 사용된 Target 이름 (ip, port이름)

Serial 통신의 경우 포트 이름 (예:”COM1”)

shID

커넥션 ID(Scale ID), 커넥션 ID(ScaleID)를 사용하지 안으려면 -1로 설정

참고

lpTarget 과 shID를 모두 입력할 경우 두 개의 인자가 일치 하지 않으면 FALSE를 반환 한다.

DF_APIEXPORT

예제

int iRtn = 0;

CString csIP = “”;

TD_LIB_DISCONNECTA *pDisconnect;

HINSTANCE hDll = LoadLibrary(“CASPRTC.DLL”);

if (hDll != NULL)

{

GetDlgItemText(IDC_EDT_IP, csIP);

pDisonnect = (TD_LIB_DISCONNECTA*) GetProcAddress(hDll, “Disconnect”);

if (pDisconnect != NULL)

iRtn = pDisconnect(csIP.GetBuffer(csIP.GetLength()), -1);

}

### 1.2.2.12 CASPRTC : SendData()

저울과 통신을 하기 위해 통신연결을 추가하고 연결을 시도했으면 데이터를 보낼 수 있는데

이때 데이터를 보낼 때 사용되는 함수 이다. 성공하면 TRUE, 실패하면 FALSE를 반환한다.

DF_APIEXPORT int SendData(TD_ST_TRANSDATA tdData)

tdData

보낼 데이터의 구조체

데이터를 구성해서 구조체의 void *pData에 포인터를 할당하고 wdDataSize에

데이터 크기를 할당한 후 모든 설정이 끝나면 데이터를 전송하면된다.

typedef struct _stTransData {

short		shScaleID;		// Scale id

LPSTR		lpIP;		// Scale IP, Serial name

BYTE		btCommType;	// Communication type TCP/IP, SERIAL...

BYTE		btSendType;	// SendType NORMAL, BROADCAST

BYTE		btDataType;	// Data Type PLU, DEPT, COUNRTY...

WORD		wdScaleType;	// Scale Type LP, RW, NT...

WORD		wdScaleModel;	// Scale Model LP-15, LP-16...

WORD		wdAction;		// Command upload, download, delete, deleteall

WORD		wdDataSize;	// DataSize

void		*pData;		// Data

} TD_ST_TRANSDATA;

void *pData는 실제 데이터 가 들어가는 포인터이다 데이터는 종류 별로

데이터 구조를 가지고 있는데 이데이터 구조체의 포인터를 념겨주면 된다

또한 데이터 타입을 맞게 할당 해줘야만이 정상적으로 데이터를 읽을 수

있기 때문에 명확하게 해주어야 한다.

wdAction

DF_ACTION_NOTHING			0

DF_ACTION_GETINFO			1

DF_ACTION_UPLOAD			2

DF_ACTION_DOWNLOAD			3

DF_ACTION_DELETE			4

DF_ACTION_DELETEALL			5	CL5000 PLU에만 해당

DF_ACTION_READ			6

DF_ACTION_WRITE			7

DF_ACTION_INITSCALE			8

DF_ACTION_RESET			9

DF_ACTION_SET				10

DF_ACTION_NORMAL			11

DF_ACTION_SEND			12

DF_ACTION_ADDCONNECTION		13

DF_ACTION_CONNECT			14

DF_ACTION_DISCONNECT		15

DF_ACTION_DELETECONNECTION		16

DF_ACTION_CONNECTALL		17

DF_ACTION_CONNECTONE		18

DF_ACTION_CANCEL			19

DF_ACTION_RESETCONNECTINFO		20

참고

전송시의 tdData의 btDataType은 데이터를 받을 때의 tdData의 btDataType에도 영향을 미친다. 전송한 데이터 타입이 받을때의 데이터 타입으로 설정되어 받는다

btDataType은 데이터를 받거나 보낼 때 Interpreter에서 번역할 수 있는 기준이되기 때문에 매우 중요하다

데이터를 보내고 받고 하는 일련의 과정을 진행할 때 통신 모듈에서는 SendData함수가 호출될 때 바로 보내고 gRecvProc()함수가 호출될 때 바로 데이터를 처리한다. 그러나 데이터를 업로드 하거나 다운로드 할 때 통신속도와 상관없이 데이터를 저울에 쓰고 읽고 하는 일련의 과정이 시간이 걸리기 때문에 데이터를 다량의 데이터를 전송할 때에는 이런 시간적 사항이 고려되어야 한다.

DF_APIEXPORT

TD_ST_TRANSDATA

DF_ACTION_DELETEALL

CL5000의 PLU를 전체 삭제할 때 사용하며 PLU Structur의 Department와 PLU no

를 1로 설정하여 전송한다.

처리 결과 데이터로 아래의 데이터를 Receive한다.

Success

- dwPLU 는 TRUE, chName1은 <“C016:S”><Size [4,S,H]><0x0A[1,B,H]>

삭제 명령을 성공적으로 받았다는 수신 확인 메시지

- dwPLU 는 TRUE, chName1은 <“C016:N”><Size [4,S,H]><0x0A[1,B,H]>

삭제 명령을 처리중 상태를 알려주는 상태 정보 메시지

- dwPLU 는 TRUE, chName1은 <”W02:O001”>

삭제 명령 완료 메시지

Fail

1. <“W02:E”><Size [2,S,H]><0x0A[1,B,H]>

예제

int iRtn = 0;

CString csIP = “”;

TD_ST_TRANSDATA tdData;

TD_LIB_SENDATAA *pSendData;

HINSTANCE hDll = LoadLibrary(“CASPRTC.DLL”);

if (hDll != NULL)

{

GetDlgItemText(IDC_EDT_IP, csIP);

pSendData = (TD_LIB_SENDDATAA*) GetProcAddress(hDll, “SendData”);

if (pSendData != NULL)

{

tdData.btCommType	= DF_COMMTYPE_TCPIP;

tdData.btDataType	= DF_DATA_TEST;

tdData.btSendType	= DF_SENDTYPE_NORMAL;

tdData.wdScaleType	= DF_SCALE_ETC;

tdData.wdScaleModel= DF_SCALE_ETC;

tdData.shScaleID	= -1;

tdData.lpIP	= csIP.GetBuffer(csIP.GetLength());

tdData.wdDataSize	= csData.GetLength();

tdData.pData	= csData.GetBuffer(csData.GetLength());

iRtn = pSendData(tdData);

}

}

### 1.2.2.13 CASPRTC : SendDataEx()

SendData() 함수에 저울버전 정보를 추가한 형태이다.

DF_APIEXPORT int SendDataEx(TD_ST_TRANSDATA_V02 tdData)

tdData

보낼 데이터의 구조체

데이터를 구성해서 구조체의 void *pData에 포인터를 할당하고 wdDataSize에

데이터 크기를 할당한 후 모든 설정이 끝나면 데이터를 전송하면된다.

typedef struct _stTransData {

short		shScaleID;		// Scale id

LPSTR		lpIP;		// Scale IP, Serial name

BYTE		btCommType;	// Communication type TCP/IP, SERIAL...

BYTE		btSendType;	// SendType NORMAL, BROADCAST

BYTE		btDataType;	// Data Type PLU, DEPT, COUNRTY...

WORD		wdScaleType;	// Scale Type LP, RW, NT...

WORD		wdScaleModel;	// Scale Model LP-15, LP-16...

WORD		wdAction;		// Command upload, download, delete, deleteall

WORD		wdDataSize;	// DataSize

void		*pData;		// Data

DWORD			dwScaleMainVersion;

DWORD			dwScaleSubVersion;

DWORD			dwScaleCountry;

DWORD			dwScaleDataVersion;

DWORD			dwReserveVersion;

void			*pReserve;

} TD_ST_TRANSDATA_V02;

void *pData는 실제 데이터 가 들어가는 포인터이다 데이터는 종류 별로

데이터 구조를 가지고 있는데 이데이터 구조체의 포인터를 념겨주면 된다

또한 데이터 타입을 맞게 할당 해줘야만이 정상적으로 데이터를 읽을 수

있기 때문에 명확하게 해주어야 한다.

wdAction

DF_ACTION_NOTHING			0

DF_ACTION_GETINFO			1

DF_ACTION_UPLOAD			2

DF_ACTION_DOWNLOAD			3

DF_ACTION_DELETE			4

DF_ACTION_DELETEALL			5	CL5000 PLU에만 해당

DF_ACTION_READ			6

DF_ACTION_WRITE			7

DF_ACTION_INITSCALE			8

DF_ACTION_RESET			9

DF_ACTION_SET				10

DF_ACTION_NORMAL			11

DF_ACTION_SEND			12

DF_ACTION_ADDCONNECTION		13

DF_ACTION_CONNECT			14

DF_ACTION_DISCONNECT		15

DF_ACTION_DELETECONNECTION		16

DF_ACTION_CONNECTALL		17

DF_ACTION_CONNECTONE		18

DF_ACTION_CANCEL			19

DF_ACTION_RESETCONNECTINFO		20

참고

tdData의 btDataType은 데이터를 받을 때의 tdData의 btDataType에도 영향을

미친다. 전송한 데이터 타입이 받을때의 데이터 타입으로 설정되어 받는다

btDataType은 데이터를 받거나 보낼 때 Interpreter에서 번역할 수 있는 기준이되기 때문에 매우 중요하다

데이터를 보내고 받고 하는 일련의 과정을 진행할 때 통신 모듈에서는 SendDataEx함수가 호출될 때 바로 보내고 gRecvProc()함수가 호출될 때 바로 데이터를 처리한다. 그러나 데이터를 업로드 하거나 다운로드 할 때 통신속도와 상관없이 데이터를 저울에 쓰고 읽고 하는 일련의 과정이 시간이 걸리기 때문에 데이터를 다량의 데이터를 전송할 때에는 이런 시간적 사항이 고려되어야 한다.

DF_APIEXPORT

TD_ST_TRANSDATA_V02

DF_ACTION_DELETEALL

CL5000의 PLU를 전체 삭제할 때 사용하며 PLU Structur의 Department와 PLU no

를 1로 설정하여 전송한다.

처리 결과 데이터로 아래의 데이터를 Receive한다.

Success

- dwPLU 는 TRUE, chName1은 <“C016:S”><Size [4,S,H]><0x0A[1,B,H]>

삭제 명령을 성공적으로 받았다는 수신 확인 메시지

- dwPLU 는 TRUE, chName1은 <“C016:N”><Size [4,S,H]><0x0A[1,B,H]>

삭제 명령을 처리중 상태를 알려주는 상태 정보 메시지

- dwPLU 는 TRUE, chName1은 <”W02:O001”>

삭제 명령 완료 메시지

Fail

1. <“W02:E”><Size [2,S,H]><0x0A[1,B,H]>

예제

int iRtn = 0;

CString csIP = “”;

TD_ST_TRANSDATA_V02 tdData;

TD_LIB_SENDATAA *pSendData;

HINSTANCE hDll = LoadLibrary(“CASPRTC.DLL”);

if (hDll != NULL)

{

GetDlgItemText(IDC_EDT_IP, csIP);

pSendData = (TD_LIB_SENDDATAA*) GetProcAddress(hDll, “SendDataEx”);

if (pSendData != NULL)

{

tdData.btCommType	= DF_COMMTYPE_TCPIP;

tdData.btDataType	= DF_DATA_TEST;

tdData.btSendType	= DF_SENDTYPE_NORMAL;

tdData.wdScaleType	= DF_SCALE_ETC;

tdData.wdScaleModel= DF_SCALE_ETC;

tdData.shScaleID	= -1;

tdData.lpIP	= csIP.GetBuffer(csIP.GetLength());

tdData.wdDataSize	= csData.GetLength();

tdData.pData	= csData.GetBuffer(csData.GetLength());

tdData.dwScaleMainVersion = dwScaleMainVersion;

tdData.dwScaleSubVersion = dwScaleSubVersion;

tdData.dwScaleCountry = dwScaleCountry;

iRtn = pSendData(tdData);

}

}

### 1.2.2.14 CASPRTC : IsConnect()

저울과 통신을 하기 위해 통신연결을 추가하고 연결을 시도했으면 데이터를 보낼 수 있는데

이때 연결 유무를 확인 할 필요가 있을 경우 확인하기 위한 Interface가 IsConnect함수다

이 함수는 연결이 되어 있으면 TRUE 그렇지 않으면 FALSE를 반환 한다.

DF_APIEXPORT int IsConnect(LPSTR lpTarget, short shID)

lpTarget

연결을 확인하려고 하는 Connection의 IP의 NULL 문자열이나 식별문자열을

설정한다.

Serial 통신의 경우 포트 이름 (예:”COM1”)

shID

연결을 확인하고 싶은 Connection의 고유 번호(Scale ID)를 설정한다.

사용하지 않을 경우에는 -1, 사용할 경우에는 -1보다 큰 수를 설정한다.

참고

커넥션의 연결 상태를 확인하기 위해서는 이미 AddConnection()함수가 호출되어

커넥션이 추가 되어 있어야 한다.

lpTarget과 shID를 동시에 입력하면 lpTarget이 shID보다 우선순위를 가진다.

shID로 확인을 하려면 lpTarget을 NULL로 설정하고 shID만 설정 하여 사용한다.

예제

int iRtn = 0;

CString csIP = “”;

TD_LIB_ISCONNECTA *pIsConnect;

HINSTANCE hDll = LoadLibrary(“CASPRTC.DLL”);

if (hDll != NULL)

{

GetDlgItemText(IDC_EDT_IP, csIP);

pIsConnect = (TD_LIB_ISCONNECTA*) GetProcAddress(hDll, “IsConnect”);

if (pIsConnect != NULL)

{

iRtn = pIsConnect((LPSTR)csIP, -1);

}

}

### 1.2.3 Interface – Interpreter

### 1.2.3.1 Interpreter : Initialize()

CASPRTC와 CAS통신 모듈간 통신에서 상호 이해 할 수 있도록 데이터를 변환 시켜주는

Interpreter 모듈을 초기화 시킬 때 호출되는 함수 이다.

저울과 응용프로그램간 데이터를 주고 받을 때 중간에 서 상호 이해할 수 있는 데이터구조로 변환 시켜주는 역할을 한다.

DF_APIEXPORT int Initialize(TD_PROC_RECV *pRecv)

pRecv

데이터를 처리한 후 데이터를 보낼 함수 포인터

함수 원형

int TD_PROC_RECV (TD_ST_TRANSDATA_V02 tdTransData);

참고

DF_APIEXPORT

TD_ST_TRANSDATA_V02

예제

TD_PROC_RECV  *pRecvProc;

int Initialize(TD_PROC_RECV *pRecv)

{

int iRtn = 0;

pRecvProc = pRecv;

if (pRecvProc == pRecv)

iRtn = TRUE;

return iRtn;

}

### 1.2.3.2 Interpreter : Interpret()

사용자

저울로부터 데이터를 받아서 상위 응용프로그램이 이해 할 수 있는 데이터로 변환 시켜주는 함수로 함수처리가 성공하면 재구성된 데이터의 사이즈를 리턴 하고 실패하면 0를 반환한다. 데이터는 인자로 넘어 오며 인자의 구조체내에 pData를 분석하고 재구성하여 포인터로 데이터를 넘겨준다.

모듈 개발자

Interpreter 모듈을 구성하는 인터페이스 중 저울로부터 받은 데이터를 상위 레이어에서 이해할 수 있는 데이터 구조로 변환 시켜주는 작업을 하는 Interface이다

데이터를 받아서 인자 tdData->pData를 해석하고 데이터를 모두 받았다는 태그가 오면 분석한 데이터를 다시 TD_ST_TRANSDATA_V02로 구성하여 초기화 함수 포인터로 넘겨주어야 한다. 데이터를 넘겨줄 때 DataType 속성을 확인하여야 하며 상위 응용프로그램에서는 데이터 타입을 가지고 데이터를 분석한다. 상세 내용은 TD_ST_TRANSDATA_V02를 참고하기 바란다.

DF_APIEXPORT int Interpret(TD_ST_TRANSDATA_V02 *tdData)

tdData

저울로부터 받은 원본 데이터를 포함하는 구조체

TD_ST_TRANSDATA_V02 원형

typedef struct _stTransData {

short		shScaleID;		// Scale id

LPSTR		lpIP;		// Scale IP, Serial name

BYTE		btCommType;	// Communication type TCP/IP, SERIAL...

BYTE		btSendType;	// SendType NORMAL, BROADCAST

BYTE		btDataType;	// Data Type PLU, DEPT, COUNRTY...

WORD		wdScaleType;	// Scale Type LP, RW, NT...

WORD		wdScaleModel;	// Scale Model LP-15, LP-16...

WORD		wdAction;		// Command upload, download, delete, deleteall

WORD		wdDataSize;	// DataSize

void		*pData;		// Data

DWORD			dwScaleMainVersion;

DWORD			dwScaleSubVersion;

DWORD			dwScaleCountry;

DWORD			dwScaleDataVersion;

DWORD			dwReserveVersion;

void			*pReserve;

} TD_ST_TRANSDATA_V02;

참고

아규먼트인 tdData는 데이터를 전달해주는 기능과 결과를 돌려주는 역할을 한다

이 모듈은 저울로부터 받은 데이터를  tdData.pData에 스트링열 원본 포인터로

넘어온다. 인터프리터는 넘어온 이 아규먼트를 분석하여 해당하는 데이터 구조로

재구성하여 다시 tdData.pData에 넣어주게 된다

tdData.pData의 구조는 다음과 같다

[8Byte처리 결과 정보] + [해당 데이터 구조체포인터]

tdData.wdDataSize는 처리 결과 정보와 해당 데이터 구초체 크기를 합한 값이다.

따라서 위와같이 데이터를 구성하면 처리결과 8바이트를 잘라서 원본 데이터만

응용프로그램으로 CASPRTC가 보낸다.

처리결과 8바이트 구성

<결과[2,Dec,Asc]><상태[3,Dec,Asc]><예약[2,Dec,Asc]><’/’[1,Chr,Asc]>

결과

1 : 실패

2 : 성공

3 : 다음 이어서 전송(내부 순환 데이터처리)

상태

100~199 : 성공코드

200~299 : 오류코드

예약

0~99 : 현재 할당 되지 않음

‘/’ : 종료 구분자

DF_APIEXPORT

TD_ST_TRANSDATA_V02

예제

int Interpret(TD_ST_TRANSDATA_V02 tdData)

{

int iRtn = 0;

switch (tdData.btCommType)

{

case DF_COMMTYPE_TCPIP:

case DF_COMMTYPE_SERIAL:

switch(tdData.btDataType)

{

case DF_DATA_PLU:

break;

case DF_DATA_TEST:

iRtn = TestInterpret(&tdData);

if (pRecvProc != NULL)

pRecvProc(tdData);

else

iRtn = 0;

break;

}

break;

case DF_COMMTYPE_UDP:

iRtn = tdData.wdDataSize;

if (pRecvProc != NULL)

pRecvProc(tdData);

else

iRtn = 0;

break;

}

return iRtn;

}

int TestInterpret(TD_ST_TRANSDATA_V02 *tdData)

{

int iRtn = 0;

int iSize = 0;

BYTE *pData;

BYTE btBuffer[DF_SIZE_RECVBUFFER];

pData = (BYTE*)tdData->pData;

iSize = tdData->wdDataSize;

memset(btBuffer, 0x0, DF_SIZE_RECVBUFFER);

memcpy(btBuffer, pData, iSize);

memset(pData, 0x0, iSize);

for (int i = 0; i < iSize; i++)

pData[i] = btBuffer[i];

strcpy((char*)&pData[i], "-Interpret");

iRtn = i + 10;

tdData->wdDataSize = (WORD)iRtn;

return iRtn;

}

### 1.2.3.3 Interpreter : Deinterpret()

사용자

응용프로그램에서 저울로 데이터를 내려 보낼 때 저울이 인식가능한 데이터로 재구성해준다.

성공하면 데이터 사이즈를 리턴 하고 실패하면 0를 반환한다.

모듈 개발자

저울로 보내는 데이터는 받는 데이터와는 처리한 데이터를 인자 lpBuffer에 넣어주고 단지 반환만 해주면 된다. 초기화로 받은 함수 포인터로 보내지 말아야 한다.

DF_APIEXPORT int Deinterpret(TD_ST_TRANSDATA_V02 *tdData, LPSTR lpBuffer)

tdData

저울로부터 받은 원본 데이터를 포함하는 구조체

TD_ST_TRANSDATA_V02 원형

typedef struct _stTransData {

short		shScaleID;		// Scale id

LPSTR		lpIP;		// Scale IP, Serial name

BYTE		btCommType;	// Communication type TCP/IP, SERIAL...

BYTE		btSendType;	// SendType NORMAL, BROADCAST

BYTE		btDataType;	// Data Type PLU, DEPT, COUNRTY...

WORD		wdScaleType;	// Scale Type LP, RW, NT...

WORD		wdScaleModel;	// Scale Model LP-15, LP-16...

WORD		wdAction;		// Command upload, download, delete, deleteall

WORD		wdDataSize;	// DataSize

void		*pData;		// Data

DWORD			dwScaleMainVersion;

DWORD			dwScaleSubVersion;

DWORD			dwScaleCountry;

DWORD			dwScaleDataVersion;

DWORD			dwReserveVersion;

void			*pReserve;

} TD_ST_TRANSDATA_V02;

lpBuffer

원본데이터를 처리해서 재구성한 데이터를 넘겨주는 포인터 인자

lpBuffer에는 처리 결과 8Byte와 저울이 이해 할수 있는 데이터

([처리결과8Byte]+[변환데이터]) 결과를 반환하고 오류가 발생하면 처리결과만

준다. 오류발생시 tdData.pData원본데이터를 다시 그대로 상위로 올려준다.

ex> 	Upload시 오류 발생

_dataStructure.wdNo = 0;

_dataSturcture.chName = “LP16:E99"

처리결과 8바이트 구성

<결과[2,Dec,Asc]><상태[3,Dec,Asc]><예약[2,Dec,Asc]><’/’[1,Chr,Asc]>

결과

1 : 실패

2 : 성공

3 : 다음 이어서 전송(내부 순환 데이터처리)

상태

100~199 : 성공코드

200~299 : 오류코드

예약

0~99 : 현재 할당 되지 않음

‘/’ : 종료 구분자

참고

DF_APIEXPORT

TD_ST_TRANSDATA_V02

예제

int Deinterpret(TD_ST_TRANSDATA_V02 tdData, LPSTR lpBuffer)

{

int iRtn = 0;

switch(tdData.btCommType)

{

case DF_COMMTYPE_TCPIP:

case DF_COMMTYPE_SERIAL:

switch(tdData.btDataType)

{

case DF_DATA_PLU:

break;

case DF_DATA_TEST:

iRtn = TestDeinterpret(tdData, lpBuffer);

break;

}

break;

case DF_COMMTYPE_UDP:

memcpy(lpBuffer, tdData.pData, tdData.wdDataSize);

iRtn = tdData.wdDataSize;

break;

}

return iRtn;

}

int TestDeinterpret(TD_ST_TRANSDATA_V02 tdData, LPSTR lpBuffer)

{

int iRtn = 0;

BYTE *pData;

pData = (BYTE*)tdData.pData;

if (lpBuffer != NULL)

{

for (int i = 0; i < tdData.wdDataSize; i++)

lpBuffer[i] = pData[i];

strcpy((char*)&lpBuffer[i], "-Deinterpret");

iRtn = i + 12;

}

return iRtn;

}

### 1.2.3.4 Interpreter : GetLibraryInfo()

모듈정보를 알려주는 함수 인자로 받은 구조체 포인터에 Interpreter버전 정보를

담아준다

DF_APIEXPORT int GetLibraryInfo(TD_ST_THIS *ptdLibInfo)

ptdLibInfo

모듈 버전 정보를 받을 스트럭처 포인터

참고

DF_APIEXPORT

TD_ST_THIS

예제

int GetLibraryInfo(TD_ST_THIS *ptdInfo)

{

int iRtn = 0;

ptdInfo->btMainVer		= 0;

ptdInfo->btSubVer		= 1;

ptdInfo->btModifyYear	= 5;

ptdInfo->btModifyMonth	= 10;

ptdInfo->btModifyDay	= 20;

iRtn = TRUE;

return iRtn;

}

### 1.2.3.5 Interpreter : AddBuffer()

CASPRTC단계에서 Connection이 하나 추가되었을 때 호출되는 인터페이스이다

각각의 추가된 Connection에대하여 메모리를 할당하거나 또는 초기화가 필요한 작업을

진행 할 때 이 인터페이스를 사용하면 된다.

int AddBuffer(char *pchIP, int iPort, int iScaleID, int iDataType)

pchIP

추가된 Connection의 IP Null종료 문자열

TCP/IP통신에만 해당하며 기타 통신 방식에는 “”공백으로 들어온다.

iPort

TCP/IP 통신에서는 Ethernet PORT번호 RS232에서는 Serial PORT번호가 들어온다

기타 통신에서는 식별 번호

iScaleID

저울의 고유 번호

iDataType

데이터 유형

통신데이터의 종류

값				설명

DF_DATA_PLU_V02		Plu 구조체의 데이터

DF_DATA_DISC			Discount 구조체 데이터

DF_DATA_DEPT			Department 구조체 데이터

DF_DATA_GROUP		Group 구조체 데이터

DF_DATA_TAXRATE		Tax Rate 구조체 데이터

DF_DATA_SALEMSG		Sale Message 구조체 데이터

DF_DATA_ORIGIN		Origin 구조체 데이터

DF_DATA_BARCODE		Barcode 구조체 데이터

DF_DATA_TARE			Tare 구조체 데이터

DF_DATA_PCSUNIT		Pcs Unit 구조체 데이터

DF_DATA_INGREDIENT		Ingredient 구조체 데이터

DF_DATA_NUTRIFACT_V02	Nutrifact 구조체 데이터

DF_DATA_TRACE		Trace 구조체 데이터

DF_DATA_COUNTRY		Country 구조체 데이터

DF_DATA_SLAUGHT		Slaught 구조체 데이터

DF_DATA_CUT			Cutting hall 구조체 데이터

DF_DATA_STORE		Store 구조체 데이터

DF_DATA_CUSTOM		Customer 구조체 데이터

DF_DATA_SCROLLMSG_V03	Scroll Message 구조체 데이터

DF_DATA_SECURITY		Security 구조체 데이터

DF_DATA_REPORT		Report 구조체 데이터

DF_DATA_LABEL			Label 구조체 데이터

DF_DATA_IMAGE		Image 구조체 데이터

DF_DATA_KEY			Keypad 구조체 데이터

DF_DATA_PLUINFO		Plu status table 구조체 데이터

DF_DATA_SCALECMD		Scale Command 구조체 데이터

DF_DATA_THIS	This module 구조체 데이터

DF_DATA_SCALEINFO	저울 정보 구조체 데이터

참고

예제

### 1.2.3.6 Interpreter : DeleteBuffer()

CASPRTC단계에서 Connection이 하나 삭제 되었을 때 호출되는 인터페이스이다

각각의 추가된 Connection에대하여 메모리를 할당하거나 또는 초기화가 필요한 작업을

진행 하였다면 이곳에서는 할당된 메모리를 해제하고 사용된 데이터를 다시 초기화 시킬 때  사용하면 된다.

int DeleteBuffer(char *pchIP, int iPort, int iScaleID, int iDataType)

pchIP

추가된 Connection의 IP Null종료 문자열

TCP/IP통신에만 해당하며 기타 통신 방식에는 “”공백으로 들어온다.

iPort

TCP/IP 통신에서는 Ethernet PORT번호 RS232에서는 Serial PORT번호가 들어온다

기타 통신에서는 식별 번호

iScaleID

저울의 고유 번호

iDataType

데이터 유형

통신데이터의 종류

값				설명

DF_DATA_PLU_V02		Plu 구조체데이터

DF_DATA_DISC			Discount 구조체 데이터

DF_DATA_DEPT			Department 구조체 데이터

DF_DATA_GROUP		Group 구조체 데이터

DF_DATA_TAXRATE		Tax Rate 구조체 데이터

DF_DATA_SALEMSG		Sale Message 구조체 데이터

DF_DATA_ORIGIN		Origin 구조체 데이터

DF_DATA_BARCODE		Barcode 구조체 데이터

DF_DATA_TARE			Tare 구조체 데이터

DF_DATA_PCSUNIT		Pcs Unit 구조체 데이터

DF_DATA_INGREDIENT		Ingredient 구조체 데이터

DF_DATA_NUTRIFACT_V02	Nutrifact 구조체 데이터

DF_DATA_TRACE		Trace 구조체 데이터

DF_DATA_COUNTRY		Country 구조체 데이터

DF_DATA_SLAUGHT		Slaught 구조체 데이터

DF_DATA_CUT			Cutting hall 구조체 데이터

DF_DATA_STORE		Store 구조체 데이터

DF_DATA_CUSTOM		Customer 구조체 데이터

DF_DATA_SCROLLMSG_V03	Scroll Message 구조체 데이터

DF_DATA_SECURITY		Security 구조체 데이터

DF_DATA_REPORT		Report 구조체 데이터

DF_DATA_LABEL			Label 구조체 데이터

DF_DATA_IMAGE		Image 구조체 데이터

DF_DATA_KEY			Keypad 구조체 데이터

DF_DATA_PLUINFO		Plu status table 구조체 데이터

DF_DATA_SCALECMD		Scale Command 구조체 데이터

DF_DATA_THIS	This module 구조체 데이터

DF_DATA_SCALEINFO	정울 정보 구조체 데이터

참고

예제

### 1.2.3.7 Interpreter : SetDataStruct()

CASPRTC단계에서 Connect명령이 실행될 때 호출된다. 통시을 처음할 때 데이터설정을 할경우 이곳에 설정하면되며 현재 CL5000 사용 데이터를 설정 할 때 사용한다.

메모리 설정이나 리소를 사용을 정의 할경우 커넥션이 종료 될 때 반듯이 다시 정리 해줘야 한다.

int SetDataStruct(int iDataType, int iScaleType, int iModel);

iDataType

데이터 유형

통신데이터의 종류

값				설명

DF_DATA_PLU_V02		Plu 구조체의 데이터

DF_DATA_DISC			Discount 구조체 데이터

DF_DATA_DEPT			Department 구조체 데이터

DF_DATA_GROUP		Group 구조체 데이터

DF_DATA_TAXRATE		Tax Rate 구조체 데이터

DF_DATA_SALEMSG		Sale Message 구조체 데이터

DF_DATA_ORIGIN		Origin 구조체 데이터

DF_DATA_BARCODE		Barcode 구조체 데이터

DF_DATA_TARE			Tare 구조체 데이터

DF_DATA_PCSUNIT		Pcs Unit 구조체 데이터

DF_DATA_INGREDIENT		Ingredient 구조체 데이터

DF_DATA_NUTRIFACT_V02	Nutrifact 구조체 데이터

DF_DATA_TRACE		Trace 구조체 데이터

DF_DATA_COUNTRY		Country 구조체 데이터

DF_DATA_SLAUGHT		Slaught 구조체 데이터

DF_DATA_CUT			Cutting hall 구조체 데이터

DF_DATA_STORE		Store 구조체 데이터

DF_DATA_CUSTOM		Customer 구조체 데이터

DF_DATA_SCROLLMSG_V03	Scroll Message 구조체 데이터

DF_DATA_SECURITY		Security 구조체 데이터

DF_DATA_REPORT		Report 구조체 데이터

DF_DATA_LABEL			Label 구조체 데이터

DF_DATA_IMAGE		Image 구조체 데이터

DF_DATA_KEY			Keypad 구조체 데이터

DF_DATA_PLUINFO		Plu status table 구조체 데이터

DF_DATA_SCALECMD		Scale Command 구조체 데이터

DF_DATA_THIS	This module 구조체 데이터

DF_DATA_SCALEINFO	정울 정보 구조체 데이터

iScaleType

저울의 타입을 설정 합니다.

값				설명

DF_SCALE_TYPE_LP		Label printer타입의 저울

DF_SCALE_TYPE_RW		Road weight트럭스케일 저울

DF_SCALE_TYPE_NT		인디게이터 타입

DF_SCALE_TYPE_POS		Poscale 타입의 저울

DF_SCALE_ETC			정의되지 않은 스타일 또는

사용자의 정의스타일

위의 상수는 CASPRTC.H에 정의 되어 있습니다.

iModel

저울 종류에서 어떤 모델인지 나타냄

값				설명

DF_SCALE_15			LP-15

DF_SCALE_16			LP-16

DF_SCALE_16RUS		LP-16(Russia)

DF_SCALE_17			LP-17

DF_SCALE_5000			CL5000

DF_SCALE_5000JR		CL5000JR

참고

예제

### 1.2.4 구조체

### 1.2.4.1 _stTransData

데이터를 주고 받을 때 사용하는 주요 구조체 입니다. 응용프로그램과 프로토콜 모듈에서 사용하는 구조체 입니다.

typedef struct _stTransData {

short		shScaleID;

LPSTR		lpIP;

BYTE		btCommType;

BYTE		btSendType;

BYTE		btDataType;

WORD		wdScaleType;

WORD		wdScaleModel;

WORD		wdAction;

WORD		wdDataSize;

void		*pData;

} TD_ST_TRANSDATA;

btScaleID

저울의 고유 번호

lpIP

저울의 IP 번호 스트링 ‘.’ 구분되어야 한다.

EX> 10.10.1.80

btCommType

데이터 통신 타입

값				설명

DF_COMMTYPE_TCPIP		TCP/IP 소켓 통신

DF_COMMTYPE_UDP		UDP 소켓 통신

DF_COMMTYPE_SERIAL		Serial 통신

btSendType

데이터를 저울로 전송할 때 어떤 유형으로 할지 설정

값				설명

DF_SENDTYPE_NORMAL		일반적인 설정

DF_SENDTYPE_BROADCAST	모든 저울에 UDP로 중계

(UDP소켓에서만 사용 가능)

btDataType

통신데이터의 종류

값				설명

DF_DATA_PLUV_V02		Plu 구조체의 데이터

DF_DATA_DISC			Discount 구조체 데이터

DF_DATA_DEPT			Department 구조체 데이터

DF_DATA_GROUP		Group 구조체 데이터

DF_DATA_TAXRATE		Tax Rate 구조체 데이터

DF_DATA_SALEMSG		Sale Message 구조체 데이터

DF_DATA_ORIGIN		Origin 구조체 데이터

DF_DATA_BARCODE		Barcode 구조체 데이터

DF_DATA_TARE			Tare 구조체 데이터

DF_DATA_PCSUNIT		Pcs Unit 구조체 데이터

DF_DATA_INGREDIENT		Ingredient 구조체 데이터

DF_DATA_NUTRIFACT_V02	Nutrifact 구조체 데이터

DF_DATA_TRACE		Trace 구조체 데이터

DF_DATA_COUNTRY		Country 구조체 데이터

DF_DATA_SLAUGHT		Slaught 구조체 데이터

DF_DATA_CUT			Cutting hall 구조체 데이터

DF_DATA_STORE		Store 구조체 데이터

DF_DATA_CUSTOM		Customer 구조체 데이터

DF_DATA_SCROLLMSG_V03	Scroll Message 구조체 데이터

DF_DATA_SECURITY		Security 구조체 데이터

DF_DATA_REPORT		Report 구조체 데이터

DF_DATA_LABEL			Label 구조체 데이터

DF_DATA_IMAGE		Image 구조체 데이터

DF_DATA_KEY			Keypad 구조체 데이터

DF_DATA_PLUINFO		Plu status table 구조체 데이터

DF_DATA_SCALECMD		Scale Command 구조체 데이터

DF_DATA_THIS			This module 구조체 데이터

DF_DATA_SCALEINFO	저울 정보 구조체 데이터

shScaleType

현재 통신 중인 저울의 종류

값				설명

DF_SCALE_TYPE_LP		Label printer scale

DF_SCALE_TYPE_RW		트럭스케일

DF_SCALE_TYPE_NT		인디게이터

DF_SCALE_TYPE_POS		Poscale

DF_SCALE_TYPE_ETC		기타 저울과 통신

shScaleModel

저울 종류에서 어떤 모델인지 나타냄

값				설명

DF_SCALE_15			LP-15

DF_SCALE_16			LP-16

DF_SCALE_17			LP-17

DF_SCALE_20			LP-2

DF_SCALE_5000			CL5000

wdAction

현재 전송하는 데이터의 성격을 정의하는 Argument를 넣습니다.

값				설명

DF_ACTION_NOTHING		단순 데이터 통신 동작

DF_ACTION_GETINFO		정보를 가져오는 동작

DF_ACTION_UPLOAD		저울에서 데이터를 가져오는 동작

DF_ACTION_DOWNLOAD		컴퓨터에서 저울로 데이터를 보내는 동작

DF_ACTION_DELETE		저울의 데이터를 삭제하는 동작

DF_ACTION_DELETEALL		저울의 모든 데이터를 삭제하는 동작

DF_ACTION_READ		저울의 데이터를 읽는 동작

DF_ACTION_WRITE		저울에 데이터를 쓰는동작

DF_ACTION_INITSCALE		저울 초기화

DF_ACTION_RESET		저울 재설정

DF_ACTION_SET			저울의 값설정

DF_ACTION_NORMAL		일반 데이터 통신

DF_ACTION_SEND		단순 데이터 전송

wdDataSize

pData의 사이즈를 설정 합니다.

*pData

실제 전송 및 받을 수 있는 데이터 void 포인트

값				데이터구조

DF_DATA_PLU_V02		_stDataPLUv02

DF_DATA_DISC			_stDataDisc

DF_DATA_DEPT			_stDataDept

DF_DATA_GROUP		_stDataGroup

DF_DATA_TAXRATE		_stDataTaxRate

DF_DATA_SALEMSG		_stDataSaleMsg

DF_DATA_ORIGIN		_stDataOrigin

DF_DATA_BARCODE		_stDataBarcode

DF_DATA_TARE			_stDataTare

DF_DATA_PCSUNIT		_stDataPcsUnit

DF_DATA_INGREDIENT		_stDataIngredient

DF_DATA_NUTRIFACT_V02	_stDataNutrifact_v02

DF_DATA_TRACE		_stDataTrace

DF_DATA_COUNTRY		_stDataCountry

DF_DATA_SLAUGHT		_stDataSlaught

DF_DATA_CUT			_stDataCut

DF_DATA_STORE		_stDataStore

DF_DATA_CUSTOM		_stDataCustom

DF_DATA_SCROLLMSG_V03	_stDataScrollMsg_v03

DF_DATA_SECURITY		_stDataSecurity

DF_DATA_REPORT		_stDataReport

DF_DATA_LABEL			_stDataLabel

DF_DATA_IMAGE		_stDataImage

DF_DATA_KEY			_stDataKey

DF_DATA_PLUINFO		_stDataPluInfoTable

DF_DATA_SCALECMD		_stDataScaleCommand

DF_DATA_THIS			_stThisModule

DF_DATA_SCALEINFO	_stScaleInfo

참고

예제

### 1.2.4.2 _stTransDataV02

데이터를 주고 받을 때 사용하는 주요 구조체 입니다. _stTransData 구조체에 저울버전 정보를 추가한 구조체입니다.

typedef struct _stTransDataV02{

short		shScaleID;

LPSTR		lpIP;

BYTE		btCommType;

BYTE		btSendType;

BYTE		btDataType;

WORD		wdScaleType;

WORD		wdScaleModel;

WORD		wdAction;

WORD		wdDataSize;

void		*pData;

DWORD			dwScaleMainVersion;

DWORD			dwScaleSubVersion;

DWORD			dwScaleCountry;

DWORD			dwScaleDataVersion;

DWORD			dwReserveVersion;

void			*pReserve;

} TD_ST_TRANSDATA_V02;

btScaleID

저울의 고유 번호

lpIP

저울의 IP 번호 스트링 ‘.’ 구분되어야 한다.

EX> 10.10.1.80

btCommType

데이터 통신 타입

값				설명

DF_COMMTYPE_TCPIP		TCP/IP 소켓 통신

DF_COMMTYPE_UDP		UDP 소켓 통신

DF_COMMTYPE_SERIAL		Serial 통신

btSendType

데이터를 저울로 전송할 때 어떤 유형으로 할지 설정

값				설명

DF_SENDTYPE_NORMAL		일반적인 설정

DF_SENDTYPE_BROADCAST	모든 저울에 UDP로 중계

(UDP소켓에서만 사용 가능)

btDataType

통신데이터의 종류

값				설명

DF_DATA_PLUV_V02		Plu 구조체의 데이터

DF_DATA_DISC			Discount 구조체 데이터

DF_DATA_DEPT			Department 구조체 데이터

DF_DATA_GROUP		Group 구조체 데이터

DF_DATA_TAXRATE		Tax Rate 구조체 데이터

DF_DATA_SALEMSG		Sale Message 구조체 데이터

DF_DATA_ORIGIN		Origin 구조체 데이터

DF_DATA_BARCODE		Barcode 구조체 데이터

DF_DATA_TARE			Tare 구조체 데이터

DF_DATA_PCSUNIT		Pcs Unit 구조체 데이터

DF_DATA_INGREDIENT		Ingredient 구조체 데이터

DF_DATA_NUTRIFACT_V02	Nutrifact 구조체 데이터

DF_DATA_TRACE		Trace 구조체 데이터

DF_DATA_COUNTRY		Country 구조체 데이터

DF_DATA_SLAUGHT		Slaught 구조체 데이터

DF_DATA_CUT			Cutting hall 구조체 데이터

DF_DATA_STORE		Store 구조체 데이터

DF_DATA_CUSTOM		Customer 구조체 데이터

DF_DATA_SCROLLMSG_V03	Scroll Message 구조체 데이터

DF_DATA_SECURITY		Security 구조체 데이터

DF_DATA_REPORT		Report 구조체 데이터

DF_DATA_LABEL			Label 구조체 데이터

DF_DATA_IMAGE		Image 구조체 데이터

DF_DATA_KEY			Keypad 구조체 데이터

DF_DATA_PLUINFO		Plu status table 구조체 데이터

DF_DATA_SCALECMD		Scale Command 구조체 데이터

DF_DATA_THIS			This module 구조체 데이터

DF_DATA_SCALEINFO	저울 정보 구조체 데이터

shScaleType

현재 통신 중인 저울의 종류

값				설명

DF_SCALE_TYPE_LP		Label printer scale

DF_SCALE_TYPE_RW		트럭스케일

DF_SCALE_TYPE_NT		인디게이터

DF_SCALE_TYPE_POS		Poscale

DF_SCALE_TYPE_ETC		기타 저울과 통신

shScaleModel

저울 종류에서 어떤 모델인지 나타냄

값				설명

DF_SCALE_15			LP-15

DF_SCALE_16			LP-16

DF_SCALE_17			LP-17

DF_SCALE_20			LP-2

DF_SCALE_5000			CL5000

wdAction

현재 전송하는 데이터의 성격을 정의하는 Argument를 넣습니다.

값				설명

DF_ACTION_NOTHING		단순 데이터 통신 동작

DF_ACTION_GETINFO		정보를 가져오는 동작

DF_ACTION_UPLOAD		저울에서 데이터를 가져오는 동작

DF_ACTION_DOWNLOAD		컴퓨터에서 저울로 데이터를 보내는 동작

DF_ACTION_DELETE		저울의 데이터를 삭제하는 동작

DF_ACTION_DELETEALL		저울의 모든 데이터를 삭제하는 동작

DF_ACTION_READ		저울의 데이터를 읽는 동작

DF_ACTION_WRITE		저울에 데이터를 쓰는동작

DF_ACTION_INITSCALE		저울 초기화

DF_ACTION_RESET		저울 재설정

DF_ACTION_SET			저울의 값설정

DF_ACTION_NORMAL		일반 데이터 통신

DF_ACTION_SEND		단순 데이터 전송

wdDataSize

pData의 사이즈를 설정 합니다.

*pData

실제 전송 및 받을 수 있는 데이터 void 포인트

값				데이터구조

DF_DATA_PLU_V02		_stDataPLUv02

DF_DATA_DISC			_stDataDisc

DF_DATA_DEPT			_stDataDept

DF_DATA_GROUP		_stDataGroup

DF_DATA_TAXRATE		_stDataTaxRate

DF_DATA_SALEMSG		_stDataSaleMsg

DF_DATA_ORIGIN		_stDataOrigin

DF_DATA_BARCODE		_stDataBarcode

DF_DATA_TARE			_stDataTare

DF_DATA_PCSUNIT		_stDataPcsUnit

DF_DATA_INGREDIENT		_stDataIngredient

DF_DATA_NUTRIFACT_V02	_stDataNutrifact_v02

DF_DATA_TRACE		_stDataTrace

DF_DATA_COUNTRY		_stDataCountry

DF_DATA_SLAUGHT		_stDataSlaught

DF_DATA_CUT			_stDataCut

DF_DATA_STORE		_stDataStore

DF_DATA_CUSTOM		_stDataCustom

DF_DATA_SCROLLMSG_V03	_stDataScrollMsg_v03

DF_DATA_SECURITY		_stDataSecurity

DF_DATA_REPORT		_stDataReport

DF_DATA_LABEL			_stDataLabel

DF_DATA_IMAGE		_stDataImage

DF_DATA_KEY			_stDataKey

DF_DATA_PLUINFO		_stDataPluInfoTable

DF_DATA_SCALECMD		_stDataScaleCommand

DF_DATA_THIS			_stThisModule

DF_DATA_SCALEINFO	_stScaleInfo

dwScaleMainVersion

저울의 메인버전

dwScaleSubVersion

저울의 서브 버전

dwScaleDataVersion

데이터의 버전

dwScaleCountry

국가번호

dwReserveVersion

예비

*pReserve

예비

참고

typedef int TD_LIB_SENDDATATCPIP(TD_ST_TRANSDATA_V02 tdTransData);

예제

### 1.2.4.3 _stSocketInfo

소켓 정보를 초기화, 확인 및 설정할 때 사용하는 구조체 이다

typedef struct _stSocketInfo {

short		shScaleID;

LPSTR		lpIP;

WORD		wdPort;

WORD		wdScaleType;

WORD		wdScaleModel;

WORD		wdTimeOut;

WORD		wdRetryCount;

BYTE		btCommType;

BYTE		btTransType;

BYTE		btSocketType;

BYTE		btDataType;

DWORD		dwMsgNo;

DWORD		dwStateMsgNo;

BYTE		btLogStatus;

LPSTR		lpLogFileName;

TD_PROC_RECV *pRecvProc;

TD_PROC_STATE *pStateProc;

} TD_ST_SOCKETINFO;

shScaleID

저울의 고유 번호

lpIP

저울의 IP 번호 스트링 ‘.’ 구분되어야 한다.

EX> 10.10.1.80

wdPort

IP포트 번호를 설정 한다.

wdScaleType

현재 통신 중인 저울의 종류

값				설명

DF_SCALE_TYPE_LP		Label printer scale

DF_SCALE_TYPE_RW		트럭스케일

DF_SCALE_TYPE_NT		인디게이터

DF_SCALE_TYPE_POS		Poscale

DF_SCALE_TYPE_ETC		기타 저울과 통신

wdScaleModel

저울 종류에서 어떤 모델인지 나타냄

값				설명

DF_SCALE_15			LP-15

DF_SCALE_16			LP-16

DF_SCALE_17			LP-17

DF_SCALE_20			LP-2

DF_SCALE_5000			CL5000

wdTimeOut

Time out 시간을 설정 합니다.

wdRetryCount

재시도 횟수를 설정 합니다.

btCommType

통신 타입을 설정 합니다. CommType에따라 SockType설정됩니다.

값				설명

DF_COMMTYPE_TCPIP		TCP/IP통신을 위해 소켓을 설정합니다.

DF_COMMTYPE_UDP		UDP통신을 위해 소켓을 설정합니다.

DF_COMMTYPE_SERIAL		Serial통신을 위해 포트를 설정 합니다.

btTransType

통신으로 받은 데이터를 응용 프로그램에서 어떻게 받을 것인지를 설정 합니다.

값				설명

DF_TRANSTYPE_PROC		SocketInfo 속성중 RecvProc의 함수 포인터로

전달 합니다.

DF_TRANSTYPE_MSG		SocketInfo 속성중 MsgNo로 메시지를

전송합니다.

btSocketType

소켓 타입을 설정 합니다. 앞에서 CommType을 통하여 소켓을 설정 하였다면

소켓 타입 에서 TCP/IP을 사용할 것인지 아니면 UDP를 사용할지를 설정

합니다.

값				설명

SOCK_STREAM			TCP/IP를 사용 (1)

SOCK_DGRAM			UDP를 사용 (2)

iMsgNo

받은 데이터를 설정한 메시지 번호로 응용프로그램에 보냅니다.

dwStateMsgNo

통신 상태 정보를 설정한 메시지 번호로 응용프로그램에 보냅니다.

btLogStatus

통신 상태를 로그 기록 할 것 인지 설정 합니다.

lpLogFileName

로그 기록 파일명을 설정 합니다.

pRecvProc

받은 데이터를 처리하는 함수 포인터를 설정 합니다.

함수형

int (*pRecvProc)(TD_ST_TRANSDATA_V02 *pData);

pStateProc

통신상태 정보를 처리하는 함수 포인터를 설정합니다.

함수형

int (*pRecvProc)(TD_ST_TRANSDATA_V02 *pData);

pData->pData의 변수형은 (void*)형이며 사용할 때는 (TD_ST_STATE*)로

형 변환 하여 사용 합니다.

참고

DF_APIEXPORT int AddConnection(TD_ST_CONNECTION tdConnection)

예제

-

### 1.2.4.4 _stSocketInfoV02

소켓 정보를 초기화, 확인 및 설정할 때 사용하는 구조체 이다. _stSocketInfo에 저울버전 정보가 추가된 형태이다

typedef struct _stSocketInfoV02 {

short		shScaleID;

LPSTR		lpIP;

WORD		wdPort;

WORD		wdScaleType;

WORD		wdScaleModel;

WORD		wdTimeOut;

WORD		wdRetryCount;

BYTE		btCommType;

BYTE		btTransType;

BYTE		btSocketType;

BYTE		btDataType;

DWORD		dwMsgNo;

DWORD		dwStateMsgNo;

BYTE		btLogStatus;

LPSTR		lpLogFileName;

TD_PROC_RECV *pRecvProc;

TD_PROC_STATE *pStateProc;

DWORD		dwScaleMainVersion;

DWORD		dwScaleSubVersion;

DWORD		dwScaleCountry;

DWORD		dwScaleDataVersion;

DWORD		dwReserveVersion;

void		*pReserve;

} TD_ST_SOCKETINFO_V02;

shScaleID

저울의 고유 번호

lpIP

저울의 IP 번호 스트링 ‘.’ 구분되어야 한다.

EX> 10.10.1.80

wdPort

IP포트 번호를 설정 한다.

wdScaleType

현재 통신 중인 저울의 종류

값				설명

DF_SCALE_TYPE_LP		Label printer scale

DF_SCALE_TYPE_RW		트럭스케일

DF_SCALE_TYPE_NT		인디게이터

DF_SCALE_TYPE_POS		Poscale

DF_SCALE_TYPE_ETC		기타 저울과 통신

wdScaleModel

저울 종류에서 어떤 모델인지 나타냄

값				설명

DF_SCALE_15			LP-15

DF_SCALE_16			LP-16

DF_SCALE_17			LP-17

DF_SCALE_20			LP-2

DF_SCALE_5000			CL5000

wdTimeOut

Time out 시간을 설정 합니다.

wdRetryCount

재시도 횟수를 설정 합니다.

btCommType

통신 타입을 설정 합니다. CommType에따라 SockType설정됩니다.

값				설명

DF_COMMTYPE_TCPIP		TCP/IP통신을 위해 소켓을 설정합니다.

DF_COMMTYPE_UDP		UDP통신을 위해 소켓을 설정합니다.

DF_COMMTYPE_SERIAL		Serial통신을 위해 포트를 설정 합니다.

btTransType

통신으로 받은 데이터를 응용 프로그램에서 어떻게 받을 것인지를 설정 합니다.

값				설명

DF_TRANSTYPE_PROC		SocketInfo 속성중 RecvProc의 함수 포인터로

전달 합니다.

DF_TRANSTYPE_MSG		SocketInfo 속성중 MsgNo로 메시지를

전송합니다.

btSocketType

소켓 타입을 설정 합니다. 앞에서 CommType을 통하여 소켓을 설정 하였다면

소켓 타입 에서 TCP/IP을 사용할 것인지 아니면 UDP를 사용할지를 설정

합니다.

값				설명

SOCK_STREAM			TCP/IP를 사용 (1)

SOCK_DGRAM			UDP를 사용 (2)

iMsgNo

받은 데이터를 설정한 메시지 번호로 응용프로그램에 보냅니다.

dwStateMsgNo

통신 상태 정보를 설정한 메시지 번호로 응용프로그램에 보냅니다.

btLogStatus

통신 상태를 로그 기록 할 것 인지 설정 합니다.

lpLogFileName

로그 기록 파일명을 설정 합니다.

pRecvProc

받은 데이터를 처리하는 함수 포인터를 설정 합니다.

함수형

int (*pRecvProc)(TD_ST_TRANSDATA_V02 *pData);

pStateProc

통신상태 정보를 처리하는 함수 포인터를 설정합니다.

함수형

int (*pRecvProc)(TD_ST_TRANSDATA_V02 *pData);

pData->pData의 변수형은 (void*)형이며 사용할 때는 (TD_ST_STATE*)로

형 변환 하여 사용 합니다.

dwScaleMainVersion

저울의 메인버전

dwScaleMainVersion

저울의 메인 버전

dwScaleSubVersion

저울의 서브 버전

dwScaleDataVersion

데이터의 버전

dwScaleCountry

국가번호

dwReserveVersion

예비

*pReserve

예비

참고

DF_APIEXPORT int AddConnectionEx(TD_ST_CONNECTION_V02 tdConnection)

예제

-

### 1.2.4.5 _stSerialInfo

RS232시리얼 정보를 초기화, 확인 및 설정할 때 사용하는 구조체 이다

typedef struct _stSerialInfo {

BYTE		btScaleID;

short		shPort;

int		iBaudrate;

short		shScaleType;

short		shScaleModel;

short		shTimeOut;

short		shRetryCount;

BYTE		btTransType;

int		iMsgNo;

BYTE		btLogStatus;

LPSTR		lpLogFileName;

TD_RECV_PROC *pRecvProc;

} TD_ST_SERIALINFO;

btScaleID

저울의 고유 번호

shPort

시리얼 통신 포트를 설정 한다.

iBaudrate

시리얼 통신 속도를 설정 한다.

shScaleType

현재 통신 중인 저울의 종류

값			설명

DF_SCALE_TYPE_LP	Label printer scale

DF_SCALE_TYPE_RW	트럭스케일

DF_SCALE_TYPE_NT	인디게이터

DF_SCALE_TYPE_POS	Poscale

DF_SCALE_TYPE_ETC	기타 저울과 통신

shScaleModel

저울 종류에서 어떤 모델인지 나타냄

값			설명

DF_SCALE_15		LP-15

DF_SCALE_16		LP-16

DF_SCALE_17		LP-17

DF_SCALE_20		LP-2

DF_SCALE_5000		CL5000

shTimeOut

Time out 시간을 설정 합니다.

shRetryCount

재시도 횟수를 설정 합니다.

btTransType

통신으로 받은 데이터를 응용 프로그램에서 어떻게 받을 것인지를 설정 합니다.

값			설명

DF_TRANSTYPE_PROC	SocketInfo 속성중 RecvProc의 함수 포인터로

전달 합니다.

DF_TRANSTYPE_MSG	SocketInfo 속성중 MsgNo로 메시지를 전송합니다.

iMsgNo

받은 데이터를 설정한 메시지 번호를 사용하여 응용 프로그램에 보냅니다.

btLogStatus

통신 상태를 로그 기록 할 것 인지 설정 합니다.

lpLogFileName

로그 기록 파일명을 설정 합니다.

pRecvProc

받은 데이터를 처리하는 함수 포인터를 설정 합니다.

함수형

int (*pRecvProc)(TD_ST_TRANSDATA_V02 *pData);

### 1.2.4.6 _stDataPLUv02

데이터 통신을 할 때 사용되는 데이터 구조체로 PLU데이터를 주고 받는데 사용된다.

주 목적은 프로토콜 모듈과 어플리케이션 간의 데이터 교환에 있으며 프로토콜모듈에서는 받은 이 구조체를 가지고 다시 저울이 받을 수 있는 구조로 변환 하여 통신 모듈로 전송하게 되고 통신모듈에서 다시 저울로 전송한다.

참고 : 이 구조체는 독자적으로 데이터를 교환하지 않고 _stTransDataV02에 포함되어 사용된다.	LP1v1.6과 CL5000의 PLU통신에 사용한다. 사용하지 않는 필드는 0으로 설정한다.

typedef struct _stDataPLUv02 {

WORD		wdDepart;

DWORD		dwPLU;

BYTE		btPLUType;

char		chName1[100+1];

char		chName2[100+1];

char		chName3[100+1];

WORD		wdGroup;

WORD		wdLabel1;

WORD		wdLabel2;

WORD		wdOrigin;

BYTE		btWeightUnit;

DWORD		dwFixWeight;

char		chPrefix[10+1];

DWORD		dwItemCode;

WORD		wdPieces;

BYTE		btQuatSymbol;

BYTE		btPriceType;

DWORD		dwUnitPrice;

DWORD		dwSpecialPrice;

WORD		wdTaxNo;

DWORD		dwTare;

WORD		wdTareNo;

DWORD		dwPerTare;

DWORD		dwTareLimit;

WORD		wdBarcode1;

WORD		wdBarcode2;

WORD		wdPicture;

WORD		wdProduceDate;

WORD		wdPackDate;

WORD		wdPackTime;

DWORD		dwSellDate;

WORD		wdSellTime;

WORD		wdCookDate;

WORD		wdIngredient;

WORD		wdTraceability;

WORD		wdBonus;

WORD		wdNutrifact;

WORD		wdSaleMSG;

WORD		wdRefPLUDept;

DWORD		dwRefPLUNo;

WORD		wdCouplePLUDept;

DWORD		dwCouplePLUNo;

WORD		wdLinkPLUCount;

WORD		wdLinkPLUDept1;

DWORD		dwLinkPLUNo1;

WORD		wdLinkPLUDept2;

DWORD		dwLinkPLUNo2;

BYTE		btTotalFlag;

DWORD		dwTotalCount;

DWORD		dwTotalPrice;

DWORD		dwTotalWeight;

char 		chReserve1[50+1];

char		chReserve2[50+1];

char 		chReserve3[50+1];

WORD		wdNo;

WORD		wdDirectSize;

char		chDirectIngredient[1024+1];

} TD_ST_PLU_V02;

wdDepart

Department (부분) 데이터를 설정 합니다. 범위는  1~99 까지 입니다.

LP1v1.6일 경우 사용하지 않는다.

dwPLU

PLU 번호를 설정 합니다. 범위는 1~99999 까지 입니다.

CL5000, LP1v1.6과 같이 사용한다.

Upload시 오류가 발생하면 dwPLU값이 0으로 설정되고 chName1에 오류

에 대한 설명이 설정 됩니다.

btPLUType

PLU 유형을 설정 합니다.

값			설명

1			Weight

2			Count

3			PCS

chName1

Plu 이름을 설정 합니다. CL5000, LP1v1.6과 같이 사용한다.

Upload시 오류가 발생하면 오류에 대한 설명이 설정 됩니다.

chName2

Plu 이름을 설정 합니다. CL5000, LP1v1.6과 같이 사용한다.

chName3

Plu 이름을 설정 합니다.

wdGroup

Group번호를 설정 합니다. CL5000, LP1v1.6과 같이 사용한다.

wdLabel1

Label번호를 설정 합니다.

wdLabel2

Label번호를 설정 합니다.

wdOrigin

원산지 번호를 설정 합니다.

btWeightUnit

단위 무게를 설정 합니다.

값			설명

1			100g

2			1kg

dwFixWeight

고정무게 설정

chPrefix

바코드 시리얼번호 고정구분코드를 설정합니다(내수인경우).

dwItemCode

상품코드 설정 합니다. CL5000, LP1v1.6과 같이 사용한다.

wdPieces

개수판매 개수 설정 합니다.

btQuatSymbol

개수판매 표기 심볼을 선택 합니다.

btPriceType

가격 종류를 선택 합니다.

dwUnitPrice

PLU 무게 단가를 설정 합니다. CL5000, LP1v1.6과 같이 사용한다.

dwSpecialPrice

PLU 특별가격을 설정 합니다.

wdTaxNo

세율 번호를 설정 합니다.

dwTare

용기 무게를 설정 합니다. CL5000, LP1v1.6과 같이 사용한다.

wdTareNo

용기 무게 번호를 설정 합니다.

dwPerTare

용기 % 로 설정 합니다.

dwTareLimit

용기의 한계를 설정 합니다.

wdBarcode1

바코드 번호를 설정 합니다.

wdBarcode2

바코드 번호를 설정합니다.

wdPicture

현재 사용하지 않음 (LP1v16 Russia 버전에서 Logo no로 사용)

wdProduceDate

생산일자를 설정합니다.

wdPackDate

포장 일자를 설정합니다.

wdPackTime

포장 시간을 설정합니다.

dwSellDate

판매 유효일자를 설정 합니다. CL5000, LP1v1.6, LP1v16 Russia과 같이 사용한다.

LP1v1.6의 LIFE항목에 해당함

wdSellTime

판매 유효 시간을 설정 합니다.

wdCookDate

요리 일자를 설정 합니다.

wdIngredient

성분을 설정 합니다. CL5000, LP1v1.6과 같이 사용한다.

LP1v1.6의 Message항목에 해당함

wdTraceability

유통정보를 설정 합니다.

wdBonus

보너스를 설정 합니다.

wdNutrifact

영양소를 설정 합니다.

wdSaleMSG

라벨 광고 메시지를 설정 합니다.

wdRefPLUDept

참조 부문을 설정 합니다.

dwRefPLUNo

참조 품번을 설정 합니다.

wdCouplePLUDept

커플 부문을 설정 합니다.

dwCouplePLUNo

커플 품번을 설정 합니다.

wdLinkPLUCount

연결 품번개수를 설정 합니다.

wdLinkPLUDept1

연결부문1를 설정 합니다.

dwLinkPLUNo1

연결 품번 1를 설정 합니다.

wdLinkPLUDept2

연결부문2를 설정 합니다.

dwLinkPLUNo2

연결품번 2를 설정 합니다.

btTotalFlag

총계정보 유무정보를 설정합니다. LP1v1.6에서만 사용

다운로드시 dwTotalCount, dwTotalPrice, dwTotalWeight를 사용 할 것인가 아니면

사용하지 않을 것인가를 선택하는 플래그 사용할것이면 1,

사용하지 않을 것이면 0을 설정한다. 총계정보를 초기화 할 때 사용한다.

dwTotalCount

개수 총계를 설정 합니다. LP1v1.6에서만 사용

dwTotalPrice

가격 총계를 설정 합니다. LP1v1.6에서만 사용

dwTotalWeight

무게 총계를 설정 합니다. LP1v1.6에서만 사용

chReserve1

예약 공간 1 (LP1v16 Russia 버전에서 Logo name으로 사용[8Byte])

chReserve2

예약 공간 2

chReserve3

예약 공간 3

wdNo

통신데이터 번호

wdDirectSize

Direct Ingredient 데이터의 크기

chDirectIngredient

Direct Ingredient 데이터

참고 :

TD_ST_PLU_V02는 TD_ST_PLU 보다 최근에 추가된 데이터 구조 이다. 이구조는

CL5000Jr의 새로 추가된 Directingredient때문에 추가 되었다

TD_ST_PLU와 TD_ST_PLU_V02를 둘다 사용 할 수 있는데 V2.3 이전 버전 DLL에

서는 TD_ST_PLU_V02 구조를 사용 할 수 없다

TD_ST_PLU_V02를 사용하려면 데이터 타입을 DF_DATA_PLU가 아니라

DF_DATA_PLU_V02로 설정 해줘야 한다.

- 최신 버전의 DLL에서는 TD_ST_PLU_V02와 TD_ST_PLU를 다같이

사용 할 수 있다

- 구버전 에서는 TD_ST_PLU_V02를 사용 할 수 없다

- TD_ST_PLU_V02의 데이터 타입은 DF_DATA_PLU_V02 이고

TD_ST_PLU 의 데이터 타입은 DF_DATA_PLU이다.

(TD_ST_PLU는 CASPRTC.H 파일을 참조 하기 바란다)

### 1.2.4.7 _stDataDisc

데이터 통신을 할 때 사용하는 구조체 입니다. Discount정보를 주고 받을 때 사용하며

응용 프로그램에서 프로토콜모듈과 데이터를 주고 받을 때 사용 됩니다.

단독으로는 사용할 수 없으며 _stTransDataV02 또는 _stTransData에 추가되어 전송 됩니다.

다운로드와 업로드가 모든 데이터들이 완벽하게 채워서 처리되는 것은 아닙니다.

개중에는 필요하지 않는 필드들도 있습니다. 각 항목을 참고 하십시오

typedef struct _stDataDisc {

WORD		wdNo;

WORD		wdDeptNo;

DWORD		dwPLUNo;

char		chName[100+1];

BYTE		btPLUType;

BYTE		btDiscType;

WORD		wdTarget1;

DWORD		dwValue1;

WORD		wdTarget2;

DWORD		dwValue2;

BYTE		btStartDate[3];

BYTE		btEndDate[3];

BYTE		btStartTime[3];

BYTE		btEndTime[3];

BYTE		btWeek;

} TD_ST_DISC;

wdNo

할인 정보에대한 고유 번호 입니다.

Upload시 오류가 발생하면 0으로 설정되고 chName에 설명이 설정 됩니다.

wdDeptNo

할인설정을 할 PLU의 부분을 설정 합니다.

dwPLUNo

할인설정을 할 PLU의 번호를 설정 합니다.

chName

PLU의 이름입니다.

Upload시 오류가 발생하면 chName에 오류 설명이 설정 됩니다.

btPLUType

할인설정을 할 PLU의 타입을 설정 합니다.

값			설명

1			무게 판매 PLU

2			Count판매 PLU

3			PCS 판매 PLU

btDiscType

할인유형을 설정 합니다.

값			설명

1			Unit price discount

2			% Unit price discount

3			Total price discount

4			% Total price discount

5			Fixed price

6			Free item

7			Free addition

8			Total price by total price

9			% Total price by total price

10			Unit price by total price

11			Extra by total price

wdTarget1

할인을 할 첫번째 목표(무게 또는 개수)를 설정합니다.

dwValue1

할인을 할 첫번째 목표의 할인 값을 설정 합니다.

wdTarget2

할인을 할 두번째 목표(무게 또는 개수)를 설정 합니다.

dwValue2

할인을 할 두번째 목표의 할인 값을 설정 합니다.

btStartDate

할인 시작 날짜를 설정 합니다.

btEndDate

할인 종료 날짜를 설정 합니다.

btStartTime

할인 시작 시간을 설정 합니다.

btEndTime

할인 종료 일을 설정 합니다.

btWeek

할인 요일을 설정합니다.

### 1.2.4.8 _stDataDept

통신을 할 때 사용하는 구조체 입니다. Department정보를 주고 받을 때 사용하고 어플리케이션 에서 프로토콜 모듈과 데이터를 주고 받을 때 사용 합니다. 프로토콜 모듈에서는 받은 데이터를 저울이 처리할 수 있는 데이터로 변환하여 저울과 통신하게 되며 독자적으로 사용하지 않고 _stTransDataV02 또는 _stTransData에 설정되어 사용 됩니다.

typedef struct __stDataDept {

WORD		wdNo;

WORD		wdSpeedKey;

char		chName[100+1];

} TD_ST_DEPT;

wdNo

Department 번호를 설정 합니다.

Upload시 오류가 발생하면 0으로 설정되고 chName에 설명이 설정 됩니다.

wdSpeedKey

호출 키를 설정 합니다.

chName

이름이나 설명을 설정 합니다.

Upload시 오류가 발생하면 chName에 오류 설명이 설정 됩니다.

### 1.2.4.9 _stDataGroup

데이터 통신을 할 때 사용하는 구조체 입니다. 그룹정보를 주고 받을 때 사용하고 어플리케이션 과 프로토콜 모듈간 데이터를 주고 받을 때 사용합니다. 프로토콜 모듈에서는 받은 데이터를 저울이 처리할 수 있는 데이터로 변환하여 데이터를 주고 받게 됩니다.

독자적으로는 사용 할 수 없으며 _stTransDataV02 또는 _stTransData에 설정되어 사용됩니다.

typedef struct _stDataGroup {

WORD		wdNo;

char		chName[100+1];

} TD_ST_GROUP;

wdNo

Group 번호를 설정 합니다.

Upload시 오류가 발생하면 0으로 설정되고 chName에 설명이 설정 됩니다.

chName

이름이나 설명을 입력합니다.

Upload시 오류가 발생하면 chName에 오류 설명이 설정 됩니다.

### 1.2.4.10 _stDataTaxRate

데이터 통신을 할 때 사용하는 구조체 입니다. 세율 정보를 주고 받을 때 사용하고 어플리케이션 과 프로토콜 모듈간 데이터를 주고 받을 때 사용합니다. 프로토콜 모듈에서는 받은 데이터를 저울이 처리할 수 있는 데이터로 변환하여 데이터를 주고 받게 됩니다.

독자적으로는 사용 할 수 없으며 _stTransDataV02 또는 _stTransData에 설정되어 사용됩니다.

typedef struct _stDataTaxRate {

WORD		wdNo;

BYTE		btType;

char		chName[100+1];

WORD		wdValue;

} TD_ST_TAXRATE;

wdNo

Tax rate 번호를 설정 합니다.

Upload시 오류가 발생하면 0으로 설정되고 chName에 설명이 설정 됩니다.

btType

Tax-rate type을 설정 합니다.

chName

이름이나 설명을 설정 합니다.

Upload시 오류가 발생하면 chName에 오류 설명이 설정 됩니다.

wdValue

값을 설정합니다.

### 1.2.4.11 _stDataSaleMsg

데이터 통신을 할 때 사용하는 구조체 입니다. Sales Message 정보를 주고 받을 때 사용하고 어플리케이션 과 프로토콜 모듈간 데이터를 주고 받을 때 사용합니다. 프로토콜 모듈에서는 받은 데이터를 저울이 처리할 수 있는 데이터로 변환하여 데이터를 주고 받게 됩니다.

독자적으로는 사용 할 수 없으며 _stTransDataV02 또는 _stTransData에 설정되어 사용됩니다.

LP1v1.6과 CL5000의 PLU통신에 사용한다. 사용하지 않는 필드는 0으로 설정한다.

LP1v1.6 광고데이터에 해당함

typedef struct _stSaleMsg {

WORD		wdNo;

char		chName[100+1];

} TD_ST_SALEMSG;

wdNo

Sale message번호를 설정 합니다. LP1v1.6과 CL5000에서 사용

Upload시 오류가 발생하면 0으로 설정되고 chName에 설명이 설정 됩니다.

chName

Sale message이름이나 설명을 설정 합니다. LP1v1.6과 CL5000에서 사용

Upload시 오류가 발생하면 chName에 오류 설명이 설정 됩니다.

### 1.2.4.12 _stDataOrigin

데이터 통신을 할 때 사용하는 구조체 입니다. 원산지 정보를 주고 받을 때 사용하고 어플리케이션 과 프로토콜 모듈간 데이터를 주고 받을 때 사용합니다. 프로토콜 모듈에서는 받은 데이터를 저울이 처리할 수 있는 데이터로 변환하여 데이터를 주고 받게 됩니다.

독자적으로는 사용 할 수 없으며 _stTransDataV02 또는 _stTransData에 설정되어 사용됩니다.

typedef struct _stDataOrigin {

WORD		wdNo;

char		chName[100+1];

} TD_ST_ORIGIN;

wdNo

원산지 번호를 설정 합니다.

Upload시 오류가 발생하면 0으로 설정되고 chName에 설명이 설정 됩니다.

chName

원산지 이름이나 설명을 설정합니다.

Upload시 오류가 발생하면 chName에 오류 설명이 설정 됩니다.

### 1.2.4.13 _stDataBarcode

데이터 통신을 할 때 사용하는 구조체 입니다. 바코드 정보를 주고 받을 때 사용하고 어플리케이션 과 프로토콜 모듈간 데이터를 주고 받을 때 사용합니다. 프로토콜 모듈에서는 받은 데이터를 저울이 처리할 수 있는 데이터로 변환하여 데이터를 주고 받게 됩니다.

독자적으로는 사용 할 수 없으며 _stTransDataV02 또는 _stTransData에 설정되어 사용됩니다.

typedef struct _stDataBarcode {

WORD		wdNo;

BYTE		btType;

BYTE		btFormatNo;

char		chFormat[50+1];

char		chName[100+1];

} TD_ST_BARCODE;

wdNo

바코드 번호를 설정 합니다.

Upload시 오류가 발생하면 0으로 설정되고 chName에 오류 설명이 설정 됩니다.

btType

바코드 타입을 설정 합니다.

btFormatNo

바코드 포맷 번호를 설정 합니다.

chFormat

바코드 포맷 문자열을 설정 합니다.

chName

바코드 이름이나 설명을 설정 합니다.

Upload시 오류가 발생하면 chName에 오류 설명이 설정 됩니다.

### 1.2.4.14 _stDataTare

데이터 통신을 할 때 사용하는 구조체 입니다. 용기 정보를 주고 받을 때 사용하고 어플리케이션 과 프로토콜 모듈간 데이터를 주고 받을 때 사용합니다. 프로토콜 모듈에서는 받은 데이터를 저울이 처리할 수 있는 데이터로 변환하여 데이터를 주고 받게 됩니다.

독자적으로는 사용 할 수 없으며 _stTransDataV02 또는 _stTransData에 설정되어 사용됩니다.

typedef struct _ststDataTare {

WORD		wdNo;

BYTE		btType;

WORD		wdValue;

char		chName[100+1];

} TD_ST_TARE;

btNo

용기 번호를 설정 합니다.

Upload시 오류가 발생하면 0으로 설정되고 chName에 오류 설명이 설정 됩니다.

btType

용기 타입을 설정 합니다.

wdValue

용기 무게를 설정 합니다.

chName

용기 이름이나 설명을 설정 합니다.

Upload시 오류가 발생하면 chName에 오류 설명이 설정 됩니다.

### 1.2.4.15 _stPcsUnit

데이터 통신을 할 때 사용하는 구조체 입니다. PCS Symbol 정보를 주고 받을 때 사용하고 어플리케이션 과 프로토콜 모듈간 데이터를 주고 받을 때 사용합니다. 프로토콜 모듈에서는 받은 데이터를 저울이 처리할 수 있는 데이터로 변환하여 데이터를 주고 받게 됩니다.

독자적으로는 사용 할 수 없으며 _stTransDataV02 또는 _stTransData에 설정되어 사용됩니다.

typedef struct _stPcsUnit{

WORD		wdNo;

char		chName[100+1];

} TD_ST_PCSUNIT;

wdNo

PCS unit 번호를 설정 합니다.

Upload시 오류가 발생하면 0으로 설정되고 chName에 오류 설명이 설정 됩니다.

chName

PCS unit 이름이나 설명을 설정 합니다.

Upload시 오류가 발생하면 chName에 오류 설명이 설정 됩니다.

### 1.2.4.16 _stDataIngredient

데이터 통신을 할 때 사용하는 구조체 입니다. 성분 정보를 주고 받을 때 사용하고 어플리케이션 과 프로토콜 모듈간 데이터를 주고 받을 때 사용합니다. 프로토콜 모듈에서는 받은 데이터를 저울이 처리할 수 있는 데이터로 변환하여 데이터를 주고 받게 됩니다.

독자적으로는 사용 할 수 없으며 _stTransDataV02 또는 _stTransData에 설정되어 사용됩니다.

LP1v1.6과 CL5000의 PLU통신에 사용한다. 사용하지 않는 필드는 0으로 설정한다.

LP1v1.6 Message에 해당함

typedef struct _stDataIngredient {

WORD		wdNo;

char		chName[1024+1];

} TD_ST_INGREDIENT;

wdNo

성분 번호를 설정 합니다. LP1v1.6과 CL5000에서 사용

Upload시 오류가 발생하면 0으로 설정되고 chName에 오류 설명이 설정 됩니다.

chName

성분이나 설명을 설정 합니다. LP1v1.6과 CL5000에서 사용

Upload시 오류가 발생하면 chName에 오류 설명이 설정 됩니다.

### 1.2.4.17 _stDataNutrifact_V02

데이터 통신을 할 때 사용하는 구조체 입니다. 영양소 정보를 주고 받을 때 사용하고 어플리케이션 과 프로토콜 모듈간 데이터를 주고 받을 때 사용합니다. 프로토콜 모듈에서는 받은 데이터를 저울이 처리할 수 있는 데이터로 변환하여 데이터를 주고 받게 됩니다.

독자적으로는 사용 할 수 없으며 _stTransDataV02 또는 _stTransData에 설정되어 사용됩니다.

typedef struct _stDataNutrifact {

WORD		wdNo;

BYTE		btType;

char		chName[100+1];

char		chServingSize[50+1];

char		chServingPer[50+1];

DWORD		dwValue [20];

DWORD		dwBaseSize;

DWORD		dwServingSize;

DWORD		dwServingUnit;  // 0 : g, 1 : ml

} TD_ST_NUTRIFACT_V02;

wdNo

영양소 번호를 설정 합니다.

Upload시 오류가 발생하면 0으로 설정되고 chName에 오류 설명이 설정 됩니다.

btType

영양소 타입을 설정 합니다.

chName

영양소 이름이나 설명을 설정 합니다.

Upload시 오류가 발생하면 chName에 오류 설명이 설정 됩니다.

chServingSize

권장량과 같은 량을(기호포함) 설정 합니다.

chServingPer

일정 량당 얼마인지를 설정 합니다.

dwValue[20]

영양소 리스트

Array			설명

dwValue[0]		Calories

dwValue[1]		Calories from fat

dwValue[2]		Total fat

dwValue[3]		Saturated fat

dwValue[4]		Cholesterole

dwValue[5]		Sodium

dwValue[6]		Total carbohydrate

dwValue[7]		Dietary fibers

dwValue[8]		Sugars

dwValue[9]		Protein

dwValue[10]		Vitamin a

dwValue[11]		Calcium

dwValue[12]		Vitamin C

dwValue[13]		Iron

dwValue[14]		etc

dwBaseSize

dwServingSize

dwServingUnit

### 1.2.4.18 _stDataTrace

데이터 통신을 할 때 사용하는 구조체 입니다. 이력 정보를 주고 받을 때 사용하고 어플리케이션 과 프로토콜 모듈간 데이터를 주고 받을 때 사용합니다. 프로토콜 모듈에서는 받은 데이터를 저울이 처리할 수 있는 데이터로 변환하여 데이터를 주고 받게 됩니다.

독자적으로는 사용 할 수 없으며 _stTransDataV02 또는 _stTransData에 설정되어 사용됩니다.

typedef struct _stDataTrace {

WORD		wdNo;

char		chName[100+1];

WORD		wdBornCountry;

WORD		wdBredCountry;

WORD		wdSlaughtHouse;

WORD		wdCuttingHall;

} TD_ST_TRACE;

wdNo

유통정보 번호를 설정 합니다.

Upload시 오류가 발생하면 0으로 설정되고 chName에 오류 설명이 설정 됩니다.

chName

이름이나 설명을 설정 합니다.

Upload시 오류가 발생하면 chName에 오류 설명이 설정 됩니다.

wdBornCountry

태어난 국가번호를 설정 합니다.

wdBredCountry

자란 국가번호를 설정 합니다.

wdSlaughtHouse

도축된 국가 번호를 설정 합니다.

wdCuttingHall

가공된 국가 번호를 설정 합니다.

### 1.2.4.19 _stDataCountry

데이터 통신을 할 때 사용하는 구조체 입니다. 국가 정보를 주고 받을 때 사용하고 어플리케이션 과 프로토콜 모듈간 데이터를 주고 받을 때 사용합니다. 프로토콜 모듈에서는 받은 데이터를 저울이 처리할 수 있는 데이터로 변환하여 데이터를 주고 받게 됩니다.

독자적으로는 사용 할 수 없으며 _stTransDataV02 또는 _stTransData에 설정되어 사용됩니다.

typedef struct _stDataCountry {

WORD		wdNo;

char		chName[100+1];

} TD_ST_COUNTRY;

wdNo

Country 번호 설정 합니다.

Upload시 오류가 발생하면 0으로 설정되고 chName에 오류 설명이 설정 됩니다.

chName

Country 이름이나 설명을 설정 합니다.

Upload시 오류가 발생하면 chName에 오류 설명이 설정 됩니다.

### 1.2.4.20 _stDataSlaught

데이터 통신을 할 때 사용하는 구조체 입니다. 도축장 정보를 주고 받을 때 사용하고 어플리케이션 과 프로토콜 모듈간 데이터를 주고 받을 때 사용합니다. 프로토콜 모듈에서는 받은 데이터를 저울이 처리할 수 있는 데이터로 변환하여 데이터를 주고 받게 됩니다.

독자적으로는 사용 할 수 없으며 _stTransDataV02 또는 _stTransData에 설정되어 사용됩니다.

typedef struct _stDataSlaught {

WORD		wdNo;

WORD		wdCountry;

char		chName[100+1];

} TD_ST_SLAUGHT;

wdNo

도축장 번호를 설정합니다.

Upload시 오류가 발생하면 0으로 설정되고 chName에 오류 설명이 설정 됩니다.

wdCountry

국가 번호를 설정 합니다.

chName

도축장 이름이나 설명을 설정 합니다.

Upload시 오류가 발생하면 chName에 오류 설명이 설정 됩니다.

### 1.2.4.21 _stDataCut

데이터 통신을 할 때 사용하는 구조체 입니다. 가공 정보를 주고 받을 때 사용하고 어플리케이션 과 프로토콜 모듈간 데이터를 주고 받을 때 사용합니다. 프로토콜 모듈에서는 받은 데이터를 저울이 처리할 수 있는 데이터로 변환하여 데이터를 주고 받게 됩니다.

독자적으로는 사용 할 수 없으며 _stTransDataV02 또는 _stTransData에 설정되어 사용됩니다.

typedef struct _stDataCut {

WORD		wdNo;

WORD		wdCountry;

char		chName[100+1];

} TD_ST_CUT;

wdNo

가공 번호를 설정 합니다.

Upload시 오류가 발생하면 0으로 설정되고 chName에 오류 설명이 설정 됩니다.

wdCountry

가공 국가 번호를 설정 합니다.

chName

가공 이름이나 설명을 설정합니다.

Upload시 오류가 발생하면 chName에 오류 설명이 설정 됩니다.

### 1.2.4.22 _stDataStore

데이터 통신을 할 때 사용하는 구조체 입니다. 상점 정보를 주고 받을 때 사용하고 어플리케이션 과 프로토콜 모듈간 데이터를 주고 받을 때 사용합니다. 프로토콜 모듈에서는 받은 데이터를 저울이 처리할 수 있는 데이터로 변환하여 데이터를 주고 받게 됩니다.

독자적으로는 사용 할 수 없으며 _stTransDataV02 또는 _stTransData에 설정되어 사용됩니다.

LP1v1.6과 CL5000의 PLU통신에 사용한다. 사용하지 않는 필드는 0으로 설정한다.

LP1v1.6 Head & Shop에 해당함

typedef struct _stDataStore{

WORD		wdNo;

char		chName[100+1];

char		chTel[50+1];

char		chText[100+1];

} TD_ST_STORE;

wdNo

상점 번호를 설정 합니다. LP1v1.6과 CL5000에서 사용

LP1v1.6일 경우 btNo가 1~2번은 Header 의 첫번째와 두번째에 해당

LP1v1.6일 경우 btNo가 3~4번은 Shop 의 첫번째와 두번째에 해당

Upload시 오류가 발생하면 0으로 설정되고 chName에 오류 설명이 설정 됩니다.

chName

상점 명을 설정 합니다. LP1v1.6과 CL5000에서 사용

Upload시 오류가 발생하면 chName에 오류 설명이 설정 됩니다.

chTel

전화번호를 설정 합니다.

chText

설명을 설정합니다.

### 1.2.4.23 _stDataCustom

데이터 통신을 할 때 사용하는 구조체 입니다. 고객 정보를 주고 받을 때 사용하고 어플리케이션 과 프로토콜 모듈간 데이터를 주고 받을 때 사용합니다. 프로토콜 모듈에서는 받은 데이터를 저울이 처리할 수 있는 데이터로 변환하여 데이터를 주고 받게 됩니다.

독자적으로는 사용 할 수 없으며 _stTransDataV02 또는 _stTransData에 설정되어 사용됩니다.

typedef struct _stDataCustom {

WORD		wdNo;

char		chName[100+1];

char		chTel[50+1];

DWORD		dwCreditLimit;

char		chAddr1[50+1];

char		chAddr2[50+1];

char		chAddr3[50+1];

} TD_ST_CUSTOM;

wdNo

고객번호를 설정 합니다.

Upload시 오류가 발생하면 0으로 설정되고 chName에 오류 설명이 설정 됩니다.

chName

고객 이름을 설정합니다.

Upload시 오류가 발생하면 chName에 오류 설명이 설정 됩니다.

chTel

전화번호를 설정 합니다.

dwCreditLimit

신용한도를 설정 합니다.

chAddr1

주소1을 설정 합니다.

chAddr2

주소2를 설정 합니다.

chAddr3

주소3을 설정 합니다.

### 1.2.4.24 _stDataScrollMsg_V03

데이터 통신을 할 때 사용하는 구조체 입니다. Scroll Message 정보를 주고 받을 때 사용하고 어플리케이션 과 프로토콜 모듈간 데이터를 주고 받을 때 사용합니다. 프로토콜 모듈에서는 받은 데이터를 저울이 처리할 수 있는 데이터로 변환하여 데이터를 주고 받게 됩니다.

독자적으로는 사용 할 수 없으며 _stTransDataV02 또는 _stTransData에 설정되어 사용됩니다.

typedef struct _stDataScrollMsg_v03 {

WORD		wdNo;

BYTE		btEffect;

char		chName[100+1];

char		chMessage[100+1];

BYTE		btDaily;

BYTE		btWeek;

BYTE		btStartDate[3];

BYTE		btEndDate[3];

BYTE		btStartTime[3];

BYTE		btEndTime[3];

BYTE		btUse;

BYTE		btBlinkCount;

BYTE		btFontSize;

BYTE		btImageID;

BYTE		btSpeed;

} TD_ST_SCROLLMSG_V03;

wdNo

Scroll message번호를 설정 합니다.

Upload시 오류가 발생하면 0으로 설정되고 chName에 오류 설명이 설정 됩니다.

btEffect

Scroll message 효과를 설정 합니다.

chName

이름이나 설명을 설정 합니다.

Upload시 오류가 발생하면 chName에 오류 설명이 설정 됩니다.

chMessage

Message를 설정 합니다.

btDaily

Message빈도를 설정 합니다.

btWeek

보일 요일을 설정 합니다.

btStartDate[3]

시작일 년/월/일 을 설정 합니다.

btEndDate[3]

종료 년/월/일을 설정 합니다.

btStartTime[3]

시작시간 시/분/초를 설정합니다.

btEndTime[3]

종료시간 시/분/초를 설정 합니다.

btUse

btBlinkCount

btFontSize

btImageID

btSpeed

### 1.2.4.25 _stDataSecurity

데이터 통신을 할 때 사용하는 구조체 입니다. 권한 정보를 주고 받을 때 사용하고 어플리케이션 과 프로토콜 모듈간 데이터를 주고 받을 때 사용합니다. 프로토콜 모듈에서는 받은 데이터를 저울이 처리할 수 있는 데이터로 변환하여 데이터를 주고 받게 됩니다.

독자적으로는 사용 할 수 없으며 _stTransDataV02 또는 _stTransData에 설정되어 사용됩니다.

typedef struct _stDataSecurity {

WORD		wdNo;

char		chName[100+1];

char		chNickname[50+1];

char		chPassword[50+1];

BYTE		btLevel;

} TD_ST_USER;

wdNo

권한 및 보안 등급 설정의 고유 번호 입니다.

Upload시 오류가 발생하면 0으로 설정되고 chName에 오류 설명이 설정 됩니다.

chName

사용자 이름 설정 합니다.

Upload시 오류가 발생하면 chName에 오류 설명이 설정 됩니다.

chNickname

별칭을 설정 합니다.

chPassword

암호를 설정 합니다.

btLevel

보안 등급을 설정 합니다.

### 1.2.4.26 _stAckInfo

데이터 통신을 할 때 사용하는 구조체 입니다. 전송 결과 정보를 주고 받을 때 사용하고 어플리케이션 과 프로토콜 모듈간 데이터를 주고 받을 때 사용합니다.

이 구조체는 응용프로그램이 저울로 데이터를 보내고 저울이 잘 받았다는 정보를 담고 있습니다. 데이터를 보내고 저울로부터 응답 받은 데이터로 설정 합니다.

독자적으로는 사용 할 수 없으며 _stTransDataV02 또는 _stTransData에 설정되어 사용됩니다.

typedef struct _stAckInfo {

char		chIP [41];

BYTE		btDataType;

WORD		wdAction;

WORD		wdRetryCount;

DWORD		dwSendID;

DWORD		dwRecvID;

DWORD		dwPosition;

} TD_ST_ACKINFO;

참고 :

_stAck는 전적으로 프로토콜 단에서 설정 해줘야 합니다.

데이터를 보낸 후 바로 결과를 받아 확인하고 결과를 이 구조체에 설정하여 응용프로그램에 보내줘야 합니다. 그래야 다음 통신을 준비 할 수 있습니다.

### 1.2.4.27 _stDataState

통신 상태 데이터를 주고 받을 때 사용하는 주요 구조체 입니다. 응용프로그램과 프로토콜 모듈에서 사용하는 구조체 입니다.

typedef struct _stDataState {

WORD wdState;

LPSTR lpDescription;

} TD_ST_STATE;

wdState

상태 번호

#define DF_STATE_CONNECT		1

#define DF_STATE_DISCONNECT		2

#define DF_STATE_CLOSE		3

#define DF_STATE_RECV			4

#define DF_STATE_SEND		5

#define DF_STATE_OUTOFBAND		6

#define DF_STATE_RETRY		7

#define DF_STATE_RETRYOVER		8

lpDescription

상태 설명

참고

typedef int TD_LIB_SENDDATATCPIP(TD_ST_TRANSDATA_V02 tdTransData);

예제

### 1.2.4.28 _stScaleInfo

저울 상태 데이터를 받을 때 사용하는 주요 구조체 입니다. 응용프로그램과 프로토콜 모듈에서 사용하는 구조체 입니다.

typedef struct _stScaleInfo {

WORD		wdNo;

char		chName[100+1];

BYTE		btLoadFlag;

BYTE		btStableFlag;

BYTE		btTareFlag;

BYTE		btDualFlag;

BYTE		btWeightUnit;

BYTE		btWeightDecimalPoint;

BYTE		btPriceDecimalPoint;

BYTE		btReserved;

DWORD		dwCurTare;

long		iCurWeight;

long		dwUnitPrice;

DWORD		dwTotalPrice;

DWORD		dwPLUno;

WORD		wdDeptNo;

} TD_ST_SCALEINFO;

wdNo

chName[100+1]

btLoadFlag

0: Zero, 1: Non Zero, 2: Overload

btStableFlag

0: Unstable 1: Stable;

btTareFlag

0: No Tare, 1: Tare, 2: Percent Tare

btDualFlag

2: Dual Range

btWeightUnit

0: kg, 1: lb, 2:g

btWeightDecimalPoint

무게 소수점 자리수

btPriceDecimalPoint

가격 소수점 자리수

btReserved

dwCurTare

용기 무게 값

iCurWeight

현재 무게

dwUnitPrice

단가

dwTotalPrice

합산 가격

dwPLUno

PLU 번호

wdDeptNo

부분 번호

참고

예제

### 1.2.4.29 _stScaleVersion

저울 버전 정보를 주고 받을 때 사용하는 구조체이다.

typedef struct _stScaleVersion {

WORD			wdNo;

char			chName[100+1];

BYTE			btScaleClass;

WORD			wdScaleModel;

BYTE			wdScaleType;

WORD			wdScaleId;

DWORD			dwMainVersion;

DWORD			dwSubVersion;

WORD			wdDataVersion;

WORD			wdCountry;

WORD			wdReserved;

} TD_ST_SCALEVERSION;

wdNo

chName[100+1]

btScaleClass

DF_SCALE_TYPE_SERVER			0

DF_SCALE_TYPE_LP				100

DF_SCALE_TYPE_RW				200

DF_SCALE_TYPE_NT				300

DF_SCALE_TYPE_POS				400

wdScaleModel

DF_SCALE_15					15

DF_SCALE_16					16

DF_SCALE_16RUS				161

DF_SCALE_17					17

DF_SCALE_20					20

DF_SCALE_CL5000				5000

DF_SCALE_CL5000JR				5010

wdScaleType

DF_SCALE_BENCH   				 1

DF_SCALE_POLE				 2

DF_SCALE_HANGING				 3

DF_SCALE_SELF					 4

wdScaleId

저울의 고유 번호

dwMainVersion

저울의 메인 버전

dwSubVersion

저울의 서브 버전

wdDataVersion

데이터의 버전

wdCountry

국가번호

wdReserved

참고

예제

# 2.FileTrans

## 2.1 개요

### 2.2.1 구조

FileTrans.DLL은 보다 간결한 인터페이스를 제공하여 간단한 기능을 수행 할 수 있게 추가로 만들어진 모듈이다.

특징으로는 인터페이스가 간단하여 단순 PLU통신을 전용으로하는 응용프로그램 개발에 편리하게 사용 할 수 있다 인터페이스를 단순화하여 개발자의 편리성을 강조 하였기에 기존의 DLL의 모든 기능을 지원하지 않는다

따라서 단순 PLU통신을 할때에만 유용한 모듈이다.

구조

| Application (PC Application program) |  |  |
| --- | --- | --- |
| FileTrans module(FileTrans.DLL) |  |  |
| 1단계 | Manager module(CASPRTC.DLL) |  |
|  | Interface | Manager |
| 2단계 | Interpreter module(CLInterpreter.DLL….) |  |
|  | Interpreter | Manager |
| 3단계 | Communication module (CASTCPIP.DLL, ….) |  |
|  | Socket…. | Manager |
| Scale (모델별 저울) |  |  |

위 테이블에서 보는 바와 같이 기존의 통신 라이브러리 를 이용하여 응용프로그램과 1단계 인터페이스 모듈 사이에 FileTrans 모듈을 추가 하였으며 응용프로그램은 이 FileTrans모듈을 통하여 데이터 통신을 하게 되는 구조이다.

### 2.1.2 주요 인터페이스

Connection(IP, PORT, SCALEID, MODEL)

ConnectionEx(IP, PORT, SCALEID, MODEL, VERSION)

AddPLU(PLUDATA)

AddMSG(MESSAGEDATA)

AddNutrifact (NUTRIFACTDATA)

SendPLU() – 러시아전용

SendPLUEx() – 영어공통(SendPLU와 같은기능)

SendMSG()

SendNutrifact()

RecvPLU() – 러시아 전용

RecvPLUEx() – 영어 공통(RecvPLU와 같은기능)

RecvMSG()

RecvNutrifact()

RecvVersion()

RecvPLUData(PLUDATA)

RecvMSGData(MESSAGEDATA)

RecvNutrifactData(NUTRIFACTDATA)

RecvVersionData(VERSIONDATA)

DeletePLU(DEPARTMENTNO,PLUNO)

DeleteMSG(MESSAGENO)

GetScaleInfo()

GetScaleInfoData(IP,INFO);

GetState()

GetLibVersion()

DisconnectAll()

ReadPLU(DepartmentNo,PluNo) – 러시아 전용

ReadPLUEx(DepartmentNo,PluNo) – 영어 공통(ReadPLU완 같은기능)

ReadMSG(MsgNo)

ReadNutrifact(NutrifactNo)

### 2.1.3 데이터 구조

데이터 구조는 러시아 전용 과 영어공통 2가지 있다

### 2.1.3.1 PLUDATA

(1) 러시아 전용 구조

| Order | Name | 1.6 | ID | Type | Length | C. type | Dec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dept no |  | 1 | N | 4 | ASCII | 10 |
| 2 | PLU no |  | 2 | N | 6 | ASCII | 10 |
| 3 | PLU type |  | 4 | N | 2 | ASCII | 10 |
| 4 | Unit weight |  | 5 | N | 2 | ASCII | 10 |
| 5 | Unit price |  | 6 | N | 10 | ASCII | 10 |
| 6 | Group no |  | 9 | N | 4 | ASCII | 10 |
| 7 | Item code |  | 11 | N | 13 | ASCII | 10 |
| 8 | Tare no |  | 12 | N | 4 | ASCII | 10 |
| 9 | Tare |  | 13 | N | 10 | ASCII | 10 |
| 10 | Pieces |  | 14 | N | 6 | ASCII | 10 |
| 11 | Qty unit no |  | 15 | N | 2 | ASCII | 10 |
| 12 | Sell by date |  | 16 | N | 6 | ASCII | 10 |
| 13 | Sell by time |  | 17 | N | 6 | ASCII | 10 |
| 14 | Pack date |  | 18 | N | 6 | ASCII | 10 |
| 15 | Pack time |  | 19 | N | 6 | ASCII | 10 |
| 16 | Produce date |  | 20 | N | 6 | ASCII | 10 |
| 17 | Ingredient no |  | 25 | N | 6 | ASCII | 10 |
| 18 | Use fixed price |  | 26 | N | 2 | ASCII | 10 |
| 19 | Traceability no |  | 35 | N | 6 | ASCII | 10 |
| 20 | Origin no |  | 55 | N | 6 | ASCII | 10 |
| 21 | Nutrifact |  | 70 | N | 4 | ASCII | 10 |
| 22 | Label no |  | 80 | N | 4 | ASCII | 10 |
| 23 | Aux label no |  | 81 | N | 4 | ASCII | 10 |
| 24 | Barcode no |  | 85 | N | 4 | ASCII | 10 |
| 25 | Barcode2 no |  | 86 | N | 4 | ASCII | 10 |
| 26 | Sale msg |  | 90 | N | 4 | ASCII | 10 |
| 27 | Special price |  | 91 | N | 10 | ASCII | 10 |
| 28 | Fixed weight |  | 100 | N | 10 | ASCII | 10 |
| 29 | Logo no |  |  | N | 2 | ASCII | 10 |
| 30 | Logo name |  |  | S | 8 | ASCII | char |
| 31 | Plu name1 |  | 10 | S | 54 | ASCII | char |
| 32 | Plu name2 |  | 30 | S | 54 | ASCII | char |
| 33 | Plu name3 |  | 31 | S | 54 | ASCII | char |
| 34 | Directingredient |  |  | S | 300 | ASCII | char |

(2) 영공 데이터 구조

| Order | Name | 1.6 | ID | Type | Length | C. type | Dec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dept no |  | 1 | N | 4 | ASCII | 10 |
| 2 | PLU no |  | 2 | N | 6 | ASCII | 10 |
| 3 | PLU type |  | 4 | N | 2 | ASCII | 10 |
| 4 | Unit weight |  | 5 | N | 2 | ASCII | 10 |
| 5 | Unit price |  | 6 | N | 10 | ASCII | 10 |
| 6 | Group no |  | 9 | N | 4 | ASCII | 10 |
| 7 | Item code |  | 11 | N | 13 | ASCII | 10 |
| 8 | Tare no |  | 12 | N | 4 | ASCII | 10 |
| 9 | Tare |  | 13 | N | 10 | ASCII | 10 |
| 10 | Pieces |  | 14 | N | 6 | ASCII | 10 |
| 11 | Qty unit no |  | 15 | N | 2 | ASCII | 10 |
| 12 | Sell by date |  | 16 | N | 6 | ASCII | 10 |
| 13 | Sell by time |  | 17 | N | 6 | ASCII | 10 |
| 14 | Pack date |  | 18 | N | 6 | ASCII | 10 |
| 15 | Pack time |  | 19 | N | 6 | ASCII | 10 |
| 16 | Produce date |  | 20 | N | 6 | ASCII | 10 |
| 17 | Cook date |  | 22 | N | 6 | ASCII | 10 |
| 18 | Tare Limit |  | 23 | N | 6 | ASCII | 10 |
| 19 | Per tare |  | 24 | N | 6 | ASCII | 10 |
| 20 | Ingredient no |  | 25 | N | 6 | ASCII | 10 |
| 21 | Use fixed price |  | 26 | N | 2 | ASCII | 10 |
| 22 | Traceability no |  | 35 | N | 6 | ASCII | 10 |
| 23 | Origin no |  | 55 | N | 6 | ASCII | 10 |
| 24 | Nutrifact |  | 70 | N | 4 | ASCII | 10 |
| 25 | Label no |  | 80 | N | 4 | ASCII | 10 |
| 26 | Aux label no |  | 81 | N | 4 | ASCII | 10 |
| 27 | Barcode no |  | 85 | N | 4 | ASCII | 10 |
| 28 | Barcode2 no |  | 86 | N | 4 | ASCII | 10 |
| 29 | Sale msg |  | 90 | N | 4 | ASCII | 10 |
| 30 | Special price |  | 91 | N | 10 | ASCII | 10 |
| 31 | Fixed weight |  | 100 | N | 10 | ASCII | 10 |
| 32 | Tax no |  | 8 | N | 4 | ASCII | 10 |
| 33 | Bonus |  | 50 | N | 6 | ASCII | 10 |
| 34 | Link Plu count |  | 60 | N | 4 | ASCII | 10 |
| 35 | Link Plu dept 1 |  | 61 | N | 4 | ASCII | 10 |
| 36 | Link Plu dept 2 |  | 62 | N | 4 | ASCII | 10 |
| 37 | Couple plu dept |  | 64 | N | 4 | ASCII | 10 |
| 38 | Ref Plu dept |  | 71 | N | 4 | ASCII | 10 |
| 39 | Link plu no 1 |  | 65 | N | 6 | ASCII | 10 |
| 40 | Link plu no 2 |  | 62 | N | 6 | ASCII | 10 |
| 41 | Couple plu no |  | 68 | N | 6 | ASCII | 10 |
| 42 | Ref plu no |  | 69 | N | 6 | ASCII | 10 |
| 43 | Picture |  | 36 | N | 2 | ASCII | 10 |
| 44 | Prefix |  | 3 | S | 2 | ASCII | char |
| 45 | BarcodeEx |  | 49 | S | 54 | ASCII | char |
| 46 | Plu name1 |  | 10 | S | 54 | ASCII | char |
| 47 | Plu name2 |  | 30 | S | 54 | ASCII | char |
| 48 | Plu name3 |  | 31 | S | 54 | ASCII | char |
| 49 | Directingredient |  |  | S | 300 | ASCII | char |

### 2.1.3.2 MESSAGE DATA

(1) CL5000, CL5000J 경우

| Order | Name | ID | Type | Length | Code type | Dec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Message No |  |  | 6 | ASCII | 10 |
| 2 | Message Line1 |  |  | 1023 | ASCII | char |

(2) LP1의 경우

| Order | Name | ID | Type | Length | Code type | Dec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Message No |  |  | 6 | ASCII | 10 |
| 2 | Message Line1 |  |  | 54 | ASCII | char |
| 3 | Message Line2 |  |  | 54 | ASCII | char |
| 4 | Message Line3 |  |  | 54 | ASCII | char |
| 5 | Message Line4 |  |  | 54 | ASCII | char |
| 6 | Message Line5 |  |  | 54 | ASCII | char |
| 7 | Message Line6 |  |  | 54 | ASCII | char |
| 8 | Message Line7 |  |  | 54 | ASCII | char |
| 9 | Message Line8 |  |  | 54 | ASCII | char |

### 2.1.3.3 ScaleInfo

| Order | Name | Type | Length | C.type | Dec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Current Dept no | N | 4 | ASCII | 10 |
| 2 | Current PLU no | N | 6 | ASCII | 10 |
| 3 | Tare On | N | 1 |  |  |
| 4 | Load | N | 1 | 0,1,2 |  |
| 5 | Stable/Overload | N | 1 | 1,2,3, |  |
| 6 | Weight | N | 10 | ASCII | 10 |
| 7 | Tare | N | 10 | ASCII | 10 |
| 8 | Unit price / -00002,+00002 | N | 10 | ASCII | 10 |
| 9 | Total price/ -0002,+0002 | N | 10 | ASCII | 10 |

Tare On :  0= no tare, 1=tare, 2=percent tare

### 2.1.3.4 NUTRIFACT DATA

| Order | Name | Type | Length | C.type | Dec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nutrifact No | N | 4 | ASCII | 10 |
| 2 | Nutrifact type | N | 2 | ASCII | 10 |
| 3 | Base Unit | N | 4 | ASCII | 10 |
| 4 | Serving Size(Num) | N | 4 | ASCII | 10 |
| 5 | Base Size | N | 4 | ASCII | 10 |
| 6 | Calories | N | 4 | ASCII | 10 |
| 7 | Calories From Fat | N | 4 | ASCII | 10 |
| 8 | Total Fat | N | 4 | ASCII | 10 |
| 9 | Saturated Fat | N | 4 | ASCII | 10 |
| 10 | Trans Fat | N | 4 | ASCII | 10 |
| 11 | Cholesterol | N | 4 | ASCII | 10 |
| 12 | Sodium | N | 4 | ASCII | 10 |
| 13 | Total Carbohydrate | N | 4 | ASCII | 10 |
| 14 | Dietary Fibers | N | 4 | ASCII | 10 |
| 15 | Sugars | N | 4 | ASCII | 10 |
| 16 | Protein | N | 4 | ASCII | 10 |
| 17 | Vitamin A | N | 4 | ASCII | 10 |
| 18 | Calcium | N | 4 | ASCII | 10 |
| 19 | Vitamin C | N | 4 | ASCII | 10 |
| 20 | Iron | N | 4 | ASCII | 10 |
| 21 | Description | S | 19 | ASCII | char |
| 22 | Serving Size(Text) | S | 19 | ASCII | char |
| 23 | Serving Per Container | S | 9 | ASCII | char |

Base Unit : 0= g, 1= ml

### 2.1.3.5 VERSION DATA

| Order | Name | Type | Length | C.type | Dec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Scale Version | S | 30 | ASCII | char |

### 2.1.3.6 DISCOUNT DATA

| Order | Name | Type | Length | C.type | Dec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Discount No. | S | 4 | ASCII | char |
| 2 | Dept No. | N | 4 | ASCII | 10 |
| 3 | PLU No. | N | 6 | ASCII | 10 |
| 4 | PLU type | N | 2 | ASCII | 10 |
| 5 | Discount type | N | 4 | ASCII | 10 |
| 6 | Target 1 | N | 10 | ASCII | 10 |
| 7 | Value 1 | N | 10 | ASCII | 10 |
| 8 | Target 2 | N | 10 | ASCII | 10 |
| 9 | Value 2 | N | 10 | ASCII | 10 |
| 10 | StartDate Year | N | 4 | ASCII | 10 |
| 11 | StartDate Month | N | 2 | ASCII | 10 |
| 12 | StartDate Day | N | 2 | ASCII | 10 |
| 13 | EndDate Year | N | 4 | ASCII | 10 |
| 14 | EndDate Month | N | 2 | ASCII | 10 |
| 15 | EndDate Day | N | 2 | ASCII | 10 |
| 16 | StartTime Hour | N | 2 | ASCII | 10 |
| 17 | StartTime Minute | N | 2 | ASCII | 10 |
| 18 | StartTime Second | N | 2 | ASCII | 10 |
| 19 | EndTime Hour | N | 2 | ASCII | 10 |
| 20 | EndTime Minute | N | 2 | ASCII | 10 |
| 21 | EndTime Second | N | 2 | ASCII | 10 |
| 22 | Week | N | 2 | ASCII | 10 |
| 23 | PLU Name | S | 54 | ASCII | char |

## 2.2 Interface

### 2.2.1 Interface – FileTrans

### 2.2.1.1 FileTrans : Connection()

네트웍으로 연결된 저울을 등록한다(통신을 원하는 저울들을 등록하는 함수).

러시아 전용 모듈 FileTrans.DLL에 정의

int Connection(IP, PORT, SCALEID, MODEL);

IP

String, 네트웍에 등록된 저울의 IP, ex) “192.168.1.1”

PORT

integer, 각 저울의 Port Number

이 값이 0 이면 MODEL 에 따라 자동 설정한다.

MODEL=5000 이면 20304 로

MODEL=161  이면 8111로 설정된다.

SCALEID

integer, 저울의 SCALEID 값이다.

LP-1V1.6RUS 의 경우는 이값이 0이면 안된다.

반드시 저울의 SCALEID 와 일치해야 한다.

MODEL

integer

Model=16  , LP-1V1.6 ENGLISH

Model=161 , LP-1V1.6 RUSSIA

Model=5000, CL5000

Return

integer

0 = 등록 않됨

1 = 정상 등록

2 = 이미 등록됨

참고

DisconnectAll()

### 2.2.1.2 FileTrans : ConnectionEx()

Connection() 에 저울버전 정보를 추가한 형태이다.

int ConnectionEx(IP, PORT, SCALEID, MODEL,VERSION);

IP

String, 네트웍에 등록된 저울의 IP, ex) “192.168.1.1”

PORT

integer, 각 저울의 Port Number

이 값이 0 이면 MODEL 에 따라 자동 설정한다.

MODEL=5000 이면 20304 로

MODEL=161  이면 8111로 설정된다.

SCALEID

integer, 저울의 SCALEID 값이다.

LP-1V1.6RUS 의 경우는 이값이 0이면 안된다.

반드시 저울의 SCALEID 와 일치해야 한다.

MODEL

integer

Model=16  , LP-1V1.6 ENGLISH

Model=161 , LP-1V1.6 RUSSIA

Model=5000, CL5000

VERSION

String, 저울의 버전

Return

integer

0 = 등록 않됨

1 = 정상 등록

2 = 이미 등록됨

참고

DisconnectAll()

### 2.2.1.3 FileTrans : AddPLU (PLUDATA)

전송할 PLU를 등록한다

int AddPLU(PLUDATA)

PLUDATA

String

PLU Data Table 에따라 작성되어야 한다.

Ex)

- Russia

00010000010101000000000100010000000001234000100000000010000010100000100000100000100000100000100000101000001000001000100010001000100010001000000000100000000101        Apple 1

- 영어 공통

00010000010101000000000100010000000001234000100000000010000010100000100000100000100000100000100000100000100000100000101000001000001000100010001000100010001000000000100000000010001000001000100010001000100010000010000010000010000010101                                                      Apple 1

Return

integer

등록된 PLU의 수량이 반환된다.

참조

SendPLU()

### 2.2.1.4 FileTrans : AddMSG()

전송할 MSG를 등록한다.

int AddMSG(MESSAGEDATA)

MESSAGEDATA

String

Message Data 는 4.2 의 Table 에따라 작성되어야 한다.

Ex)

000001MessageAz012345678901234567890123456789012345678901234

Message1 Line2

Return

integer

등록된 MESSAGE의 수량이 반환된다.

Reference

SendMSG()

### 2.2.1.5 FileTrans : SendPLU ()

(Russia 전용)

AddPLU()로 등록된 PLU를 연결된 모든 저울로 전송한다.

영어 공통 용은 SendPLUEx()함수를 사용한다.

int SendPLU()

Return

integer  , 0 이 아니면 전송개시

Reference

AddPLU(),GetState()

### 2.2.1.6 FileTrans : SendMSG ()

AddMSG()로 등록된 Message를 연결된 모든 저울로 전송한다.

int SendMSG()

Return

integer  , 0 이 아니면 전송개시

Reference

AddMSG(), GetState()

### 2.2.1.7 FileTrans : RecvPLU ()

(Russia 전용)

연결된 저울로부터 PLU를 PC로 모두 읽어들인다.

Connection 으로 연결된 저울은 1개만 적용하는 것이 좋다.

읽어들인 PLU는 현재 DLL의 내부 버퍼에 존재하게 된다

영어 공통 용은 RecvPLUEx()함수를 사용한다.

int RecvPLU()

Return

integer  , 0 이 아니면 수신개시

Reference

RecvPLUData(),GetState()

### 2.2.1.8 FileTrans : RecvMSG ()

연결된 저울로부터 MESSAGE를 PC로 모두 읽어들인다.

Connection 으로 연결된 저울은 1개만 적용하는 것이 좋다.

읽어들인 MESSAGE는 현재 DLL의 내부 버퍼에 존재하게 된다

int RecvMSG()

Return

integer  , 0 이 아니면 수신개시

Reference

RecvMSGData(),GetState()

### 2.2.1.9 FileTrans : RecvPLUData ()

RecvPLU () 로 읽어들인 PLU는 현재 DLL의 내부 버퍼에 존재하게 된다

이데이타를 1개씩 순차적으로 읽어낸다.

int RecvPLUData(PLUDATA)

PLUDATA

String

PLU Data 는 PLUDATA Table 에따라 반환된다.

Return

0 이면 자료의 끝 ,0 이 아니면 반환된 순번

Reference

RecvPLU(),GetState()

### 2.2.1.10 FileTrans : RecvMSGData ()

RecvMSG()로 읽어들인 Message는 현재 DLL의 내부 버퍼에 존재하게 된다

이데이타를 1개씩 순차적으로 읽어낸다.

int RecvMSGData(MESSAGEDATA)

MESSAGEDATA

String

Message Data 는 MESSAGEDATA Table 에따라 반환된다.

Return

0 이면 자료의 끝 ,0 이 아니면 반환된 순번

Reference

RecvMSG (), GetState()

### 2.2.1.11 FileTrans : ClearPLUAddData()

AddPLU() 함수를 사용하여 데이터를 추가 하였을 경우 처리 과정에서 데이터 오류가 발생하거나 데이터를 새로 갱신하여 처리 하고 싶을 때 등록한 데이터를 모두 지우기 위하여 사용하는 함수 이다.

int ClearPLUAddData()

Return

0 이면 실패 ,0 이 아니면 등록 정보 모두 삭제 성공

Reference

RecvMSG (), GetState()

### 2.2.1.12 FileTrans : DeletePLU ()

저울의 PLU를 삭제한다.

int DeletePLU(DEPARTMENTNO,PLUNO)

DEPARTMENTNO

integer

PLUNO

integer

Return

0 이아니면 삭제 시작됨.

Reference

GetState()

### 2.2.1.13 FileTrans : DeletePLUAll ()

저울의 PLU를 삭제한다.

int DeletePLUAll(DEPARTMENTNO,PLUNO)

DEPARTMENTNO

integer

PLUNO

integer

Return

0 이아니면 삭제 시작됨.

Reference

GetState

GetScaleInfoData

### 2.2.1.14 FileTrans : DeleteMSG ()

저울의 Message를 삭제한다.

int DeleteMSG(MESSAGENO)

MESSAGENO

integer

Return

0 이아니면 삭제 시작됨.

Reference

GetState()

### 2.2.1.15 FileTrans : GetScaleInfo ()

연결된 저울의 상태정보를 읽는다.

읽어진 값은 IP에의해 구분되어 DLL의 내부 버퍼에 저장된다.

저장된 값은 GetScaleInfoData() 를 통해 읽어야 한다.

int GetScaleInfo()

Return

0 이아니면 각 저울의 상태를 읽어들임.

Reference

GetScaleInfoData()

### 2.2.1.16 FileTrans : GetScaleInfoData ()

GetScaleInfo() 로 읽은 저울의 상태정보를 String 값으로 반환한다.

int GetScaleInfoData(IP,INFO);

IP

String , 상태정보를 얻으려는 저울의 IP.

Connection()으로 등록한 저울의 IP 중 하나여야 한다.

INFO

String

State code[2] + “,” + Scale ip[n] + “,” + Send data id[n] + “,” + Description[n]

Message Data 는 4.3 의 Table 에따라 반환된다.

Return

Result String size.

Reference

GetScaleInfo ()

### 2.2.1.17 FileTrans : GetState ()

전송중인 상태를 반환한다.

int GetState()

Return

integer

0	disconnect + not start

1	connecting(연결중)

11	reconnect

20	disconnection

30	send data

40	receive date

50	scale close

51	1:Success

52	2:Connect fail

53	3:Retry fail

54	4:Data error

55	5:Timeout

60 	Send fail

65	Find not scale in the regitrate ip list

70 	Not define

80 	send timeout

99 	disconnect all

Reference

SendPLU(), SendMSG(), RecvPLU(), RecvMSG(), GetScaleInfo(),

DeletePLU(), DeleteMSG(),

### 2.2.1.18 FileTrans : GetLibVersion ()

DLL 의 버전을 얻는다.

int GetLibVersion()

Return

integer

Version Number = 100

Reference

NONE

### 2.2.1.19 FileTrans : DisconnectAll ()

연결된 모든 네트웍 저울을 닫는다.

int DisconnectAll ()

Return

integer , 의미 없음.

Reference

Connection()

### 2.2.1.20 FileTrans : ReadPLU ()

(Russia 전용)

지정된 PLU 를 불러들인다.

영어 공통 용은 ReadPLUEx()함수를 사용한다.

int ReadPLU(DepartmentNo,Pluno)

DepartmentNo

integer

PluNo

Integer

Return

integer , 의미 없음.

Reference

Connection()

### 2.2.1.21 FileTrans : ReadMSG ()

지정된 Message 를 불러들인다.

int ReadMSG(MsgNo)

MsgNo

Integer

Return

integer , 의미 없음.

Reference

Connection()

### 2.2.1.22 FileTrans : RecvNutrifact ()

연결된 저울로부터 NUTRIFACT DATA를 PC로 모두 읽어들인다.

Connection 으로 연결된 저울은 1개만 적용하는 것이 좋다.

읽어들인 NUTRIFACT DATA는 현재 DLL의 내부 버퍼에 존재하게 된다

int RecvNutrifact()

Return

integer  , 0 이 아니면 수신개시

Reference

RecvNutrifactData(),GetState()

### 2.2.1.23 FileTrans : RecvNutrifactData ()

RecvNutrifact()로 읽어들인 Message는 현재 DLL의 내부 버퍼에 존재하게 된다

이데이타를 1개씩 순차적으로 읽어낸다.

int RecvNutrifactData(NUTRIFACTDATA)

NUTRIFACTDATA

String

Nutrifact Data 는 NUTRIFACTDATA Table 에따라 반환된다.

Return

0 이면 자료의 끝 ,0 이 아니면 반환된 순번

Reference

RecvNutrifact (), GetState()

### 2.2.1.24 FileTrans : RecvVersion ()

연결된 저울의 버전정보를 가져온다.

int RecvVersion()

Return

integer  , 0 이 아니면 수신개시

Reference

RecvVersionData(),GetState()

### 2.2.1.25 FileTrans : RecvVersionData ()

RecvMSG()로 읽어들인 Message는 현재 DLL의 내부 버퍼에 존재하게 된다

이데이타를 1개씩 순차적으로 읽어낸다.

int RecvVersionData(VERSIONDATA)

VERSIONDATA

String

Version Data 는 4.2 의 Table 에따라 반환된다.

Return

의미없음

Reference

RecvVersion (), GetState()

# Appendix 1 –저울 모델별 통신지원 기능

## 1. The available data by scale models

| Menu |  | CL5000 | CL5000JR | LP17 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PLU |  | O | O | O |
| Discount |  | O | X | X |
| Table1 | Department | O | X | X |
|  | Group | O | X | O |
|  | Tax rate | O | X | X |
|  | Sales message | O | O | X |
|  | Orgin | O | O | O |
|  | Barcode | O | O | X |
|  | Tare | O | X | X |
|  | PCS unit | O | O | O |
| Table2 | Ingredient | O | O | O |
|  | NutriFact | O | X | X |
|  | Traceability | O | X | X |
|  | Country | O | X | X |
|  | Slaughterhouse | O | X | X |
|  | Cutting hall | O | X | X |
| Store | Store data | O | O | O |
|  | Customer | O | X | X |
|  | Scroll message | O | O | X |
|  | User/Security | O | X | X |
| Report | Scale | O | X | X |
|  | PLU | O | O | X |
|  | Group | O | O | X |
|  | Deparment | O | O | X |
|  | Hourly | O | O | X |
|  | Clerk | O | X | X |
|  | Tax | O | X | X |
|  | Total | X | O | X |
| Label |  | X | X | X |
| Label caption |  | X | X | O |
| Keypad |  | X | X | X |
| Version |  | O | O | O |

## 2. The available PLU items by scale models

| 번호 | 항목 | CL5000 | CL5000JR | LP17-kor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Department No. | O | O | X |
| 2 | PLU No. | O | O | O |
| 3 | PLU Type | O | O | O |
| 4 | Name | O | O | O |
| 5 | Name2 | O | O | O |
| 6 | Name3 | O | O | O |
| 12 | Group No. | O | O | O |
| 13 | Ext. Barcode | O | X | X |
| 14 | Label No. | O | O | O |
| 15 | Aux. Label No. | O | O |  |
| 16 | Origin No. | O | O | O |
| 17 | Unit Weight | O | O | O |
| 18 | FixedWeight | O | O | X |
| 19 | Prefix | O | X | O |
| 20 | ItemCode | O | O | O |
| 21 | Pieces | O | O | O |
| 22 | Qty Unit No. | O | O | O |
| 23 | Use Fixed Price Type | O | O | O |
| 24 | Price | O | O | O |
| 25 | SpecialPrice | O | O | O |
| 26 | TAX No. | O | X | X |
| 27 | Tare | O | O | O |
| 28 | Tare No. | O | O | X |
| 29 | %Tare | O | X | O |
| 30 | Tare % limit | O | X | X |
| 31 | Barcode No. | O | O | O |
| 32 | Barcode No2 | O | O | O |
| 33 | ProducedDate | O | X | X |
| 34 | Packed Date | O | O | O |
| 35 | Packed Time | O | O | O |
| 36 | Sell By Date | O | O | O |
| 37 | Sell By Time | O | O | O |
| 38 | CookByDate | O | X | O |
| 39 | Ingredient No. | O | O | O |
| 40 | Traceability No. | O | O | X |
| 41 | Bonus | O | X | X |
| 42 | NutriFact No. | O | O | X |
| 43 | LabelMsg No. | O | O | X |
| 44 | Reference Dept | O | X | X |
| 45 | Reference PLU | O | X | X |
| 46 | Coupled Dept | O | X | X |
| 47 | Coupled PLU | O | X | X |
| 48 | # of LinkPLU | O | X | X |
| 49 | Link Dept1 | O | X | X |
| 50 | Link PLU1 | O | X | X |
| 51 | Link Dept2 | O | X | X |
| 52 | Direct Ingredient | O | O | X |

# Appendix 2 -Tutorial

## 1. Start

통신 모듈 활용 법에 관한 간단한 설명 입니다.

Application program에서 활용하기 전에 쉽게 접근 할 수 있는 Hint를 제공 합니다.

Library를 폴더를 확인하면 다음과 같은 구조로 되어 있습니다.

- Bin

- Include

- Library

Bin 폴더에는 저울과 통신을 하기 위한 Dynamic link library 파일이 들어 있습니다.

이 파일들이 있어야만 정상 적인 통신 작업을 진행 할 수 있습니다.

이 파일들은 Application 폴더 및 이나 Windows 폴더의 System 폴더 에 있어야 프로그램이 동작 합니다.

어플리케이션을 개발한 후 배포하고자 할 때 유념 하시기 바랍니다.

Include 폴더에는 Dll를 사용 할 수 있도록 인터페이스 정의 파일이 들어 있습니다.

CASPRTC.H 파일과 CASPRTC.PAS 파일이 그것입니다.

C/C++를 사용 하는 개발자라면 CASPRTC.H를 참조 하고 Delphi개발 자라면

CASPRTC.PAS를 참조 하면 됩니다.

마지막으로 Library 폴더에는 CASPRTC.LIB파일이 들어 있습니다.

이 파일은 C/C++ 개발 자들이 DLL를 Implicit 연결을 할 때 사용 합니다.

프로그램 예제를 통하여 사용법을 확인 할 수 있습니다.

- VC++ 6.0 을 사용 하는 개발 자라면 Tutorial의 Visual C++폴더를 참고합니다.

- Delphi를 사용하는 개발 자라면 Tutorial의 Delphi폴더를 참고합니다.

## 2.Visual C++ Tutorial

CASPRTC.DLL 를 어떻게 사용 할 수 있는지를 간단하게 설명 합니다.

모든 통신 DLL은 같은 폴더 내에 있어야 합니다. 또한 Application program에서 사용 될 수 있에 Application program과 같은 폴더에 존재 하던가 아니면 Windows, Windows\System 폴더 내에 존재 해야 합니다.

CAS CL5000저울의 PLU를 업로드 하는 방법을 설명 합니다.

- 새로운 Dialog base 프로젝트를 CommApplication 이름으로 생성 합니다.

- Project / Project settings메뉴를 실행하고 Link Tab에서 Object / Library module를

클릭하여 CASPRTC.LIB의 경로와 같이 기록해줍니다.

- CommApplication의 Dialog 헤더 파일에 CASPRTC.H를 경로와 같이 #include

합니다.

- Project / Add To Project / Files… 메뉴를 선택하여 CASPRTC.H를 추가합니다.

- Application programming 준비가 완료 되었습니다.

- Dialog resource에 Edit Box 3개와 List Box 1개 그리고 Button Control 3개를

추가 합니다. 각각의 Button control 의 Text를 “Connect”, “Upload”,

“Disconnect” 로 변경합니다. List Box는 속성에서 Sort를 해제 합니다.

- List box 에 컨트롤 멤버 변수로 선언하고 Upload id를 저장할 멤버변수를 선언

합니다

ex>

CListBox m_lstState;

int m_iSendID;

- CommApplication Dialog 소스 파일 (.CPP)에 member 함수를 추가합니다.

ex>

int CCommApplicationDlg::CheckEnd(int iDataType, int iNo, CString csRecv)

{

int iRtn = 0;

int iPosition = 0;

CString csTemp;

if (!iNo)

{

iPosition = csRecv.Find(":", 0)+2;

csTemp = csRecv.Mid(iPosition, 2);

if (atoi(csTemp) == 99 ||		// data end

atoi(csTemp) == 95)		// data empty

iRtn = 0;

else if (atoi(csTemp) == 98 ||	// data is not use(is empty)

atoi(csTemp) == 97 ||  // recv error-data

atoi(csTemp) == 84 ||  // data recv error

atoi(csTemp) == 82)    // data rage error

iRtn = 2;

else

iRtn = 1;

}

else

iRtn = 1;

return iRtn;

}

- CommApplication Dialog 소스 파일 (.CPP)에서 Global 변수로 CommApplication 변수를 선언 합니다.

ex >

CCommApplicationDlg *g_dlgMain;

- CommApplication Dialog 소스 파일 (.CPP)에서 글로벌 함수로 데이터를 받을 함수를 정의 합니다.

ex>

int gProcRecv(TD_ST_TRANSDATA_V02 tdData)

{

char chBuffer[1024];

CString csIP;

CString csRecv;

TD_ST_PLU_V02 tdPLU;

TD_ST_TRANSDATA_V02 tdSendData;

memset(chBuffer, 0x0, 1024);

if (tdData.wdAction == DF_ACTION_UPLOAD)

{

if (tdData.btDataType == DF_DATA_PLU_V02)

{

switch (g_dlgMain->CheckEnd(tdData.btDataType,

((TD_ST_PLU_V02*)tdData.pData)->dwPLU,

((TD_ST_PLU_V02*)tdData.pData)->chName1))

{

case 0: // Upload End E99, E98

g_dlgMain->m_lstState.AddString("Upload End");

break;

case 1: // Upload Continue

case 2:

csRecv.Format("%d, %s",

((TD_ST_PLU_V02*)tdData.pData)->dwPLU,

((TD_ST_PLUV02*)tdData.pData)->chName1);

g_dlgMain->m_lstState.AddString(csRecv);

memset(&tdPLU, 0x0, sizeof(tdPLU));

tdPLU.dwPLU = g_dlgMain->m_iSendID + 1;

tdPLU.btDepart = 1;

g_dlgMain->m_iSendID = tdPLU.dwPLU;

g_dlgMain->GetDlgItemText(IDC_EDIT1, csIP);

tdSendData.shScaleID = -1;

tdSendData.lpIP	= csIP.GetBuffer(csIP.GetLength());

tdSendData.btCommType = tdData.btCommType;

tdSendData.btSendType = tdData.btSendType;

tdSendData.btDataType = tdData.btDataType;

tdSendData.wdScaleType = tdData.wdScaleType;

tdSendData.wdScaleModel = tdData.wdScaleModel;

tdSendData.wdAction = tdData.wdAction;

tdSendData.wdDataSize = sizeof(tdPLU);

tdSendData.pData = &tdPLU;

SendDataEx(tdSendData);

break;

}

}

}

return TRUE;

}

- CommApplication Dialog 소스 파일 (.CPP)에서 글로벌 함수로 상태 데이터를 받을 함수를 정의 합니다.

ex>

int gProcState(TD_ST_TRANSDATA_V02 tdData)

{

TD_ST_STATE *tdState;

CString csMsg;

CString csRecv;

tdState = (TD_ST_STATE*)tdData.pData;

csRecv.Format("%s", tdState->lpDescription);

csMsg = "- [STATE] ";

csMsg += csRecv;

g_dlgMain->m_lstState.AddString(csMsg);

return 0;

}

- OnInitialDialog 함수를 수정 합니다.

// TODO: Add extra initialization here

g_dlgMain = this;

SetDlgItemText(IDC_EDIT1, “10.10.3.33”);

SetDlgItemText(IDC_EDIT2, “20304”);

SetDlgItemText(IDC_EDIT3, “3000”);

SetCommLibrary(DF_MODULE_TCPIP, DF_NAME_LIBTCPIP);

AddInterpreter(DF_SCALE_TYPE_LP, DF_SCALE_CL5000, "CLInterpreter.dll");

- Button1(Connect)를 클릭 이벤트 함수를 추가 합니다.

ex>

void CCommApplicationDlg::OnButton1()

{

// TODO: Add your control notification handler code here

CString csIP;

CString csPort;

CString csTimeout;

GetDlgItemText(IDC_EDIT1, csIP);

GetDlgItemText(IDC_EDIT2, csPort);

GetDlgItemText(IDC_EDIT3, csTimeout);

if (AddProcConnection(DF_COMMTYPE_TCPIP,

csIP.GetBuffer(csIP.GetLength()),

atoi(csPort),

DF_SCALE_TYPE_LP,

DF_SCALE_CL5000,

atoi(csTimeout),

3,

DF_DATA_PLU_V02,

gProcRecv,

gProcState))

{

m_lstState.AddString("- AddProcConnection : TRUE");

if (Connect(csIP.GetBuffer(csIP.GetLength()), -1))

m_lstState.AddString ("- Connect : TRUE");

else

m_lstState.AddString ("- Connect : FALSE");

}

else

m_lstState.AddString ("- AddProcConnection : FALSE");

}

- Button2(Upload)를 클릭 이벤트 함수를 추가 합니다.

ex>

void CCommApplicationDlg::OnButton2()

{

// TODO: Add your control notification handler code here

CString csIP;

TD_ST_PLU_V02 tdPLU;

TD_ST_TRANSDATA_V02 tdData;

GetDlgItemText(IDC_EDIT1, csIP);

memset(&tdData, 0x0, sizeof(tdData));

tdData.btCommType	= DF_COMMTYPE_TCPIP;

tdData.btSendType	= DF_SENDTYPE_NORMAL;

tdData.lpIP		= csIP.GetBuffer(csIP.GetLength());

tdData.shScaleID	= -1;

tdData.wdAction	= DF_ACTION_UPLOAD;

tdData.wdScaleType	= DF_SCALE_TYPE_LP;

tdData.wdScaleModel = DF_SCALE_CL5000;

memset(&tdPLU, 0x0, sizeof(tdPLU));

tdPLU.btDepart = 1;

m_iSendID = tdPLU.dwPLU = 1;

tdData.btDataType	= DF_DATA_PLU_V02;

tdData.wdDataSize	= sizeof(tdPLU);

tdData.pData	= &tdPLU;

if (!SendDataEx(tdData))

m_lstState.AddString("-SendData() fail");

}

- Button3(Disconnect)을 클릭 이벤트 함수를 추가 합니다.

ex>

void CCommApplicationDlg::OnButton3()

{

// TODO: Add your control notification handler code here

CString csIP;

GetDlgItemText(IDC_EDIT1, csIP);

if (Disconnect(csIP.GetBuffer(csIP.GetLength()), -1))

{

m_lstState.AddString("- Disconnect : TRUE");

DeleteConnection("ALL", -1);

}

else

m_lstState.AddString ("- Disconnect : FALSE");

}

- 컴파일하고 실행 합니다.

## 3. Delphi Tutorial

DLL 인터페이스 함수를 Delphi유형으로 재 정의 하는 것에 관해 설명 합니다.

자세한 내용은 Sample 폴더의 소스와 CASPRTC.PAS파일을 참조 하십시오

Sample source는 Delphi 2005로 개발 되었습니다.

Interface 선언

unit CASPRTC;

interface

uses

Windows, Messages;

{$IFNDEF __CASPRTC_H}

{$DEFINE __CASPRTC_H}

{/// Dump of file casprtc.dll }

const

WM_RECEIVEDATA   = WM_USER + 1;   { CAS Interpreter On Receive Message }

WM_NETWORKSTATUS = WM_USER + 2;   { CAS Interpreter Status Check Message }

DF_SCALE_ETC = 0;

DF_SCALE_TYPE_LP = 100;

DF_SCALE_TYPE_RW = 200;

DF_SCALE_TYPE_NT = 300;

DF_SCALE_TYPE_POS = 400;

DF_SCALE_15 = 15;

DF_SCALE_16 = 16;

DF_SCALE_17 = 17;

DF_SCALE_20 = 20;

DF_SCALE_CL5000 = 5000;

DF_COMM_READ = 10;

DF_COMM_WRITE = 20;

DF_COMM_RECV = 30;

DF_COMM_ACK = 40;

DF_DATA_LOWDATA = 1; {// it's not interpret}

DF_DATA_THIS = 3; {// not define}

DF_DATA_STATE = 4; {// socket state data}

DF_DATA_TEST = 5; {// test data}

DF_DATA_COMMAND = 6; {// command data}

DF_STATE_CONNECT = 1;

DF_STATE_DISCONNECT = 2;

DF_STATE_CLOSE = 3;

DF_STATE_RECV = 4;

DF_STATE_SEND = 5;

DF_STATE_OUTOFBAND = 6;

DF_STATE_RETRY = 7;

DF_STATE_RETRYOVER = 8;

DF_COMMTYPE_ANY = 0; {// just use senddata}

DF_COMMTYPE_TCPIP = 1;

DF_COMMTYPE_UDP = 2;

DF_COMMTYPE_SERIAL = 3;

DF_COMMTYPE_USB = 4;

DF_SENDTYPE_NORMAL = 1;

DF_SENDTYPE_BROADCAST = 2;

DF_NOTIMEOUT = 0;

DF_RETRY_REPEAT = 0;

DF_LOG_NO = 0;

DF_LOG_WRITE = 1;

DF_TRANSTYPE_PROC = 0;

DF_TRANSTYPE_MSG = 1;

DF_TRANSTYPE_INDV = 8;

DF_MODULE_TCPIP = 1;

DF_MODULE_SERIAL = 2;

DF_MODULE_PROTOCOL = 3;

DF_MODULE_SOCKET = 4;

DF_MODULE_INTERPRETER = 5;

DF_MODULE_USB	= 6;

DF_CMDTYPE_COMM = 1;

DF_CMDTYPE_LOCAL = 2;

DF_CMDTYPE_LIB = 3;

DF_ACTION_NOTHING = 0; {// Just trans of data it's not need interpret}

DF_ACTION_GETINFO = 1;

DF_ACTION_UPLOAD = 2;

DF_ACTION_DOWNLOAD = 3;

DF_ACTION_DELETE = 4;

DF_ACTION_DELETEALL = 5;

DF_ACTION_READ = 6;

DF_ACTION_WRITE = 7;

DF_ACTION_INITSCALE = 8;

DF_ACTION_RESET = 9;

DF_ACTION_SET = 10;

DF_ACTION_NORMAL = 11;

DF_ACTION_SEND = 12;

DF_INIT_SOCKET = 1;

DF_INIT_SERIAL = 2;

DF_INIT_LIBCOMM = 3;

DF_INIT_INTERPRETER = 4;

DF_INIT_LIBPROTOCOL = 5;

DF_INIT_ALL = 6;

DF_SIZE_RECVBUFFER = 8192+1;

DF_SIZE_IPBUFFER = 25;

DF_SIZE_LOGPATHBUFFER = 512;

DF_NOTHING = 0;

DF_BEGIN = 1;

DF_END = 2;

DF_NAME_LIBTCPIP = 'CASTCPIP.DLL';

DF_NAME_LIBSERIAL = 'CASSERIA.DLL';

DF_NAME_LIBPROTOCOL = 'CASPRTC.DLL';

DF_NAME_LIBUSB = 'CASUSB.DLL';

DF_DATA_PLU_V02 = 9;

DF_DATA_PLU = 10;

DF_DATA_DISC = 11;

DF_DATA_DEPT  = 12;

DF_DATA_GROUP	 = 13;

DF_DATA_TAXRATE	=	14;

DF_DATA_SALEMSG	=	15;

DF_DATA_ORIGIN =	16;

DF_DATA_BARCODE	=	17;

DF_DATA_TARE = 18;

DF_DATA_PCSUNIT	=	19;

DF_DATA_INGREDIENT = 20;

DF_DATA_NUTRIFACT	=	21;

DF_DATA_TRACE	=	22;

DF_DATA_COUNTRY	=	23;

DF_DATA_SLAUGHT	=	24;

DF_DATA_CUT	=	25;

DF_DATA_STORE	=	26;

DF_DATA_CUSTOM = 27;

DF_DATA_SCROLLMSG	=	28;

DF_DATA_SECURITY = 29;

DF_DATA_REPORT = 30;

DF_DATA_LABEL	=	31;

DF_DATA_IMAGE	=	32;

DF_DATA_KEY	=	33;

DF_DATA_PLUINFO	=	34;

DF_DATA_SCALECMD = 35;

DF_LABEL_BEGIN = 1;

DF_LABEL_HEADER	=	2;

DF_LABEL_DATA	=	3;

DF_LABEL_END = 4;

DF_IMAGE_BEGIN = 5;

DF_IMAGE_HEADER	=	6;

DF_IMAGE_DATA	=	7;

DF_IMAGE_END = 8;

FLASH_PLU_STATUS_SIZE	= 50;

FLASH_PLU_STATUS = 544;

EEP_ALL_SIZE = 3153;

MESSAGE_ADDRESS	=	12961;

EEP_PLU_PRTCAP = 2545;

EEP_PLU_PRTCAP_SIZE	=	20;

EEP_HEADER_DATA	=	193;

EEP_SHOP_DATA	=	322;

type

_stTransData = record

shScaleID: SmallInt;

lpIP: PChar;

btCommType: BYTE;

btSendType: BYTE;

btDataType: BYTE;

wdScaleType: Word;

wdScaleModel: Word;

wdAction: Word;

wdDataSize: Word;

pData: Pointer;

end {_stTransData};

TTransData = _stTransData;

PTTransData = ^_stTransData;

_stTransDataV02 = record

shScaleID: SmallInt;

lpIP: PChar;

btCommType: BYTE;

btSendType: BYTE;

btDataType: BYTE;

wdScaleType: Word;

wdScaleModel: Word;

wdAction: Word;

wdDataSize: Word;

pData: Pointer;

dwScaleMainVersion: DWord;

dwScaleSubVersion: DWord;

dwScaleCountry: DWord;

dwScaleDataVersion: DWord;

dwReserveVersion: DWord;

pReserve: Pointer;

end {_stTransDataV02};

TTransDataV02 = _stTransDataV02;

PTTransDataV02 = ^_stTransDataV02;

_stTransDataEx = record

shScaleID: SmallInt;

chIP: Array[0..40]of Char;

btCommType: BYTE;

btSendType: BYTE;

btDataType: BYTE;

wdScaleType: Word;

wdScaleModel: Word;

wdAction: Word;

wdDataSize: Word;

chData: Array[0..DF_SIZE_RECVBUFFER] of Char;

end {_stTransDataEx};

TTransDataEx = _stTransDataEx;

PTTransDataEx = ^_stTransDataEx;

_stDataThisModule = record

btModule: BYTE;

btCommand: BYTE;

btMainVer: BYTE;

btSubVer: BYTE;

btModifyYear: BYTE;

btModifyMonth: BYTE;

btModifyDay: BYTE;

end {_stDataThisModule};

TVersion = _stDataThisModule;

PTVersion = ^_stDataThisModule;

_RecvProc  = function(TransData: PTTransData): Integer; cdecl;

PRecvProc  = ^_RecvProc;

_StateProc = function(TransData: PTTransData): Integer; cdecl;

PStateProc = ^_StateProc;

_stSocketInfo = record

shScaleID: SmallInt;

lpIP: PChar;

wdPort: Word;

wdScaleType: Word;

wdScaleModel: Word;

wdTimeOut: Word;

wdRetryCount: Word;

btCommType: BYTE;

btTransType: BYTE;

btSocketType: BYTE;

btDataType: BYTE;

dwMsgNo: LongInt;

dwStateMsgNo: LongInt;

btLogStatus: BYTE;

lpLogFileName: PChar;

pRecvProc: PRecvProc;

pStateProc: PStateProc;

end {_stSocketInfo};

TSocketInfo = _stSocketInfo;

TConectionInfo = _stSocketInfo;

PTSocketInfo = ^_stSocketInfo;

PTConnectionInfo = ^_stSocketInfo;

_stDataPluInfoTable = record

end {_stDataPluInfoTable};

TDataPLUInfoTable = _stDataPluInfoTable;

PTDataPLUInfoTable = ^_stDataPluInfoTable;

_stDataScaleCommand = record

btCmdType: BYTE;

btDataType: BYTE;

btMain: BYTE;

btSub: BYTE;

btModule: BYTE;

btParam: BYTE;

wdParam: Word;

dwParam: LongInt;

pParam: Pointer;

end {_stDataScaleCommand};

TDataScaleCommand = _stDataScaleCommand;

PTDataScaleCommand = ^_stDataScaleCommand;

_stDataState = record

wdState: Word;

lpDescription: PChar;

end {_stDataState};

TDataState = _stDataState;

PTDataState = ^_stDataState;

_stAckInfo = record

btIP: Array[0..19] of BYTE;

btDataType: BYTE;

wdAction: Word;

wdRetryCount: Word;

dwSendCount: DWord;

dwSendID: DWord;

dwRecvID: DWord;

dwPosition: DWord;		// Reserve

end {TD_ST_ACKINFO;};

TAckInfo = _stAckInfo;

PTAckInfo = ^_stAckInfo;

_imageinfo = record

addr: LongInt;

size: LongInt;

id: Word;

width: Word;

height: Word;

end {_imageinfo};

TImageInfo = _imageinfo;

PTImageInfo = ^_imageinfo;

_lblheader = record

format: Array[0..6-1] of Char;

version: Array[0..2-1] of Char;

company: Array[0..10-1] of Char;

model: Array[0..4-1] of Char;

usage: Array[0..4-1] of Char;

id: Word;

width: Word;

height: Word;

name: Array[0..16-1] of BYTE;

size_label: LongInt;

item_addr: LongInt;

item_count: Word;

stImageIf: Array[0..5-1] of TImageInfo;

end {_lblheader};

TLabelHeader = _lblheader;

PTLabelHeader = ^_lblheader;

_stDataPLU = packed record

wdDepart: Word;

dwPLU: LongInt;

btPLUType: BYTE;

chName1: Array[0..100] of Char;

chName2: Array[0..100] of Char;

chName3: Array[0..100] of Char;

wdGroup: Word;

chBarcodeEx: Array[0..100] of Char;

wdLabel1: Word;

wdLabel2: Word;

wdOrigin: Word;

btWeightUnit: BYTE;

dwFixWeight: LongInt;

chPrefix: Array[0..10] of Char;

dwItemCode: LongInt;

wdPieces: Word;

btQuatSymbol: BYTE;

btPriceType: BYTE;

dwUnitPrice: LongInt;

dwSpecialPrice: LongInt;

wdTaxNo: Word;

dwTare: LongInt;

wdTareNo: Word;

dwPerTare: LongInt;

dwTareLimit: LongInt;

wdBarcode1: Word;

wdBarcode2: Word;

wdPicture: Word;

wdProduceDate: Word;

wdPackDate: Word;

wdPackTime: Word;

dwSellDate: LongInt;

wdSellTime: Word;

wdCookDate: Word;

wdIngredient: Word;

wdTraceability: Word;

wdBonus: Word;

wdNutrifact: Word;

wdSaleMSG: Word;

wdRefPLUDept: Word;

dwRefPLUNo: LongInt;

wdCouplePLUDept: Word;

dwCouplePLUNo: LongInt;

wdLinkPLUCount: Word;

wdLinkPLUDept1: Word;

dwLinkPLUNo1: LongInt;

wdLinkPLUDept2: Word;

dwLinkPLUNo2: LongInt;

btTotalFlag: BYTE;

dwTotalCount: LongInt;

dwTotalPrice: LongInt;

dwTotalWeight: LongInt;

chReserve1: Array[0..50] of Char;

chReserve2: Array[0..50] of Char;

chReserve3: Array[0..50] of Char;

end {_stDataPLU};

TDataPLU = _stDataPLU;

PTDataPLU = ^_stDataPLU;

_stDataPLUV02 = packed record

wdDepart: Word;

dwPLU: LongInt;

btPLUType: BYTE;

chName1: Array[0..100] of Char;

chName2: Array[0..100] of Char;

chName3: Array[0..100] of Char;

wdGroup: Word;

chBarcodeEx: Array[0..100] of Char;

wdLabel1: Word;

wdLabel2: Word;

wdOrigin: Word;

btWeightUnit: BYTE;

dwFixWeight: LongInt;

chPrefix: Array[0..10] of Char;

dwItemCode: LongInt;

wdPieces: Word;

btQuatSymbol: BYTE;

btPriceType: BYTE;

dwUnitPrice: LongInt;

dwSpecialPrice: LongInt;

wdTaxNo: Word;

dwTare: LongInt;

wdTareNo: Word;

dwPerTare: LongInt;

dwTareLimit: LongInt;

wdBarcode1: Word;

wdBarcode2: Word;

wdPicture: Word;

wdProduceDate: Word;

wdPackDate: Word;

wdPackTime: Word;

dwSellDate: LongInt;

wdSellTime: Word;

wdCookDate: Word;

wdIngredient: Word;

wdTraceability: Word;

wdBonus: Word;

wdNutrifact: Word;

wdSaleMSG: Word;

wdRefPLUDept: Word;

dwRefPLUNo: LongInt;

wdCouplePLUDept: Word;

dwCouplePLUNo: LongInt;

wdLinkPLUCount: Word;

wdLinkPLUDept1: Word;

dwLinkPLUNo1: LongInt;

wdLinkPLUDept2: Word;

dwLinkPLUNo2: LongInt;

btTotalFlag: BYTE;

dwTotalCount: LongInt;

dwTotalPrice: LongInt;

dwTotalWeight: LongInt;

chReserve1: Array[0..50] of Char;

chReserve2: Array[0..50] of Char;

chReserve3: Array[0..50] of Char;

wdNo: Word;

wdDirectSize: Word;

chDirectIngredient: Array[0..1024] of Char;

end {_stDataPLUV02};

TDataPLUV02 = _stDataPLUV02;

PTDataPLUV02 = ^_stDataPLUV02;

_stDataDisc = packed record

wdNo: Word;

wdDeptNo: Word;

dwPLUNo: LongInt;

chName: Array[0..100] of Char;

btPLUType: BYTE;

wdDiscType: Word;

wdTarget1: Word;

dwValue1: LongInt;

wdTarget2: Word;

dwValue2: LongInt;

btStartDate: Array[0..3-1] of BYTE;

btEndDate: Array[0..3-1] of BYTE;

btStartTime: Array[0..3-1] of BYTE;

btEndTime: Array[0..3-1] of BYTE;

btWeek: BYTE;

end {_stDataDisc};

TDataDisc = _stDataDisc;

PTDataDisc = ^_stDataDisc;

_stDataDept = packed record

wdNo: Word;

wdSpeedKey: Word;

chName: Array[0..100] of Char;

end {_stDataDept};

TDataDepartment = _stDataDept;

PTDataDepartment = ^_stDataDept;

_stDataGroup = packed record

wdNo: Word;

chName: Array[0..100] of Char;

end {_stDataGroup};

TDataGroup = _stDataGroup;

PTDataGroup = ^_stDataGroup;

_stDataTaxRate = packed record

wdNo: BYTE;

btType: BYTE;

chName: Array[0..100] of Char;

wdValue: Word;

end {_stDataTaxRate};

TDataTaxrate = _stDataTaxRate;

PTDataTaxrate = ^_stDataTaxRate;

_stDataSaleMsg = packed record

wdNo: Word;

chName: Array[0..100] of Char;

end {_stDataSaleMsg};

TDataSaleMsg = _stDataSaleMsg;

PTDataSaleMsg = ^_stDataSaleMsg;

_stDataOrigin = packed record

wdNo: Word;

chName: Array[0..100] of Char;

end {_stDataOrigin};

TDataOrigin = _stDataOrigin;

PTDataOrigin = ^_stDataOrigin;

_stDataBarcode = packed record

wdNo: Word;

btType: BYTE;

btFormatNo: BYTE;

chFormat: Array[0..50-1] of Char;

chName: Array[0..100-1] of Char;

end {_stDataBarcode};

TDataBarcode = _stDataBarcode;

PTDataBarcode = ^_stDataBarcode;

_stDataTare = packed record

wdNo: Word;

btType: BYTE;

wdValue: Word;

chName: Array[0..100] of Char;

end {_stDataTare};

TDataTare = _stDataTare;

PTDataTare = ^_stDataTare;

_stDataPcsUnit = packed record

wdNo: Word;

chName: Array[0..100] of Char;

end {_stDataPcsUnit};

TDatePCSUnit = _stDataPcsUnit;

PTDatePCSUnit = ^_stDataPcsUnit;

_stDataIngredient = packed record

wdNo: Word;

chName: Array[0..1024] of Char;

end {_stDataIngredient};

TDataIngredient = _stDataIngredient;

PTDataIngredient = ^_stDataIngredient;

_stDataNutrifact = packed record

wdNo: Word;

btType: BYTE;

chName: Array[0..100] of Char;

chServingSize: Array[0..50] of Char;

chServingPer: Array[0..50] of Char;

btaValue: Array[0..20] of BYTE;

end {_stDataNutrifact};

TDataNutrifact = _stDataNutrifact;

PTDataNutrifact = ^_stDataNutrifact;

_stDataTrace = packed record

wdNo: Word;

chName: Array[0..100] of Char;

wdBornCountry: Word;

wdBredCountry: Word;

wdSlaughtHouse: Word;

wdCuttingHall: Word;

end {_stDataTrace};

TDataTrace = _stDataTrace;

PTDataTrace = ^_stDataTrace;

_stDataCountry = packed record

wdNo: Word;

chName: Array[0..100] of Char;

end {_stDataCountry};

TDataCountry = _stDataCountry;

PTDataCountry = ^_stDataCountry;

_stDataSlaught = packed record

wdNo: Word;

wdCountry: Word;

chName: Array[0..100] of Char;

end {_stDataSlaught};

TDataSlaughter = _stDataSlaught;

PTDataSlaughter = ^_stDataSlaught;

_stDataCut = packed record

wdNo: Word;

wdCountry: Word;

chName: Array[0..100] of Char;

end {_stDataCut};

TDataCut = _stDataCut;

PTDataCut = ^_stDataCut;

_stDataStore = packed record

wdNo: Word;

chName: Array[0..100] of Char;

chTel: Array[0..50] of Char;

chText: Array[0..100] of Char;

end {_stDataStore};

TDataStore = _stDataStore;

PTDataStore = ^_stDataStore;

_stDataCustom = packed record

wdNo: Word;

chName: Array[0..100] of Char;

chTel: Array[0..50] of Char;

dwCreditLimit: LongInt;

chAddr1: Array[0..50] of Char;

chAddr2: Array[0..50] of Char;

chAddr3: Array[0..50] of Char;

end {_stDataCustom};

TDataCustom = _stDataCustom;

PTDataCustom = ^_stDataCustom;

_stDataScrollMsg = packed record

wdNo: Word;

btEffect: BYTE;

chName: Array[0..100] of Char;

chMessage: Array[0..100] of Char;

btDaily: BYTE;

btWeek: BYTE;

btStartDate: Array[0..3-1] of BYTE;

btEndDate: Array[0..3-1] of BYTE;

btStartTime: Array[0..3-1] of BYTE;

btEndTime: Array[0..3-1] of BYTE;

end {_stDataScrollMsg};

TDataScrollMsg = _stDataScrollMsg;

PTDataScrollMsg = ^_stDataScrollMsg;

_stDataSecurity = packed record

wdNo: Word;

chName: Array[0..100] of Char;

chNickname: Array[0..50] of Char;

chPassword: Array[0..50] of Char;

btLevel: BYTE;

end {_stDataSecurity};

TDataSecurity = _stDataSecurity;

PTDataSecurity = ^_stDataSecurity;

_stDataReport = packed record

end {_stDataReport};

TDataRepory = _stDataReport;

PTDataRepory = ^_stDataReport;

_stDataLabel = packed record

btNo: BYTE;

btSection: BYTE;

btSendCount: BYTE;

wdDataSize: Word;

pData: Pointer;

end {_stDataLabel};

TDataLabel = _stDataLabel;

PTDataLabel = ^_stDataLabel;

_stInterpreterBuffer = packed Record

btSendEnd: BYTE;

wdSendCount: Word;

wdSendSize: Word;

wdRecvCount: Word;

wdRecvHead: Word;

wdRecvSize: Word;

wdRecvExpactSize: Word;

wdStateCount:Word;

wdStatePosition: Word;

chStateBuffer: Array[0..100] of Char;

chRecvBackup: Array[0..DF_SIZE_RECVBUFFER] of Char;

tdRecvIngredient: TDataIngredient;

tdSendBackup: TTransDataEx;

end {_stInterpreterBuffer};

TInterpreterBuffer = _stInterpreterBuffer;

PTInterpreterBuffer = ^_stInterpreterBuffer;

function AddConnection(tdConnection: PTConnectionInfo): Integer; cdecl;

function AddInterpreter(wdScaleType: Word; wdScaleModel: Word; lpLibName: PChar): Integer; cdecl;

function AddMsgConnection(btCommType: BYTE;

lpTarget: PChar;

wdPort: Word;

wdScaleType: Word;

wdScaleModel: Word;

wdTimeout: Word;

wdRetryCount: Word;

btDataType: BYTE;

dwRecvMsg: LongInt;

dwStateMsg: LongInt): Integer; cdecl;

function AddProcConnection(btCommType: BYTE;

lpTarget: PChar;

wdPort: Word;

wdScaleType: Word;

wdScaleModel: Word;

wdTimeout: Word;

wdRetryCount: Word;

btDataType: BYTE;

pRecvProc: PRecvProc;

pStateProc: PStateProc): Integer; cdecl;

function AddMsgConnectionEx(btCommType: BYTE;

lpTarget: PChar;

wdPort: Word;

wdScaleType: Word;

wdScaleModel: Word;

wdTimeout: Word;

wdRetryCount: Word;

btDataType: BYTE;

dwRecvMsg: LongInt;

dwStateMsg: LongInt;

shID: SmallInt;

shFlag: SmallInt): Integer; cdecl;

function AddProcConnectionEx(btCommType: BYTE;

lpTarget: PChar;

wdPort: Word;

wdScaleType: Word;

wdScaleModel: Word;

wdTimeout: Word;

wdRetryCount: Word;

btDataType: BYTE;

pRecvProc: PRecvProc;

pStateProc: PStateProc;

shID: SmallInt;

shFlag: SmallInt): Integer; cdecl;

function Connect(lpTarget: PChar; shID: SmallInt): Integer; cdecl;

function DeleteConnection(lpTarget: PChar; shID: SmallInt): Integer; cdecl;

function Disconnect(lpTarget: PChar; shID: SmallInt): Integer; cdecl;

function GetCommType(lpTarget: PChar; shID: SmallInt): Integer; cdecl;

function GetConnectionCount: Integer; cdecl;

function GetLibraryInfo(pVersion: PTVersion ; lpModuleName: PChar): Integer; cdecl;

function GetRetryCount(lpTarget: PChar; shID: SmallInt): Integer; cdecl;

function GetTimeout(lpTarget: PChar; shID: SmallInt): Integer; cdecl;

function GetTransType(lpTarget: PChar; shID: SmallInt): Integer; cdecl;

function Initialize(iFlag: Integer): Integer; cdecl;

function IsConnect(lpTarget: PChar; shID: SmallInt): Integer; cdecl;

function SendData(tdData: TTransData): Integer; cdecl;

function SendDataEx(tdData: TTransDataV02): Integer; cdecl;

function SetCommLibrary(iModuleID: Integer; lpModuleName: PChar): Integer; cdecl;

function SetRecvWindow(hWnd: HWND): Integer; cdecl;

function SetRetryCount(lpTarget: PChar; shID: SmallInt; iCount: Integer): Integer; cdecl;

function SetTimeout(lpTarget: PChar; shID: SmallInt; iInterval: Integer): Integer; cdecl;

{$ENDIF}

implementation

function AddConnection; external 'CASPRTC.DLL';

function AddInterpreter; external 'CASPRTC.DLL';

function AddMsgConnection; external 'CASPRTC.DLL';

function AddProcConnection; external 'CASPRTC.DLL';

function AddMsgConnectionEx; external 'CASPRTC.DLL';

function AddProcConnectionEx; external 'CASPRTC.DLL';

function Connect; external 'CASPRTC.DLL';

function DeleteConnection; external 'CASPRTC.DLL';

function Disconnect; external 'CASPRTC.DLL';

function GetCommType; external 'CASPRTC.DLL';

function GetConnectionCount; external 'CASPRTC.DLL';

function GetLibraryInfo; external 'CASPRTC.DLL';

function GetRetryCount; external 'CASPRTC.DLL';

function GetTimeout; external 'CASPRTC.DLL';

function GetTransType; external 'CASPRTC.DLL';

function Initialize; external 'CASPRTC.DLL';

function IsConnect; external 'CASPRTC.DLL';

function SendData; external 'CASPRTC.DLL';

function SendDataEx; external 'CASPRTC.DLL';

function SetCommLibrary; external 'CASPRTC.DLL';

function SetRecvWindow; external 'CASPRTC.DLL';

function SetRetryCount; external 'CASPRTC.DLL';

function SetTimeout; external 'CASPRTC.DLL';

end.

실행예

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);

var

ret: Integer;

version: TVersion;

versionString: String;

begin

// Create Link Dlls

ret := SetCommLibrary(1, 'CASTCPIP.DLL');

ret := AddInterpreter(100, 5000, 'CLInterpreter.dll');

ret := AddInterpreter(DF_SCALE_TYPE_LP, DF_SCALE_16, 'LPInterpreter.dll');

version.btModule := 3;

GetLibraryInfo(@version, '');

versionString := Format('- %s Version %d.%d [%02d-%02d-%-02d]',

[DF_NAME_LIBTCPIP,

version.btMainVer,

version.btSubVer,

version.btModifyYear,

version.btModifyMonth,

version.btModifyDay] );

self.AddStatus(versionString);

Edit5.Text := 'PLU-Down.txt';

Edit6.Text := 'PLU-Up.txt';

end;

function TForm1.InitCommLib(): Integer;

var

res: Integer;

begin

res := AddProcConnection(DF_COMMTYPE_TCPIP,	// Communication type

PChar(Edit1.Text),	          // IP

StrToInt(Edit2.Text),		// Port

DF_SCALE_TYPE_LP,		// Scale Type

DF_SCALE_CL5000,		// Scale Model

StrToInt(Edit3.Text),		// Timeout

StrToInt(Edit4.Text),		// Retry count

DF_DATA_PLU_V02,		// Data type

@OnDataReceived,		// Recv proc

@OnNetworkState);		// State proc

result := res;

end;

// Connect

procedure TForm1.Action1Execute(Sender: TObject);

var

ret: Integer;

IP: String;

begin

//  CL Connect

ret := InitCommLib();

IP := Edit1.Text;

//  ret := Connect(PChar(IP), Length(IP));

ret := Connect(PChar(IP), -1);

if (ret = 0) then

self.AddStatus('- Fail Connect')

else

self.AddStatus('- Success Connect');

end;

// Disconnect

procedure TForm1.Action2Execute(Sender: TObject);

var

ret: Integer;

msg: String;

begin

msg := Edit1.Text;

ret := Disconnect(PChar(msg), -1);

if (ret = 0) then

self.AddStatus('- Fail to Disconnect')

else

self.AddStatus('- Success to Disconect');

self.Abort;

end;

// Upload

procedure TForm1.UploadNextPLU(flag: Integer);

var

transData: TtransDataV02;

plu: TDataPLUV02;

ret: Integer;

begin

transData.shScaleID	:= -1;

transData.btCommType	:= DF_COMMTYPE_TCPIP;

transData.btDataType	:= DF_DATA_PLU_V02;

transData.lpIP		:= PChar(Edit1.Text);

transData.wdAction	:= DF_ACTION_UPLOAD;

transData.wdScaleType	:= DF_SCALE_TYPE_LP;

transData.wdScaleModel := DF_SCALE_CL5000;

FillMemory(@plu, sizeof(TDataPLUV02), $00);

plu.btDepart := 1;

if (flag = 0) then

begin

plu.dwPLU := 1;

end

else

begin

plu.dwPLU := FActionInfo.dwSendID + 1;

end;

transData.pData := @plu;

FActionInfo.dwSendID := plu.dwPLU;

ret := SendData(transData);

if (ret = 0) then

self.AddStatus('- Fail to Send data')

else

self.AddStatus('- Success to Send data');

end;